Научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО"

199000, г. Санкт-Петербург, 10-ая линия ВО, д.33 офис 39;

www.enko.spb.ru, тел. 812-328 81 11, тел/факс.812-323 50 33;

e-mail: enko@enko.spb.ru

Инв. № 12/506

Экз___

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПАЛКИНО»

ПАЛКИНСКОГО РАЙОНА

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

| Генеральный директор, к.г.н. |  | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта, зам. генерального директора |  | О.В. Красовская |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» |  | И.С. Майзель |
| Главный инженер проекта, зам. генерального директора |  | А.Г. Петров |
| Главный экономист НПИ «ЭНКО» |  | О.В. Петина |

Санкт-Петербург – Палкино

2012 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Авторский коллектив	2

Состав проектных материалов	2

Введение	2

1.	Общие положения	2

2.	Цели и задачи территориального планирования	2

2.1.	Цели территориального планирования	2

2.2.	Задачи территориального планирования	2

3.	Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития (Комплексный градостроительный анализ территории)	2

3.1.	Основные сведения о территории. Краткая характеристика исторического развития	2

3.2.	Краткий анализ реализации предыдущего Генерального плана	2

3.2.1.	Реализация архитектурно-планировочных решений	2

3.2.2.	Система озеленения	2

3.2.3.	Социально-экономическая ситуация	2

3.2.4.	Транспортная инфраструктура	2

3.2.5.	Инженерная инфраструктура	2

3.3.	Современное использование территории	2

3.4.	Объекты культурного наследия	2

3.5.	Природные условия и ресурсы	2

3.5.1.	Климат	2

3.5.2.	Гидрологическая характеристика	2

3.5.3.	Геолого-геоморфологическая характеристика. Инженерно-строительные условия		2

3.5.4.	Опасные физико-геологические процессы	2

3.6.	Состояние окружающей среды	2

3.7.	Зоны с особыми условиями использования территорий	2

3.8.	Выводы анализа состояния, проблем и направления комплексного развития территории	2

4.	Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	2

4.1.	Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории	2

4.2.	Социально-экономическое развитие	2

4.2.1.	Демографический потенциал. Прогноз перспективной численности населения	2

4.2.2.	Развитие объектов социальной инфраструктуры	2

4.2.3.	Развитие экономической базы	2

4.2.4.	Жилищный фонд. Новое жилищное строительство	2

4.3.	Охрана окружающей среды. Развитие системы озеленения	2

4.3.1.	Охрана окружающей среды	2

4.3.2.	Развитие системы озеленения	2

4.4.	Ресурсы и потенциал развития сферы туризма и рекреации	2

4.5.	Охрана объектов культурного наследия	2

4.6.	Развитие транспортной инфраструктуры	2

4.7.	Развитие инженерной инфраструктуры	2

5.	Перечень мероприятий по территориальному планированию	2

5.1.	Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения	2

5.1.1.	Планировочно-организационные мероприятия	2

5.1.2.	Жилищный фонд	2

5.1.3.	Мероприятия по охране объектов культурного наследия	2

5.1.4.	Мероприятия по развитию сферы туризма и рекреации	2

5.1.5.	Социальная инфраструктура	2

5.1.6.	Транспортная инфраструктура	2

5.1.7.	Инженерная инфраструктура	2

5.2.	Охрана окружающей среды. Озеленение территории	2

5.2.1.	Мероприятия по охране окружающей среды	2

5.2.2.	Мероприятия по развитию системы озеленения	2

6.	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	2

6.1.	Опасные процессы и явления природного характера	2

6.2.	Опасные процессы и явления техногенного характера	2

6.3.	Мероприятия по защите от чрезвычайных природных и техногенных процессов	2

7.	Технико-экономические показатели	2

Приложения	2

- Авторский коллектив

| Главный архитектор проекта | Архитектор, профессор Международной Академии Архитектуры (МААМ) – О.В. Красовская |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | инженер – А.Г. Петров |
| Архитектурно-планировочные разделы | архитектор – Е.В. Турова |
| Градостроительная экономика | экономист градостроительства – В.В. Авдеев |
| Природные условия и ресурсы, инженерно строительные условия, зоны с особыми условиями использования территории, экологическая ситуация, система озеленения города | эколог градостроительства – А.С. Емельянова |
| Рекреационная деятельность и туризм. Объекты культурного наследия | экономист градостроительства – А.В. Косарев |
| Транспортная инфраструктура | гл. специалист, к.т.н. – Л.И. Свердлин, инженер – Д.С. Савинкова |
| Инженерная инфраструктура и инженерная подготовка территории | гл. специалисты – И.Н. Максимова, Н.А. Масленникова, Г.Е Нехамкис инженер – Л.В. Елисеев |
| Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера | инженер – З.Р. Бачерникова |
| ГИС-технологии | гл. специалист – А.М. Савинков |

Научный консультант – проф. СПбГУ, д.г.н., засл. деятель науки РФ А.И. Чистобаев

- Состав проектных материалов

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Комплексный градостроительный анализ территории муниципального образования «Палкино» | 12/301 |
| 2 | Материалы по обоснованию проекта Генерального плана муниципального образования «Палкино» | 12/506 |
| 3 | Положения о территориальном планировании муниципального образования «Палкино» | 10/505 |
| 2. Графические материалы |  |  |
| 1 | Карта современного использования территории (Опорный план) | 12/298 к |
| 2 | Карта комплексной оценки территории | 12/299 к |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенных пунктов. Карта функциональных зон. (Схема развития иных объектов, включая объекты социального облуживания) | 12/300 к |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. (Схеме развития объектов транспортной инфраструктуры) | 12/387 к |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. (Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения) | 12/388 к |
| 6 | Карта границ территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 12/401 к |
| 3. Электронные материалы |  |  |
| 1 | Графические и текстовые материалы в электронном виде на компакт-диске (текстовые материалы в формате WORD, графические – в формате JPG) | 12/507 |

- Список используемых сокращений

| а/д – автомобильная дорога | н.п. – населенный пункт |
| --- | --- |
| АЗС – автозаправочная станция | оз. – озеро |
| АОЗТ – акционерное общество закрытого типа | ОАО – открытое акционерное общество |
| АПАВ – анионные поверхностно-активные вещества | ООО – общество с ограниченной ответственностью |
| АТС – автоматическая телефонная станция АХОВ – аварийно химически опасное вещество | ООПТ – особо охраняемая природная территория п. – поселок |
| БПК – биохимическое потребление кислорода | пасс. – пассажиры ПМ – муниципальное предприятие |
| в. – век вв. – века | ПДВ – предельно-допустимые выбросы |
| ВЛ – воздушная линия электропередачи | ПДК – предельно допустимая |
| ВОС – водоочистные сооружения | концентрация |
| г. – год га – гектар | посещ. – посещение пр. – прочее |
| г/л – грамм на литр гг. – годы г.п. – городской поселок | привед. – приведенных ПС – трансформаторная подстанция напряжением 110/35 кВ |
| ГРП – газорегуляторные пункты | р. – река |
| грунт. – грунтовое | ред. – редакция |
| ГСМ – горюче-смазочные материалы | руч. – ручей |
| д. – дом дБА – децебел | ТБО – твердые бытовые отходы т.н. – так называемый |
| др. – другой | техн. – технический |
| ед. – единица | тв. – твердое |
| ж. – женщина | ТП – трансформаторная подстанция |
| ж/д – железная дорога | напряжением 10/0,4 кВ |
| ЖКС – жилищно-коммунальная система | тыс. – тысяча |
| ЗАО – закрытее акционерное общество | СЗЗ – санитарно-защитная зона |
| ЗСО – зона санитарной охраны | ст. – статья |
| и т.д. – и так далее и т.п. – и тому подобное | СНТ – садоводческое некоммерческое товарищество |
| кв. м – квадратный метр | СТП – схема территориального |
| кв. км – квадратный километр | планирования |
| км – километр | сут – сутки |
| кол-во-количество куб. м – кубический метр | ºС – градус Цельсия ул. – улица |
| КОС – канализационные очистные сооружения | ФГУ – Федеральное государственное учреждение |
| КНС – канализационная насосная станция | ФГУЗ – Федеральное |
| л-во – лесничество | государственное учреждение |
| л/с – литр в секунду | здравоохранения |
| м – метр м/с – метр в секунду | ХПК – химическое потребление кислорода |
| мес. – месяц м. – мужчина мкр. – микрорайон | ФГУП – Федеральное государственное унитарное предприятие |
| млн – миллион н/д – нет данных | централ. – централизованный чел. – человек |

- Введение

Генеральный план муниципального образования «Палкино» Палкинского района Псковской области разработан в 2011 году Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» (Санкт-Петербург) по заказу Администрации Палкинского района Псковской области.

Территориальное планирование, к которому относится Генеральный план, в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, направлено на определение назначения территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план – основной вид градостроительной документации о планировании развития территории поселения, отражающий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности.

В Генеральном плане определены основные параметры развития городского поселения: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. В проекте выполняется зонирование территории поселения с выделением жилых, производственных, общественно-деловых, зон рекреационного назначения, территорий для развития других функций городского поселения. Планировочные решения Генерального плана являются основой для разработки проектной документации последующих уровней, а также программ, осуществление которых необходимо для успешного функционирования различных систем городского поселения.

Предыдущий Генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки (корректура) пос. Палкино был разработан в 1992 году институтом «Псковгражданпроект» (город Псков). В целом поселок последовательно развивался по этому документу, но присутствует отставание по главным параметрам (численность населения, жилищный фонд, сфера обслуживания).

- 1.	Общие положения

1. Генеральный план муниципального образования «Палкино» Палкинского района Псковской области подготовлен ООО НПИ «ЭНКО» по заказу Администрации муниципального образования Палкинский район Псковской области (Муниципальный контракт №07/2011 от 31.05.11).

2. Генеральный план муниципального образования «Палкино» Палкинского муниципального района Псковской области разработан в соответствии с требованиями ст. 23 и 24 федерального закона «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (ред. от 21.07.2011) и техническим заданием на выполнение научно-исследовательской работы по подготовке Генерального плана и правил землепользования и застройки городского поселения «Палкино» Палкинского района Псковской области утверждены главой Администрации Палкинского района Псковской области (Приложение №1 к муниципальному контракту №07/2011 от 31.05.2011 г.).

3. Разработка Генерального плана муниципального образования «Палкино» велась в соответствии с требованиями действующих федеральных законодательных актов в действующих редакциях, в том числе:

–	Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ (ред. от 19.07.2011 г.);

–	Лесной кодекс Российской Федерации от 4.12. 2006 года № 200-ФЗ (ред. от 18.07.2011 г.);

–	Водный кодекс Российской Федерации от 3.06.2006 года № 74-ФЗ (ред. от 19.07.2011 г.);

–	Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6.10.2003 года № 131-ФЗ (ред. от 25.07.2011 г. с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 02.08.2011 г.);

–	Федеральный закон Российской Федерации «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 года № 172-ФЗ (ред. 19.07.2011 г.);

–	Федеральный закон от 25.06.2011 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

–	«Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 №315.

–	Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8.10.2007 года № 257-ФЗ (ред. от 18.07.2011 г. с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.08.2011 г.);

–	Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности дорожного движения» 10.12.1995 года № 196-ФЗ (ред. от 18.07.2011 г.);

–	Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года № 7-ФЗ (ред. от 18.07.2011 г. с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.08.2011 г.);

–	Федеральный закон Российской Федерации «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 года № 68-ФЗ (ред. от 29.12.2010 г. с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 11.01.2011 г.);

–	Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ (ред. от 18.07.2011 г. с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.08.2011 г.);

–	Федеральный закон Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 года № 181-ФЗ (ред. от 01.07.2011 г.);

–	Федеральный закон Российской Федерации «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 года № 384-ФЗ;

–	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ;

–	Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.1998 года № 28-ФЗ. (ред. 23.12.2010 года).

–	Федеральный закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года № 7-ФЗ;

–	Федеральный закон Российской Федерации «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 года № 172-ФЗ.

4. Подготовка Генерального плана муниципального образования  «Палкино» велась с учетом следующих нормативных документов:

–	СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

–	СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

–	СНиП 11-02-96 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения», М., Минстрой России, 1997 год;

–	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

–	СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

–	СНиП 2.04.03-85 «Канализация наружные сети и сооружения»;

–	СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»; методики расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений;

–	СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», 2003 год;

–	СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», 2001 год;

–	СП 11.13.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны»;

–	ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

–	ГОСТ Р 22.05-94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

5. Генеральный план муниципального образования «Палкино» Палкинского района Псковской области реализуется в границах муниципального образования «Палкино» Палкинского района Псковской области, установленных областным законом Псковской области «Об установлении границ и статусе вновь образуемых муниципальных образований на территории Псковской области» от 28 февраля 2005 года №420-ОЗ в редакции от 31.12.2010 № 1042-ОЗ.

6. Генеральный план учитывает требования закона Псковской области «О государственной охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории Псковской области» №37-03 от 10.05.1999;

7. В Генеральном плане муниципального образования «Палкино» Палкинского района Псковской области учтены ограничения использования территорий установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации:

–	Федерального закона от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

–	Федерального закона от 21.12.2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

8. Муниципальное образование «Палкино» имеет статус городского поселения в соответствии с Законом Псковской области, а также в соответствии с Уставом муниципального образования «Палкино» (принят решением Собрания депутатов городского поселения Палкино 02.12.2005, ред. от 30.03.2010).

9. Генеральный план муниципального образования «Палкино» Палкинского района Псковской области разработан с учетом основных положений:

–	Стратегии социально-экономического развития Палкинского района Псковской области до 2020 года (утверждена постановлением Администрации Палкинского района № 156 от 17.03.2011 г. «Об утверждении стратегии социально-экономического развития района до 2020 года»);

–	Проекта Схемы территориального планирования Палкинского района Псковской области» (ФГУП «РосНИПИ Урбанистики», 2011 год);

–	Проекта «Региональных нормативов градостроительного проектирования Псковской области».

При разработке данного Генерального плана проанализированы и учтены следующие документы:

–	Предложения предыдущего Генерального плана, совмещенного с проектом детальной планировки поселка городского типа Палкино Палкинского района Псковской области (институт «Псковгражданпроект», 1992 г.);

–	Предложения заинтересованных юридических и физических лиц.

10. Генеральный план муниципального образования «Палкино» Палкинского района Псковской области разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь строительства) – 2020 год;

II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2035 год.

11. Графические материалы Генерального плана муниципального образования «Палкино» выполнены в цифровом виде с использованием топографической основы масштаба 1:2 000, представлены в электронном виде и на бумажных носителях в масштабе 1:2 000.

12. Генеральный план разработан на единой концептуальной и технологической основе с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) – программный пакет ArcGIS 9.3.

- 2.	Цели и задачи территориального планирования

- 2.1.	Цели территориального планирования

Основными целями территориального планирования городского поселения являются:

–	обеспечение устойчивого развития основных секторов экономики и повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования «Палкино» Палкинского района Псковской области;

–	развитие функционально-планировочной структуры с учетом особенностей территории муниципального образования «Палкино» Палкинского района Псковской области: экономико-географического положения; природных условий; зон с особыми условиями использования территорий и планировочных ограничений;

–	качественное улучшение состояния среды городского поселения в целом и всех функциональных типов территорий;

–	повышение уровня жизни и условий проживания населения, сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений;

–	сохранение, реставрация и регенерация исторического и культурного наследия;

–	развитие системы зеленых насаждений, благоустройство территории городского поселения;

–	развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктур;

–	учет интересов Российской Федерации, Псковской области, Палкинского района при осуществлении территориального планирования и размещении объектов капитального строительства.

- 2.2.	Задачи территориального планирования

Основными задачами территориального планирования муниципального образования «Палкино» Палкинского района Псковской области являются:

–	планировочная организация и развитие жилых зон;

–	развитие системы общественных центров;

–	развитие рекреационных и спортивных зон;

–	планировочная реорганизация и развитие производственных территорий;

–	достижение показателя обеспеченности общей площадью жилищного фонда в размере 33 м.кв. на душу населения;

–	размещение площадок нового жилищного строительства;

–	определение структуры нового жилищного строительства;

–	обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;

–	сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования «Палкино»;

–	государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

–	организация охраны объектов культурного наследия;

–	создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

–	создание условий для формирования туристско-рекреационной инфраструктуры городского поселения.

–	организация мониторинга состояния окружающей среды;

–	организация санитарной очистки территории.

–	развитие системы озеленения территории, формирование парковых и других рекреационных зон;

–	осуществление надзора за состоянием опасных производственных объектов, инженерными сооружениями;

–	осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

–	планирование мероприятий по защите населения;

–	установление границы муниципального образования «Палкино»;

–	законодательное обеспечение сохранности объектов культурного наследия на территории городского поселения;

–	законодательное обеспечение охраны окружающей среды;

–	координация действий исполнительных органов муниципального образования по обеспечению реализации Генерального плана.

- 3.	Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития (Комплексный градостроительный анализ территории)

- 3.1.	Основные сведения о территории. Краткая характеристика исторического развития

Муниципальное образование «Палкино» является административным центром Палкинского района Псковской области и входит в его состав. Рассматриваемая территория расположена в западной части Псковской области, в 40 км от Пскова на восточном берегу оз. Смолинское. Муниципальное образование «Палкино» со всех сторон окружено муниципальным образованием «Палкинская волость» Палкинского района Псковской области.

Через городское поселение проходят следующие автодороги регионального значения: Старый Изборск – Палкино – Остров, Псков – Кислово – Палкино. Поселок расположен в зоне 2-х часовой транспортной доступности г. Псков, между Палкино и Псковом осуществляется регулярное автобусное сообщение. Ближайшая железнодорожная станция находится на расстоянии более 20 км от поселка.

Палкино относится к малым населенным пунктам Псковской области, является основным центром обслуживания населения Палкинского района. В целом это населенный пункт с невысоким уровнем экономического развития. В структуре доходов населения сочетаются как производственная деятельность (промышленность и сельское хозяйство), так и непроизводственная сфера (сфера обслуживания), бюджетные сферы деятельности (образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культура).

На месте нынешнего городского поселения, ранее была расположена группа небольших деревень. Одна из них называлась Палкино. Первое упоминание о ней в псковских писцовых книгах относится к 16 веку. Окончательно название Палкино закрепляется после революции 1917 года. Палкинский район был образован постановлением Президиума ВЦИК от 1 августа 1927 года одновременно с образованием Ленинградской области и первоначально входил в состав Псковского округа.

В годы Великой Отечественной войны с. Палкино, как и Палкинский район, было оккупировано немецко-фашистскими войсками. Многие предприятия и сооружения, а также ряд близлежащих населенных пунктов Палкинского района были уничтожены. После освобождения районного центра в нем находилось всего 150 человек и уцелело несколько зданий. По части района проходила мощная немецкая оборонительная линия «Пантера».

Решением Псковского облисполкома № 441 от 15.10.1985 года районный центр село Палкино отнесено к категории рабочих поселков и образован Палкинский поссовет.

В настоящее время, в соответствии с Уставом муниципального образования «Палкино» (принят решением Собрания депутатов городского поселения «Палкино» от 02.12.2005 г.), Муниципальное образование «Палкино» имеет статус городского поселения и входит в состав муниципального образования «Палкинский район».

Отличительные особенности положения городского поселения: удобные транспортные связи, близость Пскова и Санкт-Петербурга.

Численность населения – 3,15 тыс. чел.

Жилищный фонд – 73,2 тыс. м.кв. общей площади.

Средняя жилищная обеспеченность – 23 кв. м/чел.

- 3.2.	Краткий анализ реализации предыдущего Генерального плана

В целом п. Палкино последовательно развивался в соответствии с разработанной градостроительной документацией, что является положительным фактором.

Предыдущий Генеральный план (корректура) пгт. Палкино был разработан в 1992 году институтом «Псковгражданпроект», Псков. За расчетный срок проекта был принят 2010 год, первая очередь – 2000 год.

- 3.2.1.	Реализация архитектурно-планировочных решений

В целом территория муниципального образования «Палкино» развивалась в соответствии с разработанной ранее градостроительной документацией, но большая часть проектных решений не была реализована. В первую очередь это связано с экономическими трудностями, которые возникли после распада СССР.

Итоги реализации генерального плана 1992 года:

- Объемы жилищного строительства и сопутствующей им социальной инфраструктуры не реализованы.

- Периферийные зоны населенного пункта не застроены.

- Несколько градообразующих предприятий закрыто.

- Береговая зона не расчищена от ветхих строений; не сформирована единая прибрежная парковая зона и спортивная зона вдоль озера Смолинское.

Противоречие предыдущему генеральному плану: Не реализован проект строительства школы на южном побережье озера Смолинского, сегодня эта территория осваивается под индивидуальное жилищное строительство.

- 3.2.2.	Система озеленения

В генеральном плане 1992 года предлагалось организовать зеленую зону вдоль берега всего Смолинского озера, для чего предлагалось запрещение нового строительства в зоне береговой полосы, в целях постепенного озеленения по мере амортизации жилых домов. Данное мероприятие не реализовано в полной мере.

- 3.2.3.	Социально-экономическая ситуация

В проекте 1992 года прогнозировалось увеличение численности населения на 2010 год до 5,18 тыс. чел., что не оправдалось – на начало 2010 года численность населения составила 3,15 тыс. чел., т.е. по сравнению с 1992 годом сократилась на 0,5 тыс. чел.

Предложения генерального плана по размещению новых предприятий (колбасный цех, кондитерская фабрика) не реализованы по экономическим причинам. Ряд градообразующих предприятий был ликвидирован или вынесен за границы рассматриваемой территории. В настоящее время наиболее крупными предприятиями района являются: МУП «Палкинская ПМК» и ПО «Палкинский хлебозавод».

Жилищный фонд должен был увеличиться к 2010 году до 111,8 тыс. кв. м., жилищная обеспеченность должна была составить 29 кв. м на одного человека. В реальности, на начало 2010 года жилищный фонд городского поселения составлял 73,2 тыс. кв. м., в среднем 23 кв. м на одного жителя. Предыдущим Генеральным планом предлагалось строительства ряда пятиэтажных многоквартирных домов в центральной части поселка, принципиально данное предложение выполнено.

Предложения Генерального плана по развитию сети учреждений культурно-бытового обслуживания не были реализованы в полной мере: не реализовано предложение по строительству кинотеатра на 200 мест в центральной части поселка, не осуществлено предложение по строительству спортивного корпуса при стадионе в северо-западной части поселка, предложения по размещению гостиницы на 50 мест в центральной части поселка не реализовано – в настоящее время гостиницы в границах рассматриваемой территории отсутствуют, не размещены предлагаемые прачечная и химчистка. Принципиальные предложения по развитию сети предприятий торговли и общественного питания выполнялись.

- 3.2.4.	Транспортная инфраструктура

Развитие внешних и внутрипоселковых путей сообщения осуществлялось в целом в соответствии с Генеральным планом 1992 года.

Однако, многие положения Генерального плана не были выполнены или выполнены лишь частично, что привело к усугублению старых и появлению новых проблем в транспортной организации территории поселка:

- не осуществлены мероприятия по строительству объездных автодорог, транзитный (в т.ч. и грузовой) транспорт проходит по территории жилой застройки;

- не организовано одностороннее движение для транспортной разгрузки центральной части поселка;

- не осуществлено строительство ряда поселковых дорог и жилых улиц, в результате не достигнуты заложенные Генеральным планом показатели по протяженности и плотности улично-дорожной сети;

- превышены показатели по уровню автомобилизации (по проекту Генерального плана – 150/1000 жителей, фактически – 178/1000 жителей), в связи с чем достаточно серьезно стоит проблема организации постоянного и временного хранения автотранспорта.

- 3.2.5.	Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Мероприятия по водоснабжению п. Палкино, намеченные в генеральном плане 1992 г., выполнены частично. Не построены дополнительные резервуары чистой воды, не обустроены зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения второго и третьего поясов.

Водоотведение

Мероприятия по водоотведению п. Палкино, намеченные в генеральном плане 1992 г., выполнены полностью.

Дождевая канализация

Мероприятия по дождевой канализации п. Палкино, намеченные в генеральном плане 1992 г., выполнены частично. Не построены очистные сооружения дождевой канализации.

Электроснабжение

Мероприятий по электроснабжению п. Палкино, намеченные в генеральном плане 1992 г., выполнены полностью.

Тепло и газоснабжение

Мероприятий по тепло и газоснабжению п. Палкино 1992 г., намеченные в генеральном плане, выполнены полностью.

Связь

Раздел Связь в составе Генерального плана п. Палкино 1992 г. не разрабатывался.

- 3.3.	Современное использование территории

Поселок Палкино является административным центром Палкинского района, поэтому выполняет функции общерайонного центра социального и культурно-бытового обслуживания населения.

Палкинский район расположен в западной части Псковской области и входит в группу районов, территориально тяготеющих к областному центру – городу Псков.

Район входит в состав природной зоны города Псков, что предполагает размещение на его территории объектов рекреации, как местного, так и областного значения.

Поселок Палкино расположен на берегу озера Смолинское, которое является неотъемлемой частью его ландшафтной структуры. По территории населенного пункта протекает река Смолинка.

Поселок по своей планировочной системе сформировался как компактное образование, обращенное к озеру. Слабовсхолмленный рельеф играет немаловажную роль в планировке поселка.

Большую часть населенного пункта занимают селитебные территории. Муниципальное образование «Палкино» можно считать спутником города Псков. Хорошо развита транспортная связь между поселком и центром области.

Основными планировочными осями являются направления Изборск – Остров и, перпендикулярное ему, Псковское направление. Центр формируется в районе их пересечения. В центральной части поселка жилая застройка представлена многоквартирными жилыми домами, здесь же расположен ряд объектов культурного-бытового обслуживания.

В жилой зоне можно выделить зоны застройки жилыми домами (3-5 этажей), жилыми домами (2 эт.) и индивидуальной жилой застройки.

Зоны капитальной 2-х и 5-ти этажной застройки размещены в геометрическом центре поселка и развиваются вдоль основных транспортных направлений. На периферийных селитебных территориях преобладает индивидуальная жилая застройка.

Около 2% жилого фонда признано ветхим, располагается он на ул. Набережная, ул. Комарова. По Генеральному плану 1992 г. часть застройки, расположенная вдоль озера должна была трансформироваться в зеленую парковую зону.

В общественно-деловой зоне можно выделить центральное ядро и зоны объектов обслуживания.

Здания администраций, Дом детского творчества, центральный рынок, Дом культуры с прилегающими к ним парковыми зонами, включая Детским парк, расположенный на берегу оз. Смолинское, формируют центральную общественно-деловую зону поселка. Отдельными зонами объектов обслуживания являются: территория центральной районной больницы; территория школы; территория детского сада, территория дома культуры.

Рекреационная зона делится на:

- зону парков и скверов (благоустроенные озелененные территории общественно-деловых объектов центральной части, Детский парк);

- зону озеленения общего пользования (территории, прилегающие к районной больнице, школе и озеленение вдоль реки Смолинки);

- объектов физической культуры и спорта.

На северном берегу Смолинского озера согласно предыдущему генеральному плану планировалось создать благоустроенную набережную с причалом для лодок, а также спортивную зону с главным районным стадионом. Данное предложение не было реализовано, но указанная территория выполняет рекреационную функцию.

Производственная и коммунально-складская зоны, зоны объектов инженерной инфраструктуры:

Большая часть производственных объектов сконцентрировано в южной части поселка. Также в восточной части можно выделить производственные площадки Палкинского хлебозавода и бывшего ткацкого цеха. Восточнее этих объектов (к югу от улицы Псковской) располагается зона инженерных объектов (водозабор, очистные сооружения).

К зоне объектов специального назначения относится территория кладбища.

Она отделяет селитебную часть (зону) от южной производственной части (зоны). Резерв территорий кладбища для захоронения исчерпан. Необходимо предусмотреть расширение кладбища.

К прочим зонам относятся озелененные незастроенные периферийные территории.

Поселок Палкино обладает достаточными ресурсами для развития жилых и производственных зон на долгосрочную перспективу. Резервом для размещения жилой застройки являются незастроенные окраины в северной и восточной частях поселка. Юго-восточная часть поселка частично перекрывается санитарно-защитной зоной от инженерных сооружений и хлебозавода. Размещение производственных предприятий предусматриваются территории в южной части поселка.

Территория населенного пункта, в силу ландшафтных особенностей, обладает серьезным потенциалом для развития рекреационных зон. Палкинский район входит в состав пригородной зоны г. Псков. Это предполагает размещение на территории района учреждения отдыха и туризма как местного, так и областного значения. Основные объекты рекреации целесообразно размещать на территории Палкинского района. Основная функция городского поселения – центр обслуживания.

Указанные особенности поселка отражены на Схеме современного использования территории (опорном плане) масштаба 1:2 000, где отражены основные типы функциональных зон: жилые (с выделением зон по этажности и строительному типу); общественно-деловые; производственные; рекреационные; специального назначения; инженерной инфраструктуры; зоны сельскохозяйственного использования, прочие зоны. Схема современного использования территории разработана в цифровом виде по составленному авторским коллективом классификатору. Цифровая форма Опорного плана позволяет получать качественную и количественную информацию о сложившемся использовании земель городского поселения.

Выводы:

- Городское поселение является районным центром, т.е. необходимо укрепление и развитие связей с областным центром (Палкино – Псков), с соседними муниципальными образованиями (Палкино – Изборск, поиск своей экономической специализации (профиля) в соответствии с имеющимися ресурсами), а также с центрами поселений Палкинского района (обеспечение связи их с областным центром).

- Муниципальное образование «Палкино» необходимо рассматривать как отдаленный жилой район города Псков. Здесь наблюдаются тесные экономические (и транспортные) взаимосвязи.

- Поселок Палкино обладает потенциалом для развития рекреационных зон и объектов местного и областного значения. Ландшафтные особенности расположения поселка необходимо использовать для развития инфраструктуры рекреации и туризма.

- Населенный пункт обладает достаточными ресурсами для развития жилых, общественно-деловых, рекреационных и производственных территорий.

- 3.4.	Объекты культурного наследия

Поселок Палкино имеет многовековую историю. Населенный пункт образован на месте погоста Смолин (XIV-XVII вв.), и нескольких небольших деревень, одна из которых носила название Палкино (первое упоминание относится к XVI в.).

Поселок Палкино и окружающая территория располагаются в непосредственной близости от древнейших центров расселения славян – Псков и Изборск. Древнейшие поселения людей на территории Палкинского района датируются по разным сведениям от начала до середины I тысячелетия новой эры. Пограничное положение на подступах к Пскову и Изборску неблагоприятно сказывалось на заселении данной территории – каждая война, которую вел Псков, разоряла местное население, многие земли долгое время находились в запустении. До конца XVIII в. территория современного Палкинского района оставалась слабо заселенной, перелом в заселении данной территории наметился в конце XVIII в. и был связан с укреплением Российского государства и быстрым ростом товарного льноводства.

Территория районного центра и всего Палкинского района хорошо изучена в археологическом отношении – выявлены и поставлены на государственную охрану несколько десятков объектов археологического наследия, однако при выделении участков под строительство объектов или реконструкции застройки в п. Палкино (территории прилегающие к погосту Смолин и оз. Смолинское) необходимо предусматривать их предварительное археологическое исследование.

В настоящее время на территории поселения расположено 4 объекта культурного наследия регионального значения. Из них 2 объекта археологического наследия, 1 памятник архитектуры, 1 памятник истории. Перечень объектов культурного наследия представлен в таблице 1.

Таблица 1

Объекты культурного наследия регионального значения

| №№ | Наименование объекта | Местоположение | Типология | Учредительный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Селище на погосте Смолин | п. Палкино (Смолин), на юге поселка, у церкви Николы | Объект археологического наследия | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 |
| 2 | Каменный крест | п. Палкино (Смолин), близ церкви Николы | Объект археологического наследия | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 |
| 3 | Церковь Никольская с колокольней | п. Палкино | Памятник архитектуры | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 |
| 4 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистами | п. Палкино | Памятник истории | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 |

В п. Палкино для увековечивания памяти о Великой Отечественной войне в 2001 году возведена Аллея Героев, на которой установлены памятные знаки, бюсты 5-ти Героев Советского Союза и Героя Социалистического труда Н.В. Васильевой.

Из кустарных промыслов и ремесел в п. Палкино выделяется резьба по дереву.

Выводы:

На территории городского поселения расположено 4 объекта культурного наследия регионального значения. По состоянию на 2011 г. границы территорий этих объектов культурного наследия не установлены. Проекты зон охраны объектов культурного наследия п. Палкино не разработаны.

- 3.5.	Природные условия и ресурсы

- 3.5.1.	Климат

Городское поселение «Палкино» находится в зоне умеренно-континентального климата. Средняя температура июля +17ºС, средняя температура января -7ºС. Среднесуточная температура выше 10ºС поднимается во второй половине мая и остается таковой в течение 125-130 дней. В этот период активной вегетации общая сумма температур составляет 1850-1900 ºС, что делает возможным выращивание большинство сельскохозяйственных культур умеренного пояса. Осень длится с сентября по октябрь. Солнечная и теплая погода в первой половине сентября к концу месяца сменяется пасмурной и дождливой, ночью появляются заморозки. Режим погоды неустойчив. Вхождение Атлантических воздушных масс в зимнее время года вызывает потепления и оттепели. В летний период вторжения Арктического воздуха вызывают похолодания.

Среднегодовое количество осадков 700-750 мм. Большая их часть выпадает в теплый период года с максимум в июле. Летом осадки носят ливневой характер, в холодное время – обложной. Зимой и осенью часты туманы. Снежный покров держится около 130 дней, ложится обычно в конце ноября – начале декабря, сходит в течение марта.

Рассматриваемая территория входит в зону повышенной циклонической деятельности. В течение года преобладают южные и юго-западные ветры, а также юго-восточные и западные.

По климатическому районированию, согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», рассматриваемая территория относится к климатическому подрайону II В.

Выводы:

- согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория поселения по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне II В;

- климатические условия территории не вызывают ограничений для гражданского, промышленного строительства, а также хозяйственного освоения территории;

- при размещении объектов гражданского строительства, промышленности и иных объектов необходимо учитывать розу ветров, более детально проанализировать рассеивающие способности атмосферы (температурные инверсии, туманы и др.), негативное влияние погодных явлений (сильные ветра, метели и др.).

- 3.5.2.	Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть городского поселения представлена озером Смолинское и вытекающей из него рекой Смолинка. Река Смолинка является притоком реки Великая, которая несет свои воды в Чудское озеро, дальнейший сток осуществляется в Балтийское море. Смолинка относится к рекам равнинного типа, питание смешанное. Водный режим реки характеризуется выраженным весенним половодьем. Летняя межень прерывается дождевыми паводками. Короткая фаза осеннего повышенного стока сменяется зимней меженью. Уровень грунтовых вод расположен близко к поверхности, имеются заболоченные участки.

Площадь водного зеркала Смолинского озера составляет более 0,5 кв.км. В годовом ходе уровня также отмечается два подъема: весенний в конце апреля – начале мая и осенний – в период с октября по ноябрь.

Выводы:

- гидрографическая сеть рассматриваемой территории принадлежит к бассейну Балтийского моря;

- во время прохождения весенних половодий и осенних паводков возможно поднятие уровня воды в реке Смолинке и Смолинском озере.

- 3.5.3.	Геолого-геоморфологическая характеристика. Инженерно-строительные условия

В геологическом отношении, рассматриваемая территория расположена на Русской плите Восточно-Европейской платформы.

В районе п. Палкино развит слабовсхолмленный моренный рельеф, абсолютные отметки поверхности 52-80 м. Грунтами основания являются супеси и суглинки, нормативные нагрузки на грунты допускают все виды жилищно-гражданского и промышленного строительства.

Осадочный чехол представлен толщами нижнего палеозоя (кембрий и ордовик), среднего и верхнего девона. Верхнюю часть разреза коренных пород образует карбонатная толща, сложенная известняками, глинами, песчаниками.

Грунтовые воды залегают неглубоко (до 3 метров). В карбонатной толще верхнего девона содержатся порово-пластовые воды.

Инженерно-строительная оценка территории складывается из особенностей природных условий (геолого-геоморфологическое строение, гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов, наличие и степень развития физико-геологических процессов и явлений), а также техногенных изменений геологической оболочки.

Большая часть территории поселения характеризуется как благоприятная для градостроительного освоения. Здесь возможно развитие лишь процессов подтопления.

Территории, ограниченно благоприятные для градостроительного освоения:

- уклоны поверхности 10-20% с возможным развитием эрозионных процессов;

- заболоченные территории.

Территории, неблагоприятные для градостроительного освоения:

- уклоны поверхности более 20% с возможным развитием эрозионных процессов;

- болота;

- прибрежные территории озера с возможным развитием абразионных процессов.

В случае освоения территории поселения необходимо проведение дополнительных более детальных инженерных изысканий, в том числе и на карстовые процессы, а также осуществления специальных мероприятий по вертикальной планировке и инженерной подготовке территории.

Выводы:

- в районе п. Палкино развит слабовсхолмленный моренный рельеф;

- естественными основаниями могут служить супеси и суглинки.

- 3.5.4.	Опасные физико-геологические процессы

Из опасных физико-геологических явлений, имеющих место в пределах территории городского поселения, следует отметить: подтопление, заболачивание, переработка берегов и другие эрозионные процессы.

Эрозионные процессы приурочены в целом к участкам с уклонами поверхности более 20%.

Подтопление территорий связано в основном с близким залеганием грунтовых вод (1-2 метра). Подтопление характерно для территорий со слабым дренажем – в понижениях, ложбинах.

Выделяются также территории с развитием процессов заболачивания.

3.5.5.	Система озеленения

Система озелененных территорий города – это взаимоувязанное, равномерное размещение городских озелененных территорий, определяемое архитектурно-планировочной организацией города и планом его дальнейшего развития, предусматривающее связь с загородными насаждениями (ГОСТ 28329-89 «Озеленение. Термины и определения»).

Внутригородская система озеленения включает в себя озелененные территории общего и ограниченного пользования, озелененные территории специального назначения. Существенным недостатком существующей системы озеленения муниципального образования «Палкино» является отсутствие полной инвентаризации имеющихся зеленых насаждений в целом, и озелененных территорий общего пользования, в частности.

На сегодняшний день на территории городского поселения существует 11 озелененных участков общего пользования (представлены в таблице 2).

Таблица 2

Перечень объектов системы озелененных территорий муниципального образования «Палкино»

| № п/п | Наименование | Площадь (м.кв., в соответствии с цифровыми слоями, подготовленными с помощью программы ArcGis) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зеленые насаждения близ администрации вдоль улицы Набережной | 14442 |
| 2 | Зеленые насаждения а пересечении ул. Набережной и ул. Советской | 2611 |
| 3 | Сад к северо-востоку от стадиона | 6426 |
| 4 | Зеленые насаждения близ Дома культуры | 36278 |
| 5 | Зеленые насаждения на пересечении ул. Набережной и ул. Заречной | 6198 |
| 6 | Парк вокруг дома №10 по ул. Подгорной | 8327 |
| 7 | Парк в крайней южной части улицы Труда | 9415 |
| 8 | Парк к югу и востоку от МУЗ «Палкинская центральная районная больница» | 6638 |
| 9 | Парк к западу от ГУ СО «Социальный приют для подростков» | 6151 |
| 10 | Парк вдоль улицы вдоль улицы Набережной между ул. Подгорной и ул. Коммунальной | 1731 |
| 11 | Парк к юго-западу от МОУ «Палкинская средняя общеобразовательная школа» | 4346 |

Общая площадь озелененных территорий составляет порядка 102,5 тыс. м. кв, т.е. на одного человека приходится около 31,5 м.кв, что соответствует рекомендуемым нормативам в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированной редакции СНиП 2.07.01-89*.

Все озелененные территории общего пользования требуют благоустройства.

По ГОСТ 28329-89 «Озеленение городов» к озелененным территориям ограниченного пользования относятся озелененные территории лечебных, детских учебных и научных учреждений, промышленных предприятий, спортивных комплексов, жилых кварталов. К озелененным территориям ограниченного пользования относятся также стадионы. В случае муниципального образования «Палкино» стадион расположен на берегу Смолинского озера и по проекту генерального плана 1992 года должен был быть включен в прибрежную систему озелененных территорий.

К озелененным территориям специального назначения относятся санитарно-защитные и водоохранные зоны, кладбища, насаждения вдоль автомобильных дорог. В южной части поселка расположено кладбище с зелеными насаждениями общей площадью 33078 м.кв. Рекомендуется увеличение площади насаждений вдоль дорог.

Территории вдоль водных объектов поселения (оз. Смолинское и р. Смолинка) требуют благоустройства и запрещения новой застройки. Параллельно реконструкции жилого фонда в прибрежной территории, освободившиеся площади необходимо использовать под создание единой прибрежной зеленой зоны.

Необходимо увеличение доли зеленых насаждений на территории санитарно-защитных зон предприятий.

Наличие лесов в границе поселка увеличивает экологическую и рекреационную емкость территории.

Выводы:

- площадь озелененных территорий является достаточной, однако их качество не удовлетворяет рекомендуемым требованиям;

- отсутствие инвентаризации зеленых насаждений в целом и озелененных территорий общего пользования, в частности, является существенным недостатком системы озеленения городского поселения.

- 3.6.	Состояние окружающей среды

- Важной составляющей благополучного проживания человека является чистый атмосферный воздух, задачи по его защите можно назвать одними из приоритетных.

Санитарное состояние атмосферного воздуха определяется следующими факторами: природно-климатические показатели; выбросы от промышленных объектов, инженерных и отопительных объектов, транспорта.

В соответствии с классификацией Государственной гидрометеорологической обсерватории им. А.И. Воейкова территория поселения по метеорологическим параметрам относится к зоне низкого потенциала загрязнения атмосферы (здесь и далее ПЗА). Данный показатель характеризуется повторяемостью неблагоприятных природных условий, способствующих скоплению примесей в приземном слое атмосферы. В случае муниципального образования «Палкино» такими условиями являются приземные инверсии, туманы, метели, а также штиль и слабый ветер. Наибольшее количество первых отмечается осенью и в первой половине зимы. Метели чаще приходятся на февраль. Потенциал загрязнения атмосферы уменьшается в летний период в связи с увеличением количества атмосферных осадков.

По данным Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области в Островском, Палкинском, Печорском районах, перечней источников загрязнения окружающей среды с указанием проектных или ориентировочных санитарно-защитных зон и Палкинском районе нет. Сбором данной информации организация не занимается.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в районах являются автотранспорт и теплоэнергетика. Крупные промышленные предприятия – загрязнители атмосферного воздуха – отсутствуют. В поселении расположены три предприятия по изготовлению стройматериалов, а также хлебозавод. Предприятия относятся к четвертому и пятому классам опасности. Постановления по утверждению размеров санитарно-защитных зон промышленных предприятий администрацией района не выносились, объединенные санитарно-защитные зоны не разрабатывались.

С 2008 по 2010 год на территории городского поселения был отобран ряд проб воздуха. Пробы анализировались по четырем показателям химических веществ, в т.ч. пыли, сернистого ангидрида, окислов азота, фенола. Превышений предельно-допустимых концентраций по исследуемым веществам за указанный период, а также на протяжении последних 11 лет (на 2009 год), не выявлено. К сожалению, исследования окиси углерода – одного из основных загрязнителей воздуха при работе котельных – не проводятся из-за отсутствия оборудования.

Выбросы от автотранспорта приурочены преимущественно к улицам Псковская, Островская, Изборская. Нефтепродукты от автотранспорта также являются ведущими источниками загрязнения почвы поселения.

По данным Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области в Островском, Палкинском, Печорском районах, пробы почвы в 2009-2010 годах отбирались на игровых площадках селитебной территории и дошкольных образовательных учреждений. В пробах обнаружены яйца различных гельминтов, в том числе в одной из проб токсокар, что свидетельствует о загрязнении площадок выделениями больных собак. По микробиологическим показателям все исследованные в 2010 году 9 проб почвы отвечали санитарно-гигиеническим требованиям.

Санитарная очистка территории в соответствии с Федеральным законом от 22.05.1998 года «Об отходах производства и потребления» (в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 года №232-ФЗ) относится к полномочиям органов местного самоуправления поселений. Отходы поселения вывозятся на полигон ТБО, находящийся в ведении ООО «Экорос», предприятие обладает лицензией на ведение этой деятельности, организацией вывоза отходов занимается ООО «Псковкомфорт». В настоящее время проектируется межрайонный полигон твердых бытовых отходов в Псковском районе. По данным территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области в Островском, Палкинском, Печорском районах, остается нерешенной проблема хранения и утилизации пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и минеральных удобрений. Склады для хранения не отвечают современным санитарным требованиям, часто располагаются в малоприспособленных для этих целей помещениях. Действующих скотомогильников на территории поселения нет.

По данным Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области в Островском, Палкинском, Печорском районах, проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения в муниципальном образовании «Палкино» разработаны на несколько источников (артезианских скважин) в МУП «Палкинская ПМК». Первый пояс ЗСО соблюдается.

По условиям сбрасывания сточных вод, водоемы Палкинского района относятся ко II категории – включает участки водоема, которые используются для неорганизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоснабжения предприятий пищевой промышленности, а также участки с местами массового нереста промышленных видов рыб. Основными источниками загрязнения открытых водоемов являются объекты коммунального хозяйства, сельского хозяйства, неочищенные дождевые и талые воды с неблагоустроенных территорий. Требуют ремонта очистные сооружения. По данным Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области в Островском, Палкинском, Печорском районах, в последние годы в результате снижения сброса сточных вод от промышленных предприятий санитарное состояние открытых водоёмов несколько стабилизировалось. Согласно проведенных им исследованиям, вода открытых водоемов Палкинского района в 2009 и 2010 гг. полностью отвечала требованиям безопасности по микробиологическим показателям. Из четырех проб, исследованных по физико-химическим показателям, только 1 не отвечала санитарно-эпидемиологическим требованиям, в 2009 году было исследовано 2 пробы, все отвечали требованиям. Исследование воды открытых водоемов на содержание яиц гельминтов не проводились. В летний период (май-август) в открытых водоемах, в местах массового отдыха и купания населения производится отбор проб и исследование на наличие возбудителя холеры. В 2010 году возбудители холеры не обнаружены.

По данным Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области в Островском, Палкинском, Печорском районах, современные проблемы гигиенической безопасности питьевого водоснабжения обусловлены широким спектром причин, связанных, в первую очередь, с недостаточной санитарной надежностью систем водоснабжения. Качество подземных вод достаточно высокое и соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по микробиологическим показателям, а также по содержанию химических веществ на протяжении последних 20 лет. Однако, по результатам лабораторных исследований источников водоснабжения в 2010 году, процент неудовлетворительных проб по физико-химическим и микробиологическим показателям увеличился. Увеличилось также количество неудовлетворительных по микробиологическим и санитарно-химическим показателям проб воды из резервуаров водопроводной сети. Причинами сложившейся ситуации можно назвать отсутствие ремонтных работ.

На территории поселения имеются источники физического воздействия на окружающую среду и здоровье человека (шум, электромагнитное излучение, вибрация): электрические сети, вышки связи и автомобильный транспорт. Необходимо контролировать состояние данных объектов, проводить своевременный ремонт и замену устаревших элементов и оборудования, а также проводить замеры уровня воздействия данных объектов. Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области в Островском, Палкинском, Печорском районах проводил замеры в образовательных и детских дошкольных учреждениях, а также на промышленных предприятиях по четырем показателям: уровень электромагнитных полей, освещенность, шум, микроклимат. В образовательных и детских дошкольных учреждениях в 2010 году 1,8% проб по освещенности не соответствовали требованиям. Рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормативам по отдельным физическим факторам на промышленных предприятиях, в поселении нет. Но полученные данные представляются неточными ввиду небольшого количества проведенных замеров.

Муниципальное образование «Палкино» не относится к радиационно-загрязненным территориям. Сведения о транзитных перевозках радиоактивных грузов отсутствуют.

На сегодняшний день одной из проблем анализа и контроля состояния окружающей среды является отсутствие систематического экологического мониторинга, предусматривающего посты наблюдения и обработку полученной информации.

Выводы:

- Территория поселения по метеорологическим параметрам относится к зоне низкого потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА).

- Систематический экологический мониторинг отсутствует.

- Основные источники загрязнения населенных пунктов имеют 4 и 5 класс опасности, проекты СЗЗ предприятий не разработаны.

- Высок процент износа существующих сетей централизованного водоснабжения.

- Действующих скотомогильников на территории поселения нет.

- Схема санитарной очистки территории не разработана.

- Радиационная обстановка территории поселения соответствует естественному уровню излучения.

- Состояние окружающей природной среды поселения можно охарактеризовать как удовлетворительное.

Размеры санитарно-защиных зон (далее СЗЗ) основных существующих предприятий городского поселения представлены в таблице 3.

Таблица 3

Нормативные размеры СЗЗ

| Наименование предприятия | Вид деятельности | Адрес | Размер СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «АЗС-1» | АЗС | ул. Островская, 35 | 100 м |
| ОАО «Дорожно- эксплуатационное управление №1» | Коммунально-складские помещения, стоянка техники | ул. Островская, 32 | 100 м |
| ООО «Стоун» | Обработка камня, производство стройматериалов | ул. Островская, 33 | 100 м |
| Потребительское общество «Палкинский хлебозавод» | Хлебозавод | ул. Псковская, 12 | 50 м |
| Гаражи | Гаражи | ул. Псковская д.4а | 50 м |
| Автокооператив | Автокооператив | ул. Труда | 100 м |
| Коммунально-складские помещения | Коммунально-складские помещения | ул. Псковская | 50 м |
| Коммунально-складские помещения | Коммунально-складские помещения | к западу от Автокооператива, близ границы поселения, бывшие мастерские совхоза «Колос» | 50 м |

- 3.7.	Зоны с особыми условиями использования территорий

Система зон с особыми условиями использования территории разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарные разрывы от транспортных коммуникаций;

- санитарные разрывы от инженерных коммуникаций;

- охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- зоны охраны объектов культурного наследия.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с санитарно-защитными зонами предприятий, сооружений и иных объектов, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга (Приложение № 1).

Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Санитарные разрывы от инженерных коммуникаций (магистральных газопроводов, магистральных нефтепроводов, линий электропередач) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция»; СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»; СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры (объектов электросетевого хозяйства, объектов системы газоснабжения, сетей связи и сооружений связи, магистральных трубопроводов) устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24 февраля 2009 г. № 160; федеральным законом "О газоснабжении в Российской Федерации" от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ (ред. от 30.12.2008); Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" от 20.11.2000 г. № 878; федеральным законом «О связи» от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ (ред. от 07.02.2011); Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" от 09.06.1995 г. № 578; «Правилами охраны магистральных трубопроводов" (утв. Минтопэнерго Российской Федерации 29.04.1992 г., Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22.04.1992 г. № 9) (с изменениями от 23.11.1994 г.).

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 12.04.2006 г. № 201-ФЗ статья 65 (см. приложение №2).

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (см. приложение №3).

I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуары и водонапорных башен, а также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору;

II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Зоны охраны объектов культурного наследия.

В соответствии со ст.34 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов российской федерации», в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия (Приложение №4).

Порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон определены Положением о зонах охраны объектов культурного (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315.».

- 3.8.	Выводы анализа состояния, проблем и направления комплексного развития территории

Для целей градостроительного развития можно выделить следующие наиболее важные характеристики территории муниципального образования «Палкино»:

- Территория поселения по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне II B. Климатические условия территории благоприятны для гражданского и промышленного строительства, а также для развития рекреации.

- Гидрографическая сеть поселения относится к бассейну Балтийского моря, во время прохождения весенних половодий и осенних паводков возможно поднятие уровня воды в реке Смолинке и Смолинском озере.

- В районе п. Палкино развит слабовсхолмленный моренный рельеф, естественными основаниями могут служить супеси и суглинки.

- Большая часть рассматриваемой территории является благоприятной для градостроительного освоения, строительства. Уклоны поверхности здесь не превышают 10%. Из опасных физико-геологических явлений, имеющих место в пределах территории Палкино, следует отметить: подтопление, заболачивание, переработку берегов и другие эрозионные процессы.

- На территории поселка не развита система мониторинга за состоянием окружающей среды. Основной источник загрязнения атмосферного воздуха – автомобильный транспорт.

- Состояние почвенного покрова характеризуется как допустимое. Шумовые показатели превышают нормативные на территориях, расположенных вдоль основных автомагистралей, открытых для движения грузового транспорта. Радиационный фон находится на стабильном уровне.

- Площадь озелененных территорий является достаточной, однако их качество не удовлетворяет рекомендуемым требованиям, отсутствие инвентаризации зеленых насаждений в целом и озелененных территорий общего пользования, в частности, является существенным недостатком системы озеленения городского поселения.

- Между Палкино и Псковом осуществляются регулярное автобусное сообщение. Через городское поселение проходят следующие автодороги: Старый Изборск – Палкино – Остров и Псков – Кислово – Палкино. Экономико-географическое положение может быть охарактеризовано как благоприятное.

- Муниципальное образование «Палкино» относится к малым населенным пунктам Псковской области, является основным центром обслуживания населения района. На месте нынешнего городского поселения, ранее была расположена группа небольших деревень. Одна из них называлась Палкино. Первое упоминание о ней в псковских писцовых книгах относится к 16 веку.

- Муниципальное образование «Палкино» в целом является населенным пунктом с невысоким уровнем экономического развития. В структуре доходов населения сочетаются как производственная деятельность (промышленность и сельское хозяйство), так и не непроизводственная сфера (сфера обслуживания), бюджетные сферы деятельности (образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культура). В поселке работает порядка 30 малых и средних предприятий и организаций. В границах объекта проектирования расположены предприятия промышленности строительных материалов, предприятия коммунального хозяйства, предприятия пищевой промышленности, а также ряд других предприятий.

- Поселение характеризуется старением населения и высокой долей лиц старших возрастных групп. Наблюдается многолетний отток населения в Псков и Санкт-Петербург.

- На начало 2010 года общая площадь жилищного фонда городского поселения составила 73,2 тыс. кв.м или 23,2 кв.м на жителя, что соответствует средней обеспеченности жильем на душу населения в Российской Федерации.

- В сравнении с рекомендуемыми нормативами уровень обеспеченности школами, учреждениями дополнительного образования, больницами, поликлиниками, клубами, библиотеками, плоскостными спортивными сооружениями, банями и предприятиями общественного питания может быть охарактеризован как достаточный. В то же время недостаточна обеспеченность населения детскими дошкольными учреждениями, физкультурно-спортивными учреждениями, гостиничными комплексами. Кроме этого, на существующем кладбище отсутствует резерв территорий для захоронения.

- Обходные транспортные направления отсутствуют, все потоки транзитного автотранспорта проходят по территории жилой застройки. Число обустроенных мест постоянного хранения автотранспорта ниже необходимого.

- Водоснабжение осуществляется из подземных источников. Износ водопроводных сетей и сооружений снижает уровень подготовки воды питьевого качества, также часть подаваемой воды теряется при транспортировке. Сети и сооружения водопровода нуждаются в реконструкции, модернизации, ремонте.

- Требуется реконструкция канализационных насосных станций и очистных сооружений. Физически изношенные сети канализации нуждаются в ремонте или замене.

- Оборудование ряда котельных устарело, необходима его замена. Отдельные участки тепловых сетей требуют перекладки, планируется использование природного газа в качестве топлива для котельных.

- 4.	Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

- 4.1.	Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории

Развитие планировочной структуры

Градостроительная концепция Генерального плана основана на стратегической цели городского развития – улучшение качества жизни путем создания городской среды благоприятной для проживания.

Планировочная концепция Генерального плана муниципального образования «Палкино» Палкинского района Псковской области направлена на обеспечение территориального развития и оптимальную градостроительную организацию всех функций, создание благоприятной для жизни среды обитания; и опирается на природные и планировочные особенности поселка и направлена на поддержание сложившейся структуры и оптимальную градостроительную организацию всех городских функций. Проектом предполагается развивать поселок Палкино как пригородный жилой район г. Пскова.

Главными факторами, определяющими проектную планировочную структуру городского поселения являются:

- взаимное расположение селитебных, рекреационных и производственных  зон;

- внешние и внутренние транспортные связи;

- ландшафтная структура территории;

- планировочные ограничения (санитарные разрывы от инженерных и транспортных коммуникаций, санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны и др.).

Городское поселение в течение своей градостроительной истории в целом развивалось в соответствии с градостроительной документацией. В данном проекте также проводится идея преемственности градостроительного развития поселения и учета ряда планировочных предложений ранее разработанных проектов.

В Генеральном плане учтены предварительные разработки проекта схемы территориального планирования Палкинского района, согласно которым запланирован юго-восточный обход поселка за пределами городского поселения. В связи со значительным его удалением от застройки он в основном будет использоваться транзитным транспортом. Сеть поселковых дорог дополняется новыми дуговыми связями, с целью разгрузки главных улиц от излишних транспортных потоков.

Анализ территориальных особенностей выявил, что муниципальное образование Палкино обладает весьма скромными территориальными ресурсами. Принятые в Генеральном плане планировочные решения по градостроительному развитию требуют изменения границы муниципального образования «Палкино». Расширение территории поселения предлагается на север до д. Борохново.

Генеральным планом предполагается:

- Развитие жилого фонда в северной части поселка, расширение границ в сторону д. Борохново (типология – индивидуальное жилое строительство);

- Рациональное использование застроенной территории поселка;

- Организация общественно-деловой и рекреационной зоны набережной Смолинского озера;

- Развитие рекреационных зон поселка, максимальное использование природных ресурсов территории;

- Развитие южной части как производственной;

- Профильное размещение производственных объектов.

Жилые зоны

Неблагоприятные инженерно-строительные условия в восточной части поселка потребуют значительных капиталовложений в инженерную подготовку этой территории для использования под жилищное строительство. В этой связи на перспективу территории, прилегающие с востока к границам поселка не рассматриваются в качестве приоритетной площадки градостроительного развития муниципального образования Палкино.

Проектом предусматривается увеличение границы в северном направлении, до границы д. Борохново, в перспективе возможно включение д. Борохново в границы муниципального образования «Палкино».

Приоритетное развитие жилого фонда предусмотрено на незастроенных территориях в северной части поселка, с восточной стороны от автодороги на Старый Изборск – Палкино – Остров до границы с д. Борохново. Данная территория является благоприятной для жилищного строительства с точки зрения инженерно-строительных условий и обеспечения территории инженерными сетями. Тип проектируемой застройки – индивидуальное жилое строительство.

Второе направление развития жилых зон – рациональное использование застроенных территорий за счет заполняющей застройки.

Генеральным планом предлагаются следующие площадки под индивидуальное жилищное строительство:

- Участок, площадью 0,9 га к югу от перекрестка ул. Островской и пер. Цветочного.

- Южная сторона ул. Солнечной (от ул. Земляничной до ул. Звездной). Площадь участка 0,5 га.

- завершение квартала, расположенного к северу от ул. Солнечной, между ул. Строителей и ул. Земляничной. Площадь участка 1,2 га.

- застройка ул. Лиственной на юг по обе стороны. Площадь участка 1,1 га.

- застройка северной части ул. Набережной к северу от пересечения с ул. Комарова, за ЛЭП 10 кВ в границах поселения.

- Юго-восточный берег оз. Смолинского,к северу от пер. Школьного, участок прилегает к западной границе поселения, площадь – 0,5 га.

- Формирование квартала малоэтажной застройки с детским дошкольным учреждением (ограниченного улицами Изборской, Юбилейной, Строителей) согласно предыдущему проекту Генерального плана.

На территориях, занятых ветхим жилищным фондом предусматриваются мероприятия по реконструкции жилых кварталов, за исключением следующих участков:

- Участок набережной оз. Смолинского, расположенный к югу от Детского парка до ул. Коммунальной, согласно предыдущему проекту генерального плана, по мере амортизации жилого фонда трансформируется в рекреационную зону (зона озеленения общего пользования).

- Функциональное назначение участка набережной оз. Смолинского, расположенного к северу от Детского парка (по мере амортизации жилого фонда) до пер. Цветочного – общественно-деловая зона (за исключением одного участка).

- Участок, расположенный по адресу ул. Советская 8, предусмотрен под строительство гостиницы.

Производственные зоны:

Главным критерием размещения производственных объектов на территории муниципального образования «Палкино» является профиль предприятия.

Генеральным планом предлагается:

- Производство и хранение пищевых продуктов расположить в восточной части поселка, территории прилегают к ул. Псковской (участок между ул. Пролетарской и ул. Рабочей)

- Производство непищевых продуктов и объекты транспортной инфраструктуры расположить в южной части поселка вдоль ул. Островской, южнее кладбища.

- Перенос ООО «ПРТ», расположенного к востоку от хлебозавода, в южную производственную зону и разместить на его месте цех по переработке дикоросов.

- Создать коммунально-складскую зону с северной стороны ул. Псковской, с противоположной стороны от хлебозавода и цеха по переработке дикоросов. Перенести в эту зону склады пищевых продуктов, расположенных к югу от пересечения ул. Островской и пер. Цветочного.

- Запроектировать тракторную станцию на месте недействующей производственной площадки, расположенной в южной производственной зоне, к югу от участка, принадлежащего ООО «Стоун» и ООО «СтройТоргСервис», к западу от инвестиционной производственной площадки.

В проекте предложены перспективные производственные площадки для размещения предприятий не выше четвертого и пятого класса опасности.

Общественно-деловые зоны

Приоритетным направлением развития экономического потенциала муниципального образования «Палкино» и Палкинского района в целом является развитие сервисов и мест массового отдыха, ориентированных как на обслуживание постоянного населения, так сезонного. Территория поселения обладает рядом преимуществ создания здесь центра обслуживания всех крупных объектов обслуживания Палкинского района, а именно:

- природные особенности территории;

- обеспеченность инженерными сетями;

- близость и налаженное транспортное сообщение с г. Псков

Проектом генерального плана предложены следующие мероприятия:

- Строительство детского дошкольного учреждения на зарезервированной площадке (согласно материалам предыдущего генплана).

- Реконструкция комплекса районной больницы.

- Строительство объектов и организация зоны физической культуры и спорта на северном берегу Смолинского озера.

- Организация общественно-деловой зоны набережной озера Смолинского к северу от Детского парка до пер. Цветочного.

- Строительство гостиницы по адресу ул. Советская д.8.

- Создание общественно-деловой зоны набережной Смолинского озера.

- Создание инфраструктуры водного транспорта (причальных комплексов, базы-стоянки, лодочной станции), организация прогулочных маршрутов.

- Выделение необходимой территории для обслуживающих зон смешанного назначения (объекты придорожного сервиса) при въезде в городское поселение со стороны д. Изборск.

- Создание общественно-деловой зоны в проектируемом жилом квартале в северной части поселка вблизи существующего пруда с целью размещения объектов обслуживания шаговой доступности для проектируемого квартала.

- Выделение общественно-деловой зоны на пересечении улиц Труда и Садовой с целью размещения объектов обслуживания шаговой доступности юго-восточной части поселка.

- Выделение зоны общественного, делового и коммерческого назначения в северной части поселка вдоль улицы Изборской, вблизи улицы Новоселов.

Рекреационные зоны

Проектным планом предусматривается поддержание состояния существующих (Детский парк, парк рядом с администрацией, зеленые насаждения общего пользования по берегам реки Смолинки, у районной больницы и др.) и создание новых рекреационных объектов. Согласно предыдущему проекту генерального плана предусмотрено развитие рекреационной зоны набережной озера Смолинского и зоны объектов физической культуры и спорта на северном берегу озера Смолинского.

Проектом генерального плана предлагается:

- Создание нового парка (зеленые насаждения общего пользования) в северной части поселка – на въезде в город со стороны д. Изборск.

- Создание капитальных спортивных сооружений и благоустройство пляжа на северном и южном берегу оз. Смолинского в границах населенного пункта.

- Создание парка на набережной озера Смолинского на участке к югу от Детского парка до ул. Коммунальной.

- Поддержание и благоустройство естественного водоема и использование его в целях рекреации.

Таким образом, сохраняется четкое функциональное деление на селитебные и производственные зоны, сложившееся в муниципальном образовании «Палкино».

Функциональное зонирование территории

Разработанное в Генеральном плане городского поселения функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику города, сложившиеся особенности использования городских земель. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

При разработке зонирования проводился принцип экологического приоритета принимаемых решений, подразумевающий размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений.

Проектное функциональное зонирование территории муниципального образования «Палкино» предусматривает:

- преемственность в части функционального зонирования по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективному и рациональному использованию территорий поселения;

- увеличение в балансе проектируемой территории  площади многофункциональных зон – зон смешанного назначения.

Генеральным планом предусматривается выделение территорий для:

- жилищного строительства;

- производственных и коммунально-складских объектов;

- развития улично-дорожной сети и размещения объектов транспортной инфраструктуры;

- зеленых насаждений общего пользования;

- объектов инженерной инфраструктуры;

- нужд ГО и ЧС.

Генеральным планом на территории муниципального образования «Палкино» выделены следующие функциональные зоны:

- жилые зоны – различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: зона застройки среднеэтажными жилыми домами; зона застройки малоэтажными жилыми домами; зона застройки индивидуальными жилыми домами с участками;

- общественно-деловые зоны – зона делового, общественного и коммерческого назначения (в т.ч. административно - деловые объекты, учреждения культуры, искусства, дополнительного образования детей, молодежной политики, объекты торговли, бытового обслуживания и др.); зона учреждений здравоохранения и социальной защиты; зона объектов обслуживания, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

- зоны рекреационного назначения – зона озеленения общего пользования, зона спортивных комплексов и сооружений; зона пляжей, прибрежного отдыха;

- зоны сельскохозяйственного использования – зона сольскохозяйственного использования; зона ведения садового хозяйства и огородничества;

- производственные и коммунально-складские зоны – зона производственных объектов, зона коммунально-складских объектов;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур – зона объектов транспортной инфраструктуры; зоны объектов инженерной инфраструктуры;

- зоны специального назначения – зона озеленения специального назначения; зона кладбищ;

- иные виды территориальных зон – зона заболоченных территорий.

Очередность разработки градостроительной документации, границы функциональных зон установлены с учетом границ зон с особыми условиями использования территорий и отображены на чертеже «генеральный план (основной чертеж). Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенных пунктов. Карта функциональных зон. (схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения)» М 1: 5 000.

- 4.2.	Социально-экономическое развитие

- 4.2.1.	Демографический потенциал. Прогноз перспективной численности населения

Демографическая характеристика муниципального образования «Палкино» выполнена на основании статистических данных. Численность населения п. Палкино на 01.01.2011 г. составила 3,15 тыс. человек.

В начале XX века численность населения составляла порядка 512 человек. К 60-м годам численность населения увеличилась почти в 2 раза и составила 925 человек. Быстрый рост связан с развитием сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности. По данным Всесоюзной переписи населения 1989 года. Численность населения пгт. Палкино составляла 3,4 тыс.человек.

Динамика численности населения по годам:

Перепись 1959 года – 925 человек;

Перепись 1970 года – 1334 человек;

Перепись 1979 года – 1845 человек;

Перепись 1989 года – 3406 человек;

Перепись 2002 года – 3201 человек;

Перепись 2010 года – 2926 человека.

За последние 20 лет отмечается динамика к незначительному сокращению численности населения и стабилизация на уровне 3,2-3,0 тыс.человек. Динамика численности населения и показатели естественного и механического движения представлены в таблицах 4 и 5 соответственно.

Таблица 4

Численность населения городского поселения, на начало года, тыс. чел.

| Год | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все население | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,15 |

Таблица 5

Показатели естественного и механического движения населения

| Год | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Естественное движение |  |  |  |  |
| Родилось всего, человек | 39 | 40 | 28 | 39 |
| Родилось, человек на 1000 жителей | 12 | 13 | 9 | 12 |
| Умерло всего, человек | 64 | 66 | 61 | 54 |
| Умерло, человек на 1000 жителей | 20 | 21 | 19 | 17 |
| Естественный прирост всего, человек | -25 | -26 | -33 | -15 |
| Естественный прирост, человек на 1000 жителей | -8 | -8 | -10 | -5 |
| Механическое движение |  |  |  |  |
| Прибыло, человек | 116 | 85 | 63 | 60 |
| Выбыло, человек | 87 | 63 | 45 | 50 |
| Миграционный прирост, человек | 29 | 22 | 18 | 10 |

Динамика численности населения определяется величиной естественного и механического приростов.

В последние годы численность населения п. Палкино стабилизировалась, естественное движение населения характеризуется убылью – около 30-20 человек в год, механическое движение населения характеризуется миграционным приростом – около 20 человек в год.

Поселок Палкино характеризуется старением населения и высокой долей лиц старших возрастных групп. Наблюдается многолетний отток населения в региональные центры северо-западного региона, Санкт-Петербург, Псков. Необходимо отметить привлекательность Псковской области в целом и Палкино в частности для мигрантов из СНГ и российского Севера. Возрастная структура населения поселка приводится в таблице 6.

Таблица 6

Возрастная структура населения городского поселения

| Возрастная группа | Доля, % |
| --- | --- |
| - дети (0-15 лет) | 16 |
| - трудоспособный возраст ж 16-54 м 16-59 | 58 |
| - старше трудоспособного | 26 |
| Итого: | 100 |

Половозрастная структура населения поселка Палкино в целом близка к общероссийской: высокая доля населения старше трудоспособного возраста – 26% и низкая доля детей – 16%.

Выводы:

Демографическая ситуация в муниципальном образовании «Палкино» за последние годы характеризуется стабилизацией уровня смертности. По возрастному составу поселок относится к регрессивному типу развития. Идет старение населения, возрастная структура населения поселка в целом близка к общероссийской. На первый план выходят проблемы людей пенсионного возраста. Показатель общей смертности обусловлен высокой смертностью мужчин трудоспособного возраста. Механический прирост населения нестабилен и характеризуется преимущественно отрицательными значениями.

- Прогноз перспективной численности населения

Прогнозная численность населения основана на тенденциях естественного и механического движения населения, а также зависит от экономической ситуации на данной территории.

В соответствии с прогнозом численности населения, выполненным в составе Схемы территориального планирования Палкинского района Псковской области (ФГУП «РосНИПИ Урбанистики», 2011 год) в Палкинском районе на расчетный срок (2030 год) будет проживать 7,5 тыс. чел., на первую очередь (2020 год) – 8,3 тыс. чел.

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития муниципального образования Палкинский район на 2010-2013 годы, предоставленным Администрацией Палкинского района Псковской области, численность населения района к 2013 году составит 9,3 тыс. человек, в т.ч. 3,0 чел. – п. Палкино.

Муниципальное образование «Палкино» является одним из самых перспективных и привлекательных мест в районе, прежде всего, благодаря развитым социальной и инженерной инфраструктурам.

Создание туристско-рекреационной инфраструктуры (баз отдыха, гостиниц) и активизация коттеджного и дачного строительства на территории Палкинского района Псковской области повлечет за собой создание рабочих мест для жителей поселения, позволит сократить отток населения, улучшить демографическую ситуацию, а также привлечь сюда население из других регионов или районов области. Таким образом, при общем сокращении численности населения района сокращение численности населения поселения будет происходить, гораздо меньшими темпами, а на расчетный срок прогнозируется увеличение численности населения.

Таким образом, на расчетный срок (2035 год) собственное население поселения составит 3,4 тыс. человек. Численность населения на первую очередь (2020 год) определена в размере 3,0 тыс. человек. Проектная возрастная структура населения муниципального образования «Палкино» представлена в таблице 7.

Таблица 7

Проектная структура населения

| Возрастная группа | Исходный год %/чел. | Первая очередь %/чел. | Расчетный срок %/чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Младше трудоспособного возраста | 16/505 | 15/450 | 14/476 |
| Трудоспособный возраст | 58/1829 | 58/1740 | 57/1938 |
| Старше трудоспособного возраста | 26/819 | 27/810 | 29/986 |
| Всего | 100/3153 | 100/3000 | 100/3400 |

Для достижения намеченного роста численности населения необходимо полноценное использование конкурентных преимуществ муниципального образования «Палкино», которые нужно развивать и на базе которых можно проводить диверсификацию экономики. Необходимо развивать малый и средний бизнес и способствовать созданию новых рабочих мест.

- 4.2.2.	Развитие объектов социальной инфраструктуры

В разделе рассматривается размещение объектов капитального строительства, необходимых для реализации полномочий местного значения поселения. Перечень объектов социальной инфраструктуры, развитие которых относится к полномочиям местного значения, регулируется федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В рамках Генерального плана произведена комплексная оценка и определены перспективы развития тех типов объектов социальной инфраструктуры, размещение которых регулируется градостроительными нормативными документами:

- Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р.;

- «Социальными нормативами и нормами», одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р;

- Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»), 2011г.

Перечень и емкость учреждений обслуживания, размещаемых на территории поселения, определяется в зависимости от объема реального спроса на их услуги и экономической эффективности функционирования. Кроме мероприятий по размещению учреждений социальной инфраструктуры местного значения сельского поселения Генеральным планом предусматривается резервирование территории для размещения объектов обслуживания населения районного и вышестоящего уровней, предусмотренных в Схеме территориального планирования Палкинского района и действующими целевыми программами.

Существующее положение

Уровень и качество жизни людей в значительной мере зависят от развитости социальной сферы городского поселения.

В сравнении с рекомендуемыми нормативами уровень обеспеченности школами, учреждениями дополнительного образования, больницами, поликлиниками, клубами, библиотеками, плоскостными спортивными сооружениями, банями и предприятиями общественного питания может быть охарактеризован как достаточный. В то же время недостаточна обеспеченность населения детскими дошкольными учреждениями, физкультурно-спортивными учреждениями, гостиничными комплексами. Кроме этого, на существующем кладбище отсутствует резерв территорий для захоронения.

В составе ГИС на стадии комплексного градостроительного анализа территории города созданы картографические слои и семантические базы, которые характеризуют распределение существующих учреждений обслуживания по территории городского поселения.

Обеспеченность населения муниципального образования «Палкино» учреждениями культурно-бытового назначения в сравнении с нормативными показателями приводится в таблице 8.

Таблица 8

Обеспеченность учреждениями культурно-бытового обслуживания

| Наименование учреждений и предприятий обслуживания | Единица измере-ния | Ем-кость | Ем-кость на 1000 чело-век | Нормативы (на 1000 человек) |  |  | % обеспе-чен-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | СП 42.13330. 2011 | социальные нормативы, принятые Правитель-ством Российской Федерации в 1996 году и методика одобренная Правитель-ством Российской Федерации в 1999 году | принято в проекте |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | число мест | 140 | - | 85% охват детей дошкольного возраста | - | 213 | 87 |

| Учреждения дополнительного образования детей: музыкальная школа, школа искусств и проч. | объект/ число мест | 2 объек-та/ 150 уча-щихся | - | 2,7% от общего числа школьников | Для групп населенных пунктов людностью от 3 до 10 тыс. чел. – 1 объект | 1 объект | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общеобразова-тельные учреждения | число мест | 754 | - | 100% охват детей соответству-ющей возрастной группы неполным средним образованием и до 75% детей – средним образованием | - | 437 | 228 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| Больницы | число коек | 39 | 12,4 | - | 13,47 | 8,42 коек кругло-суточного стационара | 150 |
| Амбулаторно-поликлиничес-кие заведения | число посеще-ний в смену | 140 | 44,4 | - | 18,15 | 18,15 | 250 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Общедоступные библиотеки | объект/ тыс. экз. | 2/49,5 | 15,7 тыс. экз. | Для групп населенных пунктов людностью 2-5 тыс. – по 5-6 тыс. экз. | 1-2 объекта | 5 тыс. экз. | 300 |
| Клубы, учреждения клубного типа | число мест | 400 | 127 | 80 | 100 | 100 | 127 |
| Учреждения социальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |
| Центр социального обслуживания населения | единиц | 1 | - | - | - | 1 | 100 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 288 | 91 | 60-80 | 350 | 3503 | 26 |

| Плоскостные сооружения | тыс. м2 | 17,1 | 5,4 | - | 1,9 | 1,9 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыночные комплексы | кв. м торг. площ. | 400 | 127 | - | 280 | 280 | 45 |
| Предприятия розничной торговли | м2 торговой площади | 814 | 258 | 280 | - | 280 | 92 |
| Предприятия общественного питания открытой сети | число мест | 187 | 59 | 40 | - | 40 | 150 |
| Бани | мест | 62 | 19,6 | 5 | - | 5 | 290 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| Кладбища традиционного захоронения (резерв) | га | 0 | 0 | 0,24 | - | 0,24 | 0 |

Выводы:

Ключевыми проблемами, социальной инфраструктуры п. Палкино являются: отсутствие резерва территорий кладбища для захоронения и отсутствие гостиничных комплексов, необходимо увеличение емкости детских дошкольных образовательных учреждений, а также строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Кроме этого, необходимо строительство специализированного здания для МУ ДО «Дом детского творчества», который в настоящее время размещается в здании бывшей гостиницы, занятия спортивных секций проводятся на базе МОУ «Палкинская средняя общеобразовательная школа».

- Обоснование проектных предложений

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания на проектное население муниципального образования «Палкино» приведен в таблице № 9.

Расчет произведен с использованием следующих действующих нормативов:

1. Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р.

2. «Социальные нормативы и нормы», одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р;

3. Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

Кроме этого, при разработке настоящего проекта учитывался проект «Региональных нормативов градостроительного проектирования Псковской области».

Таблица 9

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания населения

| Объекты | Ед. изме-ре-ния | Норматив на 1000 чел. |  |  | Тре-буе-мая ем-кость | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наимено-вание основного норматив-ного документа | Содержание норматива | Принято в проекте |  | Сохра-няемые | Новое стро-ительс-тво |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения дополнительного образования детей: музыкаль-ная школа, школа искусств и проч. | объ-ект | Социаль-ные нормати-вы и нормы | Для групп населенных пунктов людностью от 3 до 10 тыс. – 1 объект | В соответ-ствии с норма-тивом | 2 | 2 | - |
| Общеобразова-тельные учреждения | число мест | СП 42.13330. 2011 | 100% охват детей соответству-ющей возрастной группы неполным средним образованием и до 75% детей – средним образованием | В соответ-ствии с норма-тивом | 313 | 754 | - |
| Дошкольные образова-тельные учреждения | число мест | СП 42.13330. 2011 | 85% охват детей дошкольного возраста | В соответ-ствии с норма-тивом | 152 | 140 | 12 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы | м2 пло-щади пола | Методика определе-ния норма-тивной потребнос-ти субъек-тов РФ в объектах социальной инфра-структуры | 350 | В соответ-ствии с норма-тивом | 1200 | 288 | 912 |
| Плоскостные сооружения | тыс. м2 |  | 1,95 | В соответ-ствии с норма-тивом | 6,63 | 17,1 | - |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Общедоступ-ные библиотеки | тыс. еди-ниц хра-не-ния | СП 42.13330. 2011 | Для групп населенных пунктов людностью 2-5 тыс. – по 5-6 тыс. единиц хранения | В соответ-ствии с норма-тивом | 18,8 | 49,5 | - |

| Клубы, учреждения клубного типа | число мест | Социаль-ные нормати-вы и нормы, Методика определения норматив-ной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструк-туры | Для групп населенных пунктов людностью от 3 до 10 тыс.чел. – по 100 мест на тысячу жителей | В соответ-ствии с норма-тивом | 340 | 400 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| Больницы | число коек | Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 г. | 2,78 койко-дня на чел. в год в круглосуточном стационаре и 0,59 пациенто-дня в дневном стационаре | В соответ-ствии с норма-тивом | 30 | 39 | - |
| Амбулаторно-поликлиниче-ские учреждения | число по-сеще-ний в сме-ну |  | 9,7 посещ. на чел. в год или 20,1 посещ. в смену на тыс. жителей без профилакти-ческих осмотров | В соответ-ствии с норма-тивом | 62 | 140 | - |
| Предприятия торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия розничной торговли | м2 торго-вой пло-щади | Градостро-ительные нормативы Псковской области | 200 м2 торговой площади на тыс. чел. | В соответ-ствии с норма-тивом | 680 | 814 | - |
| Рыночные комплексы | м2 торго-вой площ./м2 общей площ. | СП 42.13330. 2011 | 24 м2 торговой площади, от 7 до 14 м2 общей площа-ди на 1 м2 торговой площади | 24 м2 торговой площади/ 240 м2 общей площади на 1 тыс. чел. | 82/ 820 | 400/2100 | - |

| Предприятия общественного питания открытой сети | число мест | СП 42.13330. 2011 | 40 | В соответ-ствии с норма-тивом |  | 308 | 188 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гостиницы | число коек | СП 42.13330. 2011 | 6 | В соответ-ствии с норма-тивом |  | 20 | - | 20 |
| Бани | число мест | СП 42.13330. 2011 | 5 мест в городской местности на тыс. чел. | В соответ-ствии с норма-тивом |  | 17 | 62 | - |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кладбище традиционного захоронения (резерв) | га | СП 42.13330. 2011 | 0,24 га на тыс. чел. | В соответ-ствии с норма-тивом | 1 |  | - | 1 |

Образование и воспитание

Основная цель системы образования – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании. Система образования городского поселения представлена учреждениями дошкольного образования и общего среднего образования.

Проектная вместимость школы в 2 раза выше, чем фактическая наполняемость.

Избыточная емкость школьного здания может используется для создания социокультурного центра, возможна организация детских дошкольных подготовительных групп и т.п.

Существующая школа имеет низкую фактическую посещаемость из-за снижения количества детей. В то же время на расчетный срок потребуется создание дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях, что может быть компенсировано организацией дошкольных подготовительных групп для детей старшего дошкольного возраста при существующей школе.

На расчетный срок потребуется проведение капитального ремонта существующей школы и детского сада. Есть потребность в организации одной дополнительной группы в детском саду «Тополек» или на базе школы в п. Палкино для снятия перегруженности детского сада «Тополек».

На первую очередь необходимо строительство отдельного здания для МОУ ДОД «Дом детского творчества» и перебазирование данного учреждения в новое здание. В настоящее время МОУ ДОД «Дом детского творчества» находится в приспособленном здании (бывшая гостиница).

В соответствии с предложениями Схемы территориального планирования Палкинского района Псковской области на перспективу (за пределами расчетного срока) предлагается пристроить к Палкинскому детскому саду «Тополек» здание бассейна.

Здравоохранение

На первую очередь необходимо укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения (капитальный ремонт и переоснащение существующих больницы и амбулаторно-поликлинического комплекса).

Увеличение емкости данных учреждений не требуется, с учетом прогнозируемого развития рекреационной функции Палкинского района и возможным увеличением сезонного населения необходимо сохранение существующей емкости объектов здравоохранения.

Культура

В соответствии с нормативными документами увеличение емкости существующих учреждениях муниципального образования «Палкино» на расчетный срок не потребуется.

На первую очередь необходимо сохранение существующих учреждений культуры, их компьютеризация и модернизация.

Предприятия торговли, общественного питания и жилищно-коммунального хозяйства

Обеспеченность населения торговыми площадями соответствует нормативам, организация новых торговых площадей на первую очередь и расчетный срок не требуется.

С учетом рекреационной специализации Палкинского района на расчетный срок потребуется увеличение емкости учреждений общественного питания на 128 мест, а также строительство гостиницы. Потребность в номерном фонде гостиничных учреждений составит 20 мест. С учетом проектируемого развития рекреационной специализации Палкинского района проектом предлагается строительство гостиницы емкостью 30-50 мест.

В связи с отсутствием резерва территорий на существующем кладбище потребуется его увеличение на 1,0 га.

Спортивные сооружения

В настоящий момент в п. Палкино наблюдается нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом.

Для решения этой проблемы генеральным планом, с учетом предложений Схемы территориального планирования Палкинского района предлагается строительство нового муниципального многофункционального здания, в составе которого будет универсальный спортивный зал и бассейн.

Площадь существующих плоскостных сооружений достаточная.

- 4.2.3.	Развитие экономической базы

Существующее положение

Палкино в целом является населенным пунктом с невысоким уровнем экономического развития. В структуре доходов населения сочетаются как градообразующие отрасли (промышленность и сельское хозяйство), так и не градообразующие отрасли (сфера обслуживания), бюджетные сферы деятельности (образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культура). В поселке работает порядка 30 малых и средних предприятий и организаций. В границах объекта проектирования расположены предприятия промышленности строительных материалов, предприятия коммунального хозяйства, предприятия пищевой промышленности, а также ряд других предприятий.

В структуре занятости населения по отраслям народного хозяйства на конец 2010 года (включая малые предприятия и физические лица) выделяются:

– промышленность – 138 человек;

– сельское хозяйство – 204 человека;

– сфера обслуживания – 458 человек;

– образование – 96 человек;

– социальная сфера – 39 человек;

– здравоохранение – 46 человек.

К ведущим предприятиям муниципального образования «Палкино» относятся:

– предприятие жилищно-коммунального хозяйства МУП «Палкинская ПМК», численность работников – 80 человек;

– потребительское общество «Палкинский хлебозавод», численность работников – 100 человек.

Также на территории городского поселения действует ряд предприятий промышленности строительных материалов: ООО «ПРТ», ООО «Стоун», ИЧП «Дан Г.Н.», ИЧП «Демьянович В.Ф.», ИЧП «Нечушкин С.В.» и другие.

В соответствии с данными, предоставленными Администрацией Палкинского района на территории муниципального образования «Палкино» находятся 2 инвестиционные площадки: ИП №14-03 (район хлебозавода) и ИП №14-02 (в южной части поселка), площадью 1 и 2 га соответственно. На ИП №14-03 в настоящее время находится производственная база ООО «ПРТ». Функциональное назначение ИП №14-02 – ведение промышленной деятельности, в настоящее время свободна.

Стратегией социально-экономического развитий Палкинского района Псковской области до 2020 года предусматривается строительство агрогородка ООО «Агрокомплекс».

Схемой территориального планирования Палкинского района Псковской области (ФГУП «РосНИПИ Урбанстики», 2011 год) предусматривается размещение в п. Палкино центра ремонта, проката и аренды сельскохозяйственной техники.

В настоящее время часть населения поселка Палкино работает в Пскове, Санкт-Петербурге и в других городах. Отмечаются значительные суточные маятниковые миграции населения на работу в Псков.

В соответствии с данными, предоставленными Администрацией муниципального образования «Палкино», число безработных в 2010 году составило 114 человек.

Ежедневные миграции на работу и учебу за 2010 год по ряду направлений составили:

– п. Палкино – г. Псков – 289 человек;

– п. Палкино – д. Лещихино – 106 человек;

– п. Палкино – д. Изборск – 24 человека;

– п. Палкино – д. Крюково – 8 человек.

Выводы:

В поселке работает более 30 средних и малых предприятий и организаций, расположено 2 инвестиционные площадки, Стратегией социально-экономического развитий Палкинского района Псковской области до 2020 года предусматривается строительство агрогородка ООО «Агрокомплекс», Схемой территориального планирования Палкинского района Псковской области (ФГУП «РосНИПИ Урбанстики», 2011 год) предусматривается размещение в п. Палкино центра ремонта, проката и аренды сельскохозяйственной техники. Реализация этих мероприятий будет способствовать появлению новых рабочих мест и росту благосостояния населения.

Часть населения поселения работает в Пскове, Изборске и других населенных пунктах. На предприятиях городского поселения частично заняты жители соседних поселений. В структуре производства преобладают промышленность строительных материалов и пищевая промышленность. В структуре занятости населения преобладает сфера обслуживания – более 50% работающих заняты в этой сфере.

- Прогноз экономического развития

Экономика городского поселения базируется на использовании местных ресурсов – лесопереработка, сельское хозяйство, обрабатывающие производства, туристско-рекреационная деятельность, малоэтажное строительство.

На период расчетного срока (2035 г.) предполагается дальнейшее развитие представленных сегодня в городском поселении видов деятельности, в первую очередь, туризма и рекреации, коттеджного и дачного строительства, как наиболее перспективных направлений развития.

Территория располагает значительным рекреационным потенциалом, представленным как ландшафтно-рекреационными условиями и ресурсами, промысловой базой для развития регулируемой рыбной ловли, так и культурно-историческим и природным наследием. Проектом предусматривается строительство объектов туристско-рекреационной инфраструктуры (туристических баз, гостиниц, кемпингов) и сопутствующей инфраструктуры, что позволит повысить привлекательность территории как туристско-рекреационной местности, обеспечить занятость местного населения. В связи с этим развитие могут получить промысловая рыбная ловля и сбор дикорастущих лесов и ягод.

Активное рекреационное освоение территории может послужить катализатором развития целого ряда отраслей экономики. Расширится сектор строительных услуг.

В связи с планируемым развитием сферы туризма и рекреации возрастет потребность в объектах торговли и общественного питания.

Дополнительный стимул для развития получит сельскохозяйственное производство и пищевая промышленность на основе переработки сельскохозяйственной продукции, ориентированные на удовлетворение потребностей местного населения, туристов, сезонного населения, а также населения Пскова. Таким образом, аграрный сектор будет в большей степени развиваться в направлении пригородного типа.

Схемой территориального планирования Палкинского района Псковской области предусматриваются следующие мероприятия:

- Строительство новой станции технического обслуживания легковых автомобилей (первая очередь).

- Организация центров ремонта и аренды сельскохозяйственной техники (первая очередь).

- Организация заготовительных пунктов, пунктов первичной переработки и хранения сельскохозяйственной продукции (расчетный срок).

Стратегией социально-экономического развития Палкинского района Псковской области предлагается создание в непосредственной близости от п. Палкино агрогородка ООО «Агрокомплекс» и строительство мегафермы на 1 000 голов.

Настоящим проектом учитываются вышеупомянутые документы и на первую очередь резервируются территории для размещения проектируемых в п. Палкино объектов:

1. Мероприятия по организации центров ремонта и аренды сельскохозяйственной техники и строительству новой станции технического обслуживания легковых автомобилей предусматриваются в районе южной промышленной зоны.

2. Предусматривается перенос производственной базы ООО «ПРТ» с инвестиционной площадки №14-03 (у хлебозавода) на инвестиционную площадку №14-02 (промзона).

3. На инвестиционной площадке №14-03 предусматривается размещение заготовительного пункта и пункта первичной переработки и хранения сельскохозяйственной продукции.

На расчетный срок в южной промышленной зоне городского поселения предлагается резервирование территорий для размещения ряда промышленных предприятий (4-5 классы санитарной вредности). Учитывая перспективное развитие жилищного строительства и наличие в Палкинском районе ряда предприятий промышленности строительных материалов предусматривается размещение их производственных площадок на резервируемых территориях.

- 4.2.4.	Жилищный фонд. Новое жилищное строительство

- Существующее положение

На начало 2010 года общая площадь жилищного фонда муниципального образования «Палкино» составила 73,2 тыс. кв. м или 23,2 кв. м на жителя, что соответствует средней обеспеченности жильем на душу населения в Российской Федерации. Структура жилищного фонда представлена в таблице 10.

Таблица 10

Структура жилищного фонда

| п/п | Тип застройки | Всего, по всем видам собственности, тыс.кв.м общей площади | В т.ч. муниципальный жилищный фонд, тыс.кв.м общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные дома | 39,4 | 8,3 |
| 2 | Индивидуальные дома с участками | 33,8 | 1,2 |
| 3 | Всего в т.ч. | 73,2 | 1,2 |
| 4 | Ветхий фонд | 1,2 | 1,2 |
| 5 | Аварийный фонд | - | - |

В структуре жилищного фонда выделяются: 54% – многоквартирные жилые дома, 46% – индивидуальные жилые дома с участками, 13% от общего жилищного фонда составляет муниципальный жилищный фонд.

В соответствии с постановлением №136 от 09.03.2011 г. Администрации Палкинского района Псковской области. К ветхому жилищному фонду, расположенному в п. Палкино относятся следующие здания:

– улица Набережная: дома 3, 6, 8/2, 12, 14/5, 16-8;

– улица Комарова: дома 17, 19, 23;

– улица Мичурина – д. 6;

– Изборская улица – д. 3;

– Смольный переулок – д. 6;

– улица Красноармейская – д. 1;

– улица Рабочая – д. 5.

Площадь ветхого жилищного фонда п. Палкино составляет 1,2 тыс.кв. метров, что составляет около 1,9% от всего объема жилищного фонда. Динамика жилищного строительства за последние годы показана в таблице 11.

За последние 5 лет ежегодные объемы нового жилищного строительства составляют порядка 100 кв.м общей площади или 0,3 кв.м в год на одного человека.

Для п. Палкино характерна высокая доля ввода индивидуальных жилых домов, которая в последние годы составляет 100%. Динамика жилищного строительства за последние годы представлена в таблице 11.

Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец 2010 года – 66 семей, число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в 2010 году – 51 семей.

Средний размер приусадебного участка индивидуальной застройки в сложившейся застройке в настоящее время составляет 1500 кв.м.

Таблица 11

Динамика жилищного строительства, кв. м

| Этажность | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома, тыс.кв.м общей площади | - | - | - | - | - |
| Индивидуальные жилые дома, тыс.кв.м общей площади | 0,075 | 0,084 | 0,168 | 0,078 | 0,085 |
| Всего | 0,075 | 0,084 | 0,168 | 0,078 | 0,085 |

Выводы:

Обеспеченность жилищным фондом в расчете на душу населения соответствует среднему значению по Российской Федерации. В структуре жилищного фонда доля многоквартирных и индивидуальных жилых домов с участками практически одинакова с незначительным преобладанием многоквартирных домов. Аварийный жилищный фонд отсутствует, доля ветхого жилищного фонда – около 2%. Среднегодовые темпы жилищного строительства составляют 0,3 кв.м. на человека. Ежегодно вводится в строй порядка 80-90 кв.м. – 1-2 дома.

Новое жилищное строительство

Расчет объемов жилищного строительства произведен для численности постоянного (собственного) населения на расчетный срок 3,4 тыс. чел. при уровне жилищной обеспеченности – 33 кв.м./чел. (таблица 12). Объемы нового жилищного строительства в поселении для нужд собственного населения в среднем составят 1,5 тыс. кв.м. в год.

Таблица 12

Расчет объемов жилищного строительства для постоянного (собственного) населения

| Показатели | Единица измерения | Первая очередь | На расчетный срок | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектная численность населения на конец периода | тыс. чел. | 3,0 | 3,4 | 3,4 |
| Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | кв. м общей площади на 1 чел. | 30 | 33 | 33 |
| Требуемый жилищный фонд на конец периода |  | 90,0 | 112,5 | 112,5 |
| Существующий жилищный фонд | тыс. кв. м | 73,2 | 90,0 |  |
| Убыль жилищного фонда за весь период | общей | 1,2 | 2,0 | 3,2 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | площади | 72,0 | 88,0 | 88,0 |
| Объем нового жилищного строительства – всего |  | 18,0 | 24,5 | 42,5 |
| Многоквартирные дома |  | 2,2 | 0 | 2,2 |
| Индивидуальные жилые дома с участками |  | 15,8 | 24,5 | 40,3 |

Как следует из таблицы 12, объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока Генерального плана для собственного (постоянного) населения городского поселения составит порядка 42,5 тыс. м.кв. Предлагается принять в структуре нового жилищного строительства долю мало и среднеэтажного строительства – 5 %, индивидуального (коттеджного) – 95 %.

Плотность застройки с мало- и среднеэтажными домами составляет 2750 м.кв./га, для размещения 2200 м. кв. потребуется порядка 0,8 га территории. При соблюдении параметров индивидуальной застройки 2000 м. кв/га, для размещения 40,3 тыс. м. кв потребуется около 20 га территории. Таким образом, необходимые территории для застройки в целях обеспечения потребностей собственного населения составят порядка 20-21 га. Перечень участков под новое жилищное строительство представлен в таблице 13.

Предполагается, что участки под застройку будут нарезаться из расчета средней площади участка 6 соток. При среднем размере приобретаемого участка 6 сотки (0,06 га) и размере дома 120 кв.м общая площадь жилищного фонда составит 112,5 тыс. кв.м.

Таблица 13

Новое жилищное строительство

| Наименование участков | Площадь участка, га | Жилищный фонд, тыс. м2 общей площади |
| --- | --- | --- |
| Расчетный срок |  |  |
| Участок №1 (ижс) | 7,2 | 15,5 |
| Участок №2 (ижс) | 1,2 | 2,3 |
| Участок №3 (ижс) | 1,1 | 2,3 |
| Участок №4 (ижс) | 0,9 | 1,7 |
| Участок №5 (ижс) | 0,9 | 1,7 |
| Участок №6 (ижс) | 0,5 | 1,0 |
| Всего | 11,8 | 24,5 |
| Первая очередь |  |  |
| Участок №1 (ижс) | 8,2 | 14,8 |
| Участок №2 (ижс) | 0,5 | 1,0 |
| Участок №3 (малоэт.) | 0,8 | 2,2 |
| Всего | 9,5 | 18,0 |

- 4.3.	Охрана окружающей среды. Развитие системы озеленения

- 4.3.1.	Охрана окружающей среды

На основе анализа состояния окружающей среды Генеральным планом муниципального образования «Палкино» предлагаются следующие основные направления по охране окружающей среды:

Мероприятия на первую очередь

- Вынос лесопильного производства ООО «ПРТ» в южную промышленную зону поселения.

- Вынос продуктовых складов на пересечении улицы Изборской и Цветочного переулка на улицу Псковскую с осуществлением мероприятий по сокращению проектной санитарно-защитной зоны.

- Разработка проекта санитарно-защитной зоны промышленной зоны на юге поселения.

- Осуществление мероприятий по сокращению проектной санитарно-защитной зоны от продуктовых складов в юго-западной части поселения.

- Разработка проекта и организация с соблюдением требуемых режимов 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Ремонт и реконструкция очистных сооружений и водопроводных сетей.

- Мониторинг экологической ситуации и своевременная ликвидация несанкционированных свалок.

- Разработка и осуществление мероприятий по утилизации пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и минеральных удобрений.

- Организация пунктов сбора, приема и заготовки вторичного сырья.

- Проведение инвентаризации зеленых насаждений в целом и озелененных территорий общего пользования в частности.

- Организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов;

- Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории п. Палкино.

Мероприятия на расчетный срок

- Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения окружающей среды с последующей актуализацией данных.

- Перевод котельных поселения на газовое топливо.

- Обозначение границ водоохранных и прибрежных защитных полос на местности для всех водных объектов, расположенных на территории поселения.

- Организация зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей.

- 4.3.2.	Развитие системы озеленения

- Предлагаются следующие мероприятия по развитию системы озеленения городского поселения:

- Озеленение территории к юго-западу и к востоку от МОУ «Палкинская средняя общеобразовательная школа».

- Озеленение территории вокруг водоема в северной части поселения с развитием организованной пляжной территории.

- Создание единой озелененной территории вокруг оз. Смолинского с развитием двух организованных пляжных территорий – в северной береговой части близ стадиона и в устье реки Смолинки.

- Благоустройство существующих озелененных территорий, особенно в местах скопления людей, с использованием разнообразных форм озеленения, в том числе пейзажных композиций, внедрение малых скульптурных форм, освещения.

- Развитие и увеличение доли озеленения улично-дорожной сети.

- Развитие озелененных территорий ограниченного пользования: благоустройство и оформление территорий детских садов, школ, больниц.

- Строительство детских площадок и зон активного отдыха, спортивных площадок, озеленение средневысотными и кустарниковыми насаждениями, создание клумб, газонов в жилых кварталах и на придомовых участках.

- Увеличение доли защитных озеленений, особенно на границе с источниками загрязнения окружающей среды: предприятиями, транспортными магистралями и др.

- Внесение озелененных территорий в кадастровый учет с выделением земельных участков под ними,

- Разработка единой схемы и программы озеленения городского поселения.

- 4.4.	Ресурсы и потенциал развития сферы туризма и рекреации

Существующее положение

Муниципального образование «Палкино» входит в состав Псковско-Печерского туристско-рекреационного района, выступает в качестве маршрутно-транзитного (второстепенного) центра в составе формирующегося туристского каркаса Псковской области.

При определении уровня развития рекреационных функций территории учитывается занятость в сфере обслуживания (торговли, общественного питания, гостиничного хозяйства, зрелищных организаций, организаций туризма). Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание представлено предприятиями различных форм собственности, но развиты недостаточно даже для уровня маршрутно-транзитного туристского центра. В поселке действуют предприятия торговли, объекты общественного питания. Уровень развития инфраструктуры гостеприимства крайне низкий. В поселке не имеется даже несертифицированных гостиниц (здание гостиницы используется не по назначению).

Местами отдыха местных жителей выступают: парк в центре поселка, берега Смолинского озера, а также рекреационные зоны в окрестностях поселка за пределами городского поселения (д. Ягодкино, зеленая зона в окрестностях поселка, оз. Белая Струга, р. Кудебь, р. Великая). В районе поселкового стадиона и в устье реки Смолинки имеются неблагоустроенные пляжи. Благоустроенных зон отдыха у водоемов в границах городского поселения не имеется.

В перспективе потребуется создание 30-50 мест в малых благоустроенных гостиницах, развитие предприятий общественного питания, развитие музея с созданием дома ремесел и промыслов, а также организация благоустроенных мест околоводной рекреации.

Генеральным планом предусмотрено выделение территории для размещения объектов туристско-рекреационной инфраструктуры районного и местного значения, в том числе предусмотренные в схеме территориального планирования Палкинского района.

Проектные предложения

Обустройство мест массового отдыха населения

В соответствии с гл.3 ст.14 федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения поселения относится организация обустройства мест массового отдыха населения.

Природно-экологическая специфика территории обусловила использование местным населением естественных и искусственных пляжей расположенных на берегу Смолинского озера в качестве мест околоводной рекреации, мест массового отдыха.

Генеральным планом предлагается:

- Строительство благоустроенной набережной на восточном берегу оз. Смолинское от створа пер. Цветочного до ул. Коммунальной.

- Благоустройство и развитие следующих зон отдыха местного населения:

  - Парковая зона у здания Администрации Палкинского района по улицам Набережная, Советская, Островская, Аллея героев по ул. Островская;

  - Детский парк на пересечении ул. Набережной и ул. Советской, по берегу оз. Смолинское с перспективой развития в южном направлении (в сторону ул. Коммунальная);

  - Парковая зона вокруг стадиона, пляж на берегу озера Смолинское;

  - Парковая зона близ Дома культуры;

  - Пляж на оз. Смолинское в устье реки Смолинки;

  - Зона отдыха у водоема в северной части поселка (ул. Северная), создание благоустроенного пляжа.

Благоустройство зон рекреации водных объектов осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.1.5.02-80, СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». В сложившихся и формируемых парковых зонах предполагается общее благоустройство, размещение малых архитектурных форм, мощение дорожек, создание велосипедных дорожек, размещение урн, парковой мебели, площадок для размещения биотуалетов, освещение, создание точек общественного питания, в том числе сезонных.

Развитие туристско-рекреационного комплекса

Развитие туристско-рекреационного комплекса должно стать одним из направлений развития экономического потенциала Палкинского района в целом и в частности п. Палкино. Благоустроенная территория поселка, развитая инженерная и социальная инфраструктура позволяют формировать в п. Палкино полноценный маршрутно-транзитный туристский центр, где может быть обеспечен высокий уровень сервиса, оказаны различные виды услуг, сопутствующих туристско-рекреационной и экскурсионной деятельности. Палкино рассматривается как место комфортного отдыха жителей Палкинского района и жителей г. Псков и всей области. Основным направлением развития станет благоустройство мест массового отдыха населения, строительство новых объектов туристско-рекреационной инфраструктуры и сферы услуг, сохранение и использование природного и культурного наследия территории.

Генеральным планом предполагается в период до 2020 г.:

- Строительство гостиницы на 50 мест по адресу ул. Советская, 8;

- Организация парковой зоны южнее существующего Детского парка, строительство лодочной станции;

На расчетный срок проектом предлагается:

- Создание общественно-деловой зоны на ул. Набережной в ходе реконструкции ветхой жилой застройки, в которой размещаются - дом детского творчества, объект общественного питания и сезонное кафе под открытым небом, станция проката велосипедов, в зимний период – открытый каток;

- Строительство дополнительно 2 причалов и 2 лодочных станций – у стадиона и в зоне отдыха в устье р. Смолинки;

- Строительство пешеходных и велосипедных дорожек по берегу озера Смолинское, вдоль основных улиц поселка.

- 4.5.	Охрана объектов культурного наследия

Существующее положение

В настоящее время на территории муниципального образования «Палкино» расположено 4 объекта культурного наследия регионального значения. Из них 2 объекта археологического наследия, 1 памятник архитектуры, 1 памятник истории.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия:

- охранная зона,

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности,

- зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон определены Положением о зонах охраны объектов культурного (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315.».

По состоянию на 2011 г. границы территорий объектов культурного наследия расположенных на территории муниципального образования «Палкино» не установлены, проекты зон охраны объектов культурного наследия п. Палкино не разработаны.

Проектные предложения

Необходима реализация следующих мероприятий, направленных на охрану объектов культурного наследия.

Мероприятия на первую очередь (2011-2020 гг.):

- Разработка градостроительных регламентов, предусматривающих меры, обеспечивающие содержание и использование объектов культурного  наследия в соответствии с требованиями Федерального Закона и их соблюдение;

- Организация работ по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории муниципального образования «Палкино»: «Каменный крест XIV -XVI вв.», «Церковь Никольская с колокольней 1784 г.»;

- Организация разработки границ территорий объектов культурного наследия, расположенных на территории городского поселения, внесение установленных границ территорий объектов культурного наследия в кадастр недвижимости по границам земельных участков, на которых в настоящее время располагаются данные объекты;

- Организация историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению;

- Выявление и подготовка перечня объектов культурного наследия в целях их дальнейшего включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия местного значения;

- Организация и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (ремонт, реставрация, консервация, приспособление для современного использования), находящихся в собственности поселения.

- Установление системы ограничений хозяйственной деятельности для объектов археологического наследия в соответствии с Приложением №5.

Мероприятия на расчетный срок (2011-2035 гг.):

- Организация разработки проекта зон охраны объекта археологического наследия регионального значения «Селище XIV-XVII вв.», расположенного в п. Палкино (Смолин), на южной окраине поселка, у церкви Николы, поставленного на государственную охрану Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 г. № 542.

- 4.6.	Развитие транспортной инфраструктуры

Существующее положение

- Внешний транспорт

Муниципальное образование «Палкино» располагается в западной части Псковской области вне зон влияния основных автотранспортных коридоров федерального значения. Ближайшие железнодорожные линии (станции) располагаются на расстоянии более 20 км от поселка. Через поселение проходит важная а/д регионального или межмуниципального значения Старый Изборск – Палкино – Остров, входящая в опорную автодорожную сеть Псковской области и выводящая на а/д граница с Эстонской Республикой – Печоры – Старый Изборск. Территория поселения находится в зоне 2-х часовой транспортной доступности г. Пскова и удобно связана с областным центром по автомобильной дороге Псков – Кислово – Палкино.

Связь поселения с соседними муниципальными образованиями осуществляется также по сети автомобильных дорог местного значения.

Характеристика автомобильных дорог на территории поселения представлена в таблице 14.

Таблица 14

Характеристика автомобильных дорог, проходящих по территории муниципального образования «Палкино»

| Автомобильные дороги | Протяженность, км |  | Кате-гория | Инт. дв., авто/ сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | из них с твердым покрыти-ем |  |  |
| Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |
| Старый Изборск – Палкино – Остров | 56,2 | 56,2 | 3 | 700 |
| Псков – Кислово – Палкино | 35,5 | 35,5 | 3 | 1000 |
| Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |
| Палкино – Рубцово | 1,1 | 1,1 | 5 | - |
| Палкино – Сысоево | 1,3 | 1,3 | 5 | - |
| Палкино – Харино | 7,5 | 7,5 | 5 | - |
| Подьезд к д. Пахомово | 2,4 | 2,4 | 5 | - |
| Палкино – Шурпалово | 1,0 | - | 5 | - |

Покрытие большинства автодорог является неудовлетворительным и требует проведения различных видов ремонта.

На территории поселения действуют 8 автобусных маршрутов:

- Палкино – Псков № 107 (Э), № 102 (ежедневно);

- Палкино – Остров № 103 (ежедневно);

- Палкино – Псков (через Локно) № 123 (А) (4 раза в неделю);

- Палкино – Гоглово № 124 (5 раз в неделю);

- Палкино – Качаново – Родовое № 145 (5 раз в неделю);

- Палкино – Псков (через Дуловку) № 317 (А) (6 раз в неделю);

- Псков – Пыталово (через Качаново) № 519 (2 раза в неделю);

- Палкино – Родовое – Качаново № 145 (А) (4 раза в неделю).

Маршруты обслуживаются ГППО «Псковавтотранс». Отправление и прием пассажиров осуществляется от автопавильона «Палкино», расположенного в центральной части поселка – ул. Псковская, д. 9. Вместимость – 50 пассажиров, максимальное количество отправляемых и принимаемых автобусов в час – 4 ед.

- Поселковая улично-дорожная сеть и транспорт

Основу улично-дорожной сети (УДС) поселка составляют ул. Псковская и ул. Островская, являющиеся продолжением подходящих внешних автомобильных дорог и путями пропуска основных потоков автотранспорта (в т.ч. и транзитных). Их дополняют ул.Строителей, ул. Набережная, ул. Заречная, ул. Труда. Остальные улицы, дороги и проезды выполняют функцию локальных подъездов к жилым, общественным и производственным зонам.

Общая протяженность УДС – 20,4 км, в том числе с твердым покрытием – 13,4 км (66%), поселковых дорог – 7,3 км. Плотность основных улиц и дорог достаточно высока – 3,5 км/км2.

Внутрипоселковый транспорт в поселке Палкино отсутствует.

В поселении зарегистрировано 766 ед. транспортных средств, в т.ч. 578 легковых автомобилей, 78 грузовых автомобилей, 6 автобусов, 37 ед. спец. транспорта, 67 мототранспортных средств. Уровень автомобилизации составляет 178 легковых автомобилей на 1000 жителей. Хранение легковых автомобилей осуществляется в зонах индивидуальной застройки на придомовых участках (порядка 270 ед.), а также в одноэтажных боксовых гаражах (70 ед.) Постоянным хранением охвачено 340 ед. или 59%.

Имеется два крупных гаражных массива: на ул. Псковская д.4а (вместимость 20 машино-мест, площадь 800 м2) и на  ул. Труда (вместимость 50 машино-мест, площадь 2000 м2).

В поселке имеется три крупных предприятия, имеющих на балансе автотранспорт (72 ед.) – «РАЙПО» (ул. Изборская, д.5, 22 ед.) и  ДЕУ-1 (ул.Островская, д. 39, 36 ед.), МУП «Палкинская механизированная передвижная колонна» (ул. Подгорная, д.10, 14 ед.).

Обслуживание автомобилей осуществляется АЗС, расположенной по адресу ул.Островская, д. 32 (количество бензиновых колонок – 2, дизельных – 1). Крупные СТО отсутствуют.

Выводы:

- поселение занимает достаточно удобное транспортно-географическое положение, в зоне 2-х часовой транспортной доступности областного центра – города Псков;

- покрытие большинства автодорог является неудовлетворительным и требует проведения различных видов ремонта;

- УДС поселка имеет четкую планировочную схему, однако отсутствуют обходные направления, вследствие чего все потоки автотранспорта (в т.ч. грузового) проходят по главным улицам поселка; требуется устранение грунтовых разрывов УДС и благоустройство поселковых дорог;

- отсутствует достаточное количество обустроенных мест постоянного хранения автотранспорта, что вызывает трудности со стоянками и парковками.

Проектные предложения

Предложения по развитию путей сообщения городского поселения направлены на организацию единой системы улиц и дорог, способной обеспечить постоянные, надежные, удобные, быстрые и безопасные транспортные связи с другими поселениями муниципального района, а также внутри самого городского поселения.

- Внешний транспорт

Проектные предложения разработаны на основе анализа современного состояния транспортной инфраструктуры и с учетом следующих документов:

- Проекта Схемы территориального планирования Псковской области (ООО НПИ «ЭНКО», 2010 г.);

- Проекта Схемы территориального планирования Палкинского района Псковской области (ФГУП РосНИПИ Урбанистики, 2011 г.);

- Областной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог в Псковской области на период 2011-2015 годы».

Согласно перечисленным документам предусматривается проведение следующих мероприятий:

- Приведение в нормативное состояние а/д регионального или межмуниципального значения: Псков – Кислово – Палкино, Старый Изборск – Палкино – Остров (2013-2015 гг.).

- Сооружение автодорожного маршрута регионального значения Харино – Жилино – Палкино – Слопыгино – Красино – выход на автомобильную дорогу федерального значения М-20. В этой связи  потребуется реконструкция а/д Палкино – Харино с присвоением ей статуса региональной и строительство юго-восточного обхода п. Палкино (2012-2030 гг.).

- Организация новых автобусных маршрутов по направлению Харино – Жилино – Палкино – Слопыгино – Красино – выход на автомобильную дорогу федерального значения М-20.

- Сооружение станции технического обслуживания автомобилей (2012-2020 гг.).

В дополнении к вышеуказанным мероприятиям проектом Генерального плана предлагается:

- Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения: Палкино – Шурпалово, Палкино – Сысоево, Палкино – Рубцово, подъезд к д. Пахомово.

- Реконструкция существующего автопавильона с сооружением на его территории современной автостанции, оснащенной комфортабельным залом ожидания пассажиров, кассовыми помещениями, кафе, комнатой матери и ребенка, а также крытыми перронами для ожидания и посадки.

- Поселковая улично-дорожная сеть и транспорт

Проектные предложения по развитию поселковой улично-дорожной сети (УДС) ориентированы на создание прочного и надежного транспортного каркаса, объединяющего существующие и проектируемые площадки жилищного, промышленного и коммунального строительства, рекреационные зоны. При этом в максимально возможной степени сохраняется существующая улично-дорожная сеть поселка.

Генеральным планом предлагается развитие сети поселковых дорог. В транспортный каркас вводятся новые дуговые направления, призванные разгрузить центральную часть поселка и его главные улицы от излишних потоков автотранспорта.

В качестве новых дуговых поселковых дорог будут выступать:

- Ул. Труда и ее продолжение на юго-восток до ул. Островская с выходом на ул. Заречная (протяженность нового участка 0,6 км).

- Пара улиц с односторонним движением транспорта – ул. Смольная/ул. Новоселов – ул. Солнечная и её продолжение до ул. Псковская – ул. Пролетарская (протяженность нового участка 0,3 км).

- Пер. Новый – ул. Набережная – ул. Заречная (протяженность нового участка 0,1 км).

- Новая дорога, соединяющая продолжение ул. Строителей и ул. Изборская (протяженность нового участка 0,6 км).

Помимо сооружения перечисленных направлений требуется приведение в нормативное состояние существующих поселковых дорог с их соответствующим благоустройством (устройство водоотводящих лотков, тротуаров, установкой малых архитектурных форм  и пр.).

Сохранят свое значение главные улицы поселка – участки улиц Псковская, Островская, Изборская.

Протяженность поселковых дорог и главных улиц на расчетный срок проекта Генерального плана составит 11,1 км. Плотность на застроенных территориях – 4,3 км/км2.

Помимо поселковых дорог развитие получат улицы в жилой застройке и проезды, особенно в зонах нового строительства (протяженность новых участков – 3,0 км). Требуется устранение грунтовых разрывов на существующей сети улиц и проездов. Общая протяженность улиц в жилой застройке и проездов на расчетный срок проекта Генерального плана составит 16,2 км.

Обслуживание населения общественным транспортом будет ориентироваться на сеть пригородных и междугородных автобусных маршрутов. Учитывая компактное размещение поселка, передвижения внутри него будут осуществляться преимущественно пешком. В этой связи в проекте предлагается организация развитой сети пешеходных направлений, объединяющих между собой жилые, общественно-деловые, производственные и рекреационные зоны. Часть этих направлений будет также включать в себя велосипедные дорожки.

Предполагается, что уровень автомобилизации населения легковым транспортом возрастет с 178 до 300 автомобилей на 1000 жителей, что несколько выше уровня, заложенного проектом Схемы территориального планирования района (250 ед./1000 жит.). Соответственно, парк этих автомобилей увеличится с 578 до 1020 ед. Хранение легковых автомобилей будет осуществляться в зонах индивидуальной застройки – на придомовых территориях (600 ед.). Существующие боксовые гаражи сохраняются (вместимостью 70 ед.). Проектом предлагается выделение территории для строительства гаражного комплекса вместимостью 200 единиц (вдоль продолжения ул. Солнечной) и открытых платных стоянок (на 60 машино-мест). В результате постоянным хранением будет охвачено 90% легковых автомобилей, что соответствует действующим нормативам.

В пределах центральной части поселка, в южной производственной зоне, в зоне застройки многоэтажными жилыми домаом, а также в зоне спортивного стадиона предусматривается организация «гостевых» автостоянок (для временного хранения автомобилей).

Для обслуживания автомобильного парка города предусматривается сооружение СТО на 5 постов в южной части поселка (площадью 1 га). Существующих АЗС достаточно для удовлетворения потребностей и на расчетный срок Генерального плана.

Учитывая наличие в западной части поселка оз. Смолинское и сложившейся рекреационной зоны, проектом предлагается сооружение 3-х причальных комплексов, лодочной станции с базой стоянкой маломерного флота и организация водных прогулочных маршрутов.

Система поселковой улично-дорожной сети и объектов транспортной инфраструктуры представлена на Карте планируемого размещения объектов местного значения (Схеме развития объектов транспортной инфраструктуры).

- 4.7.	Развитие инженерной инфраструктуры

4.7.1	Водоснабжение

Существующее положение

Водоснабжение поселка Палкино  осуществляется из подземных источников. Используются артезианские скважины, водоразборные колонки.

Артезианские скважины расположены:

– № Н-1888 ул. Псковская;

– № Н-1889 ул. Псковская;

– № 1185 ул. Изборская;

– № 3115 ул. Строителей;

– № 3776 ул. Пролетарская.

Вода из артезианских скважин поступает в резервуары чистой воды и далее насосной станцией второго подъема подается в разводящую водопроводную сеть поселка.

В поселке многоэтажные жилые дома оборудованы системой централизованного водоснабжения. Жители одноэтажной застройки пользуются водой из водоразборных колонок.

Первый пояс зоны санитарной охраны имеется на всех подземных водозаборах (артезианских скважинах).

Вода из артезианских скважин подается в резервуары чистой воды, расположенные на площадке основных водозаборных сооружений.

Часть водопроводных сетей изношена, требуется ремонт и замена.

Проектные предложения

В настоящем проекте рассматривается развитие системы водоснабжения в зависимости от расхода воды, определенного по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Здания жилой застройки оборудуются внутренним водопроводом, канализацией и местными водонагревателями.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды на поливку улиц, проездов и зеленых насаждений

определены по норме 70 л/сут/чел.

Неучтенные расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

Пожарные расходы воды

Расход воды для нужд пожаротушения принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.08.02-89*.

На первую очередь и расчетный срок расход воды на наружное пожаротушение составит 10 л/с. (один пожар).

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят 10 л/с.(СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения)

Трехчасовой пожарный запас составит: (10 + 10) • 3,6 • 3 = 216 м3.

Хранение трехчасового запаса воды предусматривается в резервуарах чистой воды.

Таблица 15

Прогнозные расходы воды питьевого качества п. Палкино

| № № п/п | Наименование | Население тыс.чел. | Норма водопот- ребления | Расходы воды, тыс.м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средне- суточ ные | макси- мально- суточные К=1,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
|  | Существующий сохраняемый жилой фонд |  |  |  |  |
| 1 | Население | 2,68 | 160 | 0,43 | 0,51 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,04 | 0,05 |
| 3 | Поливочные нужды | 2,68 | 70 | 0,19 | 0,19 |
| 4 | Итого |  |  | 0,66 | 0,75 |
|  | Новое жилищное строительство |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,70 | 160 | 0,11 | 0,13 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Поливочные нужды | 0,70 | 70 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Итого |  |  | 0,17 | 0,19 |
| 5 | Всего |  |  | 0,83 | 0,94 |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |
|  | Существующий сохраняемый жилой фонд |  |  |  |  |
| 1 | Население | 2,447 | 160 | 0,39 | 0,47 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,04 | 0,05 |
| 3 | Поливочные нужды | 2,447 | 70 | 0,17 | 0,17 |
| 4 | Итого |  |  | 0,60 | 0,69 |
|  | Новое жилищное строительство |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,561 | 160 | 0,09 | 0,11 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Поливочные нужды | 0,561 | 70 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Итого |  |  | 0,14 | 0,16 |
| 5 | Всего |  |  | 0,74 | 0,85 |

Проектом предусматривается развитие централизованного водоснабжения в п. Палкино.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды.

Система водоснабжения – объединенная: хозяйственно-питьевая и противопожарная; низкого давления.

Водопроводная сеть проектируется кольцевой, с установкой на ней пожарных гидрантов.

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям.

Для обеспечения проектных потребностей в воде питьевого качества потребуется реконструкция водозаборных скважин и водопроводных сетей.

Вода должна отвечать требованиям норм централизованных систем питьевого водоснабжения.

Зоны санитарной охраны

Для водозаборов поселка необходимо разработать проект и обустроить зону санитарной охраны второго и третьего поясов.

Источники водоснабжения подвергаются загрязнению, поэтому необходимо проводить специальные меры по их охране.

Основной целью организации ЗСО является охрана от загрязнения и истощения источников централизованного питьевого водоснабжения, а также водопроводных сооружений и окружающей их территории, влияющей на санитарный режим источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения назначаются в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.1.4.1110-02) с целью:

- обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хозяйственно-питьевого водоснабжения города;

- предупреждения загрязнения источника водоснабжения и изменения качественного состава воды в источнике ЗСО организуются в составе трех поясов:

Первый пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

Второй, третий пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах второго и третьего поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Таблица 16

Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников  водоснабжения

| Наименование | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хозяйственно-быто- вых зданий; - Проживание людей; - Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. - Твердое покрытие на дорожках - Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС - Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д. - Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита |
| II и III пояса | - Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли - Размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ. | -Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов - Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепро- ницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока) - В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. |

В целях обеспечения населенных достаточно гарантированной системой водоснабжения, а также, учитывая значительный износ водопроводных сетей и необходимостью реконструкции водозаборных узлов, предлагаются следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок:

- развитие системы водоснабжения в поселке в соответствии с объемами нового строительства объектов жилья и соцкультбыта.

Мероприятия на первую очередь:

- строительство водопроводных сетей (3,5 км.);

- реконструкция водопроводных сетей (на всем протяжении) и водозаборных скважин;

- разработка проекта и обустройство зоны санитарной охраны второго и третьего поясов источников водоснабжения.

4.7.2	Водоотведение

Существующее положение

В поселке существует централизованная система хозяйственно-бытовой канализации.

В систему коммунальной канализации поступают хозяйственно-бытовые стоки от населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий. Стоки поступают на канализационные насосные станции и подаются на очистные сооружения.

Значительная часть канализационных сетей изношены, требуется ремонт и замена.

Дождевая канализация в поселке существует в виде открытых лотков, закрытый коллектор проложен по ул.Островской. Дождевые стоки без очистки сбрасываются в р. Смолинку.

Проектные предложения

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Неучтенные расходы стоков предусмотрены в размере 10%.

Таблица 17

Прогнозные расходы хозяйственно-бытовых стоков п. Палкино

| № № пло- щадки на плане | Наименование | Населе-ние тыс.чел. | Норма водоот- ведения | Расходы стоков, тыс.м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средне- суточ ные | макси- мально- суточные К=1,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
|  | Существующий сохраняемый жилой фонд |  |  |  |  |
| 1 | Население | 2,68 | 160 | 0,43 | 0,51 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,04 | 0,05 |
| 3 | Итого |  |  | 0,47 | 0,56 |
|  | Новое жилищное строительство |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,70 | 160 | 0,11 | 0,13 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Итого |  |  | 0,12 | 0,14 |
| 4 | Всего | 3,38 |  | 0,59 | 0,70 |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |
|  | Существующий сохраняемый жилой фонд |  |  |  |  |
| 1 | Население | 2,447 | 160 | 0,39 | 0,47 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,04 | 0,05 |
| 3 | Итого |  |  | 0,43 | 0,52 |
|  | Новое жилищное строительство |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,561 | 160 | 0,09 | 0,11 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Итого |  |  | 0,10 | 0,12 |
| 4 | Всего | 3,008 |  | 0,53 | 0,64 |

Для поселка предусматривается развитие централизованной системы канализации, с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации.

Ввиду значительного износа канализационных очистных сооружений и сетей необходима их реконструкция.

Санитарно-защитная зона от очистных сооружений составит 200 м.

Поверхностные стоки с проектируемой  территории отводятся посредством устройства закрытой сети дождевой канализации в капитальной застройке и открытой (канавы, лотки) – в индивидуальной застройке, с последующей подачей их на очистные сооружения.

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок:

- проектирование и строительство канализационных сетей для районов нового строительства;

- предусмотреть систему водоотведения поверхностного стока, с подачей его на очистные сооружения.

Мероприятия на первую очередь:

- реконструкция очистных сооружений и канализационных сетей (на всей протяженности сетей);

- строительство сетей канализации (2,0 км).

4.7.3	Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение городского поселения осуществляется в соответствии с решениями Генеральной схемы газоснабжения и газификации Псковской области, разработанной ОАО «Газпром», ОАО «Промгаз» от газопровода Тямша – Палкино.

Газ поступает на газорегуляторный пункт- ГРП ( ул. Псковская, 8) и на семь шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП).

Распределение газа по давлению 2-х ступенчатое. Основные потребители газа – котельные, население, предприятия.

Газифицированы (только для нужд приготовления пищи и горячего водоснабжения) - 800 квартир.

Для газоснабжения сжиженным газом имеются газонаполнительные станции – Псковская, 8; Псковская,5а; Островская, 6; Островская, 8.

Проектные предложения

На перспективу направления расходования газа сохраняются.

Дальнейшая газификация поселения на базе использования природного газа позволит получить высокий социальный и экономический эффект, улучшить качество жизни населения, перевести на газовое топливо источники теплоснабжения.

Прогнозируемые потребности природного газа на нужды жилищно-коммунального строительства представлены в таблице 18.

Таблица 18

Прогнозируемые потребности природного газа

| № | Потребитель | Количество млн. м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-я очередь | Расчётный срок |
| 1 | Население | 0,6 | 0,7 |
| 2 | Теплоисточники | 6,0/3,2 | 7,3/4,7 |
| 3 | Всего | 6,6 | 10 |

Примечание – значения под чертой, в том числе, для индивидуальных источников теплоты.

Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения необходимо поэтапное осуществление  ряда мероприятий.

Мероприятия на расчетный срок

- окончательная газификация жилищного фонда поселения природным газом (прокладка распределительных газопроводов);

- диагностика газораспределительных систем для обеспечения безопасных условий эксплуатации.

Мероприятия на первую очередь

- прокладка внутрипоселковых газопроводов к объектам нового строительства – 0,5 км;

- строительство ГРП.

4.7.4	Теплоснабжение

Существующее положение

Теплоснабжение объектов городского поселения Палкино осуществляется от 4-х котельных – школы, больницы, хлебозавода и квартальной котельной (ул. Псковская). Все котельные работают на газе и соединены между собой тепловыми сетями для возможности взаимного резервирования.

Сети подземные в двухтрубном исполнении.

Оборудование котельных и тепловые сети имеют большую степень износа и требуют реконструкции.

Значительный процент существующего индивидуального жилищного фонда отапливается от индивидуальных тепловых агрегатов, используя различные виды топлива.

Проектные предложения

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходима реконструкция существующих источников теплоты и технического перевооружения всех элементов теплового хозяйства.

Прогнозируемые потребности теплоты для нужд жилищно-коммунального строительства (ЖКС) по очерёдности строительства представлены в таблице 19.

Таблица 19

Прогнозируемые потребности теплоты

| № | Потребитель | Население тысяч человек | Жилищный фонд тыс. м2 | Расход тепла МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Расчётный срок 2035 год |  |  |  |
|  | Новое строительство | 0,7 | 24,5 | 3,5 |
|  | Сохраняемый фонд | 2,68 | 88 | 11,5 |
|  | Всего | 3,38 | 112,5 | 15/9,5 |
|  | Всего Гкал/час |  |  | 12,9/8,2 |
| II | Первая очередь 2020 год |  |  |  |
|  | Новое строительство | 0,56 | 18 | 2,7 |
|  | Сохраняемый фонд | 2,44 | 72 | 9,5 |
|  | Всего | 3,0 | 90 | 12,2/6,6 |
|  | Всего Гкал/час |  |  | 10,5/5,7 |

Примечание: под чертой - в том числе, индивидуальное строительство.

Покрытие тепловых потребностей предусматривается в зависимости от дислокации участков нового строительства:

- для малоэтажной застройки - от существующих реконструируемых котельных;

- для индивидуальной застройки - от автономных источников теплоты (АИТ);

- для отдельных учреждений социального значения – от локальных котельных.

Для обеспечения бесперебойной и надёжной работы системы теплоснабжения необходима поэтапная реконструкции и модернизация всех элементов системы теплоснабжения и проведение ряда мероприятий.

Мероприятия на расчетный срок

- реконструкция тепловых сетей с оптимизацией диаметров для возможности присоединения нового строительства;

- перевод источников теплоты индивидуального жилищного строительства на природный газ;

- внедрение энергосберегающих технологий, отвечающих современным требованиям к оборудованию и КИП для обеспечения  качественного регулирования потребления тепловой энергии.

Мероприятия на первую очередь

- техническое переоснащение 4 существующих котельных с переводом их на газ, в том числе 3 котельных в соответствии с совместной программой развития газификации Псковской области «Программа строительства, реконструкции и модернизации теплоэнергетических объектов Псковской области на 2011 - 2014 годы» до 2014 года, 1 котельной до 2020 года;

- использование для децентрализованного теплоснабжения автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, с возможностью перевода на природный газ.

4.7.5	Электроснабжение

- Существующее положение

Электроснабжение потребителей муниципального образования «Палкино» осуществляется от системы ОАО «Псковэнерго». Центром питания является ПС 35/10кВ № 7«Палкино» (2•4 МВА), расположенная в 3км южнее посёлка.

Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 10 кВ по ВЛ 10кВ через сеть подстанций 10/0,4кВ.

Годовое потребление электроэнергии составляет: 2100 тыс. кВт. час. частный сектор; 1680 тыс.кВт. час. – промышленность.

В границах поселения планировочными ограничениями являются: охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 10кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160) охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи 10кВ составляет: 10 метров по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

- Выводы

В связи с изношенностью оборудования ПС 35/10 кВ «Палкино» требуется ее реконструкция с заменой устаревшего оборудования, а также реконструкция сетей 10-0,4кВ и ТП 10/0,4кВ.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается размещение на территории городского поселения объектов малоэтажного и индивидуального жилищного строительства.

Определение нагрузок

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей   определен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД-34.20.185-94 с учетом пищеприготовления на газовых плитах.

Удельная электрическая нагрузка составит – 0,4 кВт/чел.

Таблица 20

Прогнозируемые электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей поселения

| № п/п | Наименование | Население, тыс. чел. |  | Нагрузка, МВт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2035 г. | 2020 г. | 2035 г. | 2020 г. |
| 1 | Существующий, сохраняемый жилой фонд | 2,68 | 2,44 | 1,1 | 1,0 |
| 2 | Новое строительство | 0,7 | 0,56 | 0,3 | 0,2 |
|  | Всего по поселению: | 3,38 | 3,0 | 1,4 | 1,2 |

Потребление электроэнергии потребителями поселения составит: расчетный срок – 5,6 млн.кВт. час в год, на 1 очередь – 4,2 млн. кВт. час. в год.

Проектируемое электроснабжение

Электроснабжение потребителей муниципального образования «Палкино» на перспективу будет осуществляться от системы ОАО «Псковэнерго». Центром питания будет существующая ПС 35/10 кВ №7 « о».

В соответствии со Схемой развития, реконструкции и технического перевооружения электрических сетей 35-110кВ ОАО «Псковэнерго» в Псковской области до 2015г., и данных ОАО «Псковэнерго» необходима модернизация ПС 35/10 кВ №7 «Палкино».

Электроснабжение потребителей существующей жилой застройки будет осуществляться от существующих сетей 10-0,4кВ и ТП 10/0,4кВ.

Для обеспечения электроэнергией потребителей новых объектов малоэтажного и индивидуального жилищного строительства потребуется строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и прокладка сетей 10-0,4 кВ. Также необходимо проводить модернизацию существующих подстанций 10/0,4 кВ и  реконструкцию сетей 10-0,4 кВ поселения.

Для надёжного обеспечения потребителей поселения электроэнергией потребуется проведение следующих мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок

1. Строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4кВ – 3 шт.

2. Строительство сетей 10 кВ – 0,7 км.

Мероприятия на первую очередь

1. Модернизация ПС 35/10 кВ «Палкино».

2. Строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ – 2шт.

3. Строительство сетей 10 кВ – 0,3 км.

4.7.6	Связь

Существующее положение

Население, предприятия, учреждения и организации п. Палкино в целом обеспечены средствами телефонной связи общего пользования. Основным оператором этого вида связи является Псковский областной филиал ОАО «Северо-Западный Ростелеком».

В здании почты расположена АТС – SI-2000, (ул. Коммунальная, д. 4) емкостью 960 номеров.

Кабельные линии (волоконно-оптические и медные), проходящие по территории поселения, связывают АТС с опорной АТС районного центра.

Количество абонентов телефонной сети – 820.

Практически на всей территории поселения имеется возможность пользования средствами мобильной (сотовой) связи.

Проводная радиофикация отсутствует.

Проектные предложения

Телефонизация

Развитие телефонной сети общего пользования в поселении должно вестись из условия 100 % удовлетворения заявок на данный вид связи.

Генеральным планом предусматривается рост численности населения поселения к расчетному сроку (2030 г.) до 3380 человек, в т.ч. на первую очередь до 3008 чел.

Емкость АТС для 100 % обеспечения квартирного сектора, предприятий и организаций должна будет составлять к концу расчетного срока и на первую очередь в п. Палкино порядка 1100 номеров.

Для телефонизации поселения потребуется модернизация АТС с использованием современных цифровых технологий и наращивания емкости АТС.

Основой развития сетей связи будет являться переход на использование для связи между опорной и сельскими АТС волоконно-оптических кабелей. Это позволит в будущем производить неограниченное увеличение номерных емкостей любых АТС, а так же оказывать доступ в сеть Интернет на высоких скоростях.

Сотовая связь

Учитывая, что в поселении сотовой связью покрыта практически вся территория дальнейшее развитие данного вида связи должно следовать по пути повышения качества предоставляемых услуг и повышения конкурентности между операторами сотовой связи.

Радиофикация

Проводное вещание в поселении переводится на эфирное вещание.

Переход на ЧМ вещание позволяет обеспечивать население полным комплексом информационных услуг, а также обеспечивать население своевременной информацией о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Телевидение

Перспективой развития телевещания является переход с аналогового сигнала на цифровое телерадиовещание, согласно ФЦП «Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы», а также развитие кабельных систем телевизионного вещания в населенных пунктах поселения.

Мероприятия на расчетный срок

Внедрение новейших технологических достижений в области средств связи включая спутниковую связь и цифровое телерадиовещание.

Мероприятия на первую очередь

1. Обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.

2. Обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

3. Увеличение емкости телефонной сети общего пользования поселения для удовлетворения всех заявок на установку телефонов;

4. Увеличение количества пунктов Интернет для населения на основе автоматизированной сети связи района;

5. Подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах поселения.

- 5.	Перечень мероприятий по территориальному планированию

- 5.1.	Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

- 5.1.1.	Планировочно-организационные мероприятия

Развитие жилищного строительства

Генеральным планом предлагаются следующие площадки под индивидуальное жилищное строительство:

- Формирование квартала индивидуальной застройки (7,5 га на 1ую очередь, 6,5 га на расчетный срок) в северной части поселка близ д. Борохново.

- Участок, площадью 0,9 га к югу от перекрестка ул. Островской и пер. Цветочного.

- Южная сторона ул. Солнечной (от ул. Земляничной до ул. Звездной). Площадь участка 0,5 га.

- завершение квартала, расположенного к северу от ул. Солнечной, между ул. Строителей и ул. Земляничной. Площадь участка 1,2 га.

- застройка ул. Лиственной на юг по обе стороны. Площадь участка 1,1 га.

- застройка северной части ул. Набережной к северу от пересечения с ул. Комарова, за ЛЭП 10 кВ в границах поселения.

- Юго-восточный берег оз. Смолинского, к северу от пер. Школьного, участок прилегает к западной границе поселения, площадь – 0,5 га.

- Формирование квартала малоэтажной застройки с детским дошкольным учреждением (ограниченного улицами Изборская, Юбилейная, Строителей) согласно предыдущему проекту Генерального плана.

На территориях, занятых ветхим жилищным фондом предусматриваются мероприятия по реконструкции жилых кварталов, за исключением следующих участков:

- Участок набережной оз. Смолинского, расположенный к югу от Детского парка до ул. Коммунальной, согласно предыдущему проекту генерального плана, по мере амортизации жилого фонда трансформируется в рекреационную зону (зона озеленения общего пользования).

- Функциональное назначение участка набережной оз. Смолинского, расположенного к северу от Детского парка (по мере амортизации жилого фонда) до пер. Цветочного – общественно-деловая зона (за исключением одного участка).

- Участок, расположенный по адресу ул. Советская 8, предусмотрен под строительство гостиницы.

Развитие производственных территорий

Главным критерием размещения производственных объектов на территории муниципального образования «Палкино» является профиль предприятия.

Генеральным планом предлагается:

- Производство и хранение пищевых продуктов расположить в восточной части поселка, территории прилегают к ул. Псковской (участок между ул. Пролетарской и ул. Рабочей)

- Производство непищевых продуктов и объекты транспортной инфраструктуры расположить в южной части поселка вдоль ул. Островской, южнее кладбища.

- Перенос ООО «ПРТ», расположенного к востоку от хлебозавода, в южную производственную зону и разместить на его месте цех по переработке дикоросов.

- Запроектировать тракторную станцию на месте недействующей производственной площадки, расположенной в южной производственной зоне, к югу от участка, принадлежащего ООО «Стоун» и ООО «СтройТоргСервис», к западу от инвестиционной производственной площадки.

Развитие общественно-деловых зон.

Проектом генерального плана предложены следующие мероприятия:

- Строительство детского дошкольного учреждения на зарезервированной площадке (согласно материалам предыдущего генплана).

- Реконструкция комплекса районной больницы.

- Строительство объектов и организация зоны физической культуры и спорта на северном берегу Смолинского озера.

- Организация общественно-деловой зоны набережной озера Смолинского к северу от Детского парка до пер. Цветочного.

- Строительство гостиницы по адресу ул. Советская д.8.

- Создание общественно-деловой зоны набережной Смолинского озера.

- Создание инфраструктуры водного транспорта (причальных комплексов, базы-стоянки, лодочной станции), организация прогулочных маршрутов.

- Создание общественно-деловой зоны с северной стороны ул. Псковской, с противоположной стороны от хлебозавода и цеха по переработке дикоросов.

- Выделение необходимой территории для обслуживающих зон смешанного назначения (объекты придорожного сервиса) при въезде в городское поселение со стороны д. Изборск.

- Создание общественно-деловой зоны в проектируемом жилом квартале в северной части поселка вблизи существующего пруда с целью размещения объектов обслуживания шаговой доступности для проектируемого квартала.

- Выделение общественно-деловой зоны на пересечении улиц Труда и Садовой с целью размещения объектов обслуживания шаговой доступности юго-восточной части поселка.

- Выделение зоны общественного, делового и коммерческого назначения в северной части поселка вдоль улицы Изборской, вблизи улицы Новоселов.

Развитие рекреационных зон:

- Создание нового парка (зеленые насаждения общего пользования) в северной части поселка – на въезде в город со стороны д. Изборск.

- Создание капитальных спортивных сооружений и благоустройство пляжа на северном и южном берегу оз. Смолинского в границах населенного пункта.

- Создание парка на набережной озера Смолинского на участке к югу от Детского парка до ул. Коммунальной.

- Поддержание и благоустройство естественного водоема и использование его в целях рекреации.

- 5.1.2.	Жилищный фонд

1. В течение расчетного срока планируется увеличить среднюю жилищную обеспеченность населения муниципального образования «Палкино» с 23 кв. м до 33 кв. м (в т.ч. до 30 кв. м на период первой очереди) общей площади на человека. Объем нового жилищного строительства в расчете на проектную численность населения (3,4 тыс. чел.) составит порядка 42,5 тыс. кв. м (в т.ч. 18 тыс. кв. м на период первой очереди). Среднегодовой объем нового жилищного строительства составит ~ 1,8 тыс. кв. м (в т.ч. 2,0 тыс. кв.м в период первой очереди и 1,8 тыс. кв.м в период расчетного срока).

2. Проектом предусматривается сохранение существующей структуры жилищного фонда. В структуре нового строительства преимущественную часть составит индивидуальная застройка. На период первой очереди предусматривается строительство 2 малоэтажных многоквартирных домов суммарной площадью 2,2 тыс. кв.м.

- 5.1.3.	Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Мероприятия на первую очередь (2011-2020 гг.):

1. Проведение работ по установлению границ территорий объектов культурного наследия.

2. Внесение установленных границ территорий объектов культурного наследия в кадастр недвижимости по границам земельных участков, на которых в настоящее время располагаются данные объекты.

3. Распространение на территории объектов культурного наследия режима использования земель историко-культурного назначения.

4. Подготовка перечня памятников, имеющих признаки объектов культурного наследия, подготовка документов по их включению в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в соответствии с существующим законодательством.

5. Разработка единого проекта зон охраны объектов культурного наследия для объектов «Церковь Никольская с колокольней» и «каменный крест» у Никольской церкви.

Мероприятия на расчетный срок (2011-2035 гг.): Разработка проекта зон охраны для объекта культурного наследия «Селище на погосте Смолин».

- 5.1.4.	Мероприятия по развитию сферы туризма и рекреации

Мероприятия на первую очередь по развитию рекреационного комплекса местного и районного значения (2011-2020 гг.):

1. Благоустройство и озеленение мест массового отдыха населения:

- Парковая зона у здания Администрации Палкинского района по улицам Набережная, Советская, Островская, Аллея Героев;

- Детский парк на пересечении ул. Набережной и ул. Советской, по берегу оз. Смолинское, предполагается вынос ветхого жилья в водоохраной зоне озера и развитие парковой зоны по берегу в южную сторону до створа ул. Коммунальная;

- Парковая зона вокруг стадиона, пляж на берегу озера Смолинское;

- Парковая зона близ Дома культуры;

- Пляж на оз. Смолинское в устье реки Смолинки;

- Зона отдыха у водоема в северной части поселка (ул. Северная), создание благоустроенного пляжа.

2. Выделение территории для размещения объектов туристско-рекреационной инфраструктуры районного и местного значения:

- Гостиница на 50 мест по адресу ул. Советская, 8;

- Парковая зона южнее существующего Детского парка;

- Лодочная станция в новой парковой зоне южнее существующего Детского парка.

Мероприятия на расчетный срок по развитию рекреационного комплекса местного и районного значения (2011-2035 гг.):

Выделение территории для создания объектов туристско-рекреационной сферы местного значения:

- Общественно-деловая зона на ул. Набережной (предполагается к созданию в ходе реконструкции ветхой жилой застройки) – с размещением объектов: дом детского творчества, объект общественного питания и сезонное кафе под открытым небом, станция проката велосипедов, в зимний период – открытый каток;

- 2 причала и 2 лодочные станций – у стадиона и в зоне отдыха в устье р. Смолинки;

- Пешеходные и велосипедные дорожки по берегу озера Смолинское, вдоль основных улиц поселка.

- 5.1.5.	Социальная инфраструктура

Мероприятия на первую очередь (2011-2020 гг.):

Образование

- Строительство здания для МОУ ДОД «Дом детского творчества» и перебазирование данного учреждения в новое здание.

- Организация подготовительной группы для детей старшего дошкольного возраста при Палкинской средней общеобразовательной школе.

Здравоохранение

- Капитальный ремонт и переоснащение Палкинской центральной районной больницы.

- Капитальный ремонт и переоснащение Палкинского амбулаторно-поликлинического комплекса.

Культурно-досуговая деятельность

- Капитальный ремонт, компьютеризация и модернизация Палкинской бибилиотеки.

- Капитальный ремонт, компьютеризация и модернизация дома культуры МУК «Палкинское районное досуговое учреждение».

Торговля и общественное питание

- Резервирования территории для организации временных ярмарок, сезонных рынков, рынков выходного дня.

- Расширение сети объектов общественного питания – создание объекта общественного питания на берегу Смолинского озера.

- Строительство торгового комплекса на ул. Псковская (район д. 10).

Мероприятия на расчетный срок (2011-2035 гг.):

Образование

- Капитальный ремонт детского сада «Тополек».

- Капитальный ремонт Палкинской средней общеобразовательной школы.

Культурно-досуговая деятельность, конфессиональные объекты, спорт

- Строительство нового муниципального многофункционального здания, в составе которого будет универсальный спортивный зал и бассейн.

Торговля и общественное питание

- Расширение сети объектов общественного питания – создание объекта общественного питания в районе пересечения ул.Набережная и ул.Советская.

Мероприятия на перспективу (за пределами 2035 г.):

- В соответствии с предложениями Схемы территориального планирования Палкинского района Псковской области на перспективу (за пределами расчетного срока) предлагается пристроить к Палкинскому детскому саду «Тополёк» здание бассейна.

- 5.1.6.	Транспортная инфраструктура

Мероприятия на расчетный срок

Внешний транспорт

- Приведение в нормативное состояние а/д регионального или межмуниципального значения: Псков – Кислово – Палкино, Старый Изборск – Палкино – Остров.

- Реконструкция а/д Палкино – Харино с присвоением ей статуса региональной и строительство юго-восточного обхода п. Палкино в связи с сооружением автодорожного маршрута регионального значения Харино – Жилино – Палкино – Слопыгино – Красино – выход на автомобильную дорогу федерального значения М-20.

- Организация новых автобусных маршрутов по направлению Харино – Жилино – Палкино – Слопыгино – Красино – выход на автомобильную дорогу федерального значения М-20.

- Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения: Палкино – Шурпалово, Палкино – Сысоево, Палкино – Рубцово, подъезд к д. Пахомово.

- Реконструкция существующего автопавильона с сооружением на его территории современной автостанции.

- Сооружение станции технического обслуживания автомобилей на 5 постов в южной части поселка.

Поселковая улично-дорожная сеть и транспорт

- Сооружение новых дуговых поселковых дорог:

- ул. Труда и её продолжение на юго-восток до ул. Островская с выходом на ул. Заречная (протяженность нового участка 0,6 км);

- пара улиц с односторонним движением транспорта – ул. Смольная/ул. Новоселов – ул. Солнечная и её продолжение до ул. Псковская – ул. Пролетарская (протяженность нового участка 0,3 км);

- пер. Новый – ул. Набережная – ул. Заречная (протяженность нового участка 0,1 км).

- новая дорога, соединяющая продолжение ул. Строителей и ул. Изборская (протяженность нового участка 0,6 км).

- Приведение в нормативное состояние существующих поселковых дорог с их соответствующим благоустройством (устройство водоотводящих лотков, тротуаров, установкой малых архитектурных форм и пр.).

- Строительство новых участков улиц в жилой застройке и проездов (3,0 км).

- Устранение грунтовых разрывов на существующей сети улиц и проездов.

- Организация развитой сети пешеходных направлений, объединяющих между собой жилые, общественно-деловые, производственные и рекреационные зоны с сооружением на отдельных участках велосипедных дорожек.

- Строительство гаражного комплекса на 200 машино-мест по продолжению ул. Солнечная.

- Организация «гостевых» автостоянок (для временного хранения автомобилей) в пределах центральной части поселка, в южной производственной зоне, а также в зоне спортивного стадиона.

- Сооружение 3-х причальных комплексов, лодочной станции с базой стоянкой маломерного флота и организация водных прогулочных маршрутов на оз. Смолинское.

В том числе мероприятия на первую очередь

Внешний транспорт

- Приведение в нормативное состояние а/д регионального или межмуниципального значения: Псков – Кислово – Палкино, Старый Изборск – Палкино – Остров.

- Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения: Палкино – Шурпалово, Палкино – Сысоево, Палкино – Рубцово, подъезд к д. Пахомово.

- Реконструкция существующего автопавильона с сооружением на его территории современной автостанции.

- Сооружение станции технического обслуживания автомобилей на 5 постов в южной части поселка.

Поселковая улично-дорожная сеть и транспорт

- Сооружение новых дуговых поселковых дорог:

- пара улиц с односторонним движением транспорта – ул. Смольная/ул. Новоселов – ул. Солнечная и её продолжение до ул. Псковская – ул. Пролетарская (протяженность нового участка 0,3 км);

- новая дорога, соединяющая продолжение ул. Строителей и ул. Изборская (протяженность нового участка 0,6 км).

- Приведение в нормативное состояние существующих поселковых дорог с их соответствующим благоустройством (устройство водоотводящих лотков, тротуаров, установкой малых архитектурных форм  и пр.).

- Строительство новых участков улиц в жилой застройке и проездов (1,9 км).

- Устранение грунтовых разрывов на существующей сети улиц и проездов.

- Организация развитой сети пешеходных направлений, объединяющих между собой жилые, общественно-деловые, производственные и рекреационные зоны с сооружением на отдельных участках велосипедных дорожек.

- Организация «гостевых» автостоянок (для временного хранения автомобилей).

- Сооружение причального комплекса, лодочной станции с базой стоянкой маломерного флота и организация водных прогулочных маршрутов на оз. Смолинское.

- 5.1.7.	Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Мероприятия на расчетный срок:

1. Развитие системы водоснабжения в поселке в соответствии с объемами нового строительства объектов жилья и соцкультбыта.

Мероприятия на первую очередь:

1. Построить водопроводные сети (3,5 км).

2. Провести реконструкцию водопроводных сетей и водозаборных скважин.

3. Разработать проект и обустроить зоны санитарной охраны второго и третьего поясов источников водоснабжения.

Водоотведение

Мероприятия на расчетный срок:

1. Осуществить проектирование и строительство канализационных сетей для районов нового строительства.

2. Предусмотреть систему водоотведения поверхностного стока, с подачей его на очистные сооружения.

Мероприятия на первую очередь:

1. Провести реконструкцию очистных сооружений и канализационных сетей.

2. Осуществить строительство сетей канализации (2,0 км).

Газоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

1. Окончательная газификация жилищного фонда поселения природным газом (прокладка распределительных газопроводов).

2. Диагностика газораспределительных систем для обеспечения безопасных условий эксплуатации.

Мероприятия на первую очередь

1. Прокладка внутрипоселковых газопроводов к объектам нового строительства – 0,5 км.

2. Строительство ГРП.

Теплоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

1. Реконструкция тепловых сетей с оптимизацией диаметров для возможности присоединения нового строительства.

2. Перевод источников теплоты индивидуального жилищного строительства на природный газ.

3. Внедрение энергосберегающих технологий, отвечающих современным требованиям к оборудованию и КИП для обеспечения  качественного регулирования потребления тепловой энергии.

Мероприятия на первую очередь

1. Техническое переоснащение существующих котельных с переводом их на газ.

2. Использование для децентрализованного теплоснабжения автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, с возможностью перевода на природный газ.

Электроснабжение

Мероприятия на расчетный срок

1. Строительство новых трансформаторных подстанций10/0,4кВ – 3 шт.

2. Строительство сетей 10 кВ – 0,7 км.

Мероприятия на первую очередь

1. Модернизация ПС 35/10 кВ «Палкино».

2. Строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ – 2 шт.

3. Строительство сетей 10 кВ – 0,3 км.

Связь

Мероприятия на расчетный срок

Внедрение новейших технологических достижений в области средств связи включая спутниковую связь и цифровое телерадиовещание.

Мероприятия на первую очередь

1. Обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.

2. Обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптоволоконные кабели;

3. Увеличение емкости телефонной сети общего пользования поселения для удовлетворения всех заявок на установку телефонов;

4. Увеличение количества пунктов Интернет для населения на основе автоматизированной сети связи района;

5. Подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах поселения.

- 5.2.	Охрана окружающей среды. Озеленение территории

- 5.2.1.	Мероприятия по охране окружающей среды

Первая очередь

- Вынос лесопильного производства ООО «ПРТ» в южную промышленную зону поселения;

- Вынос продуктовых складов на пересечении улицы Изборской и Цветочного переулка на улицу Псковскую с осуществлением мероприятий по сокращению проектной санитарно-защитной зоны;

- Разработка проекта санитарно-защитной зоны промышленной зоны на юге поселения;

- Осуществление мероприятий по сокращению проектной санитарно-защитной зоны от продуктовых складов в юго-западной части поселения;

- Разработка проекта и организация с соблюдением требуемых режимов 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- Ремонт очистных сооружений и водопроводных сетей;

- Мониторинг ситуации и своевременная ликвидация несанкционированных свалок;

- Разработка и осуществление мероприятий по утилизации пришедших в негодность и запрещённых к применению пестицидов и минеральных удобрений;

- Организация пунктов сбора, приема и заготовки вторичного сырья;

- Проведение инвентаризации зеленых насаждений в целом и озелененных территорий общего пользования в частности;

- Организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов.

Расчетный срок

- Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения окружающей среды с последующей актуализацией данных;

- Перевод котельных поселения на газовое топливо;

- Обозначение границ водоохранных и прибрежных защитных полос на местности для всех водных объектов, расположенных на территории поселения;

- Организация зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей;

- Проведение эколого-просветительского образования населения.

- 5.2.2.	Мероприятия по развитию системы озеленения

- Озеленение территории к юго-западу и к востоку от МОУ «Палкинская средняя общеобразовательная школа»;

- Озеленение территории вокруг водоема в северной части поселения с развитием организованной пляжной территории;

- Создание единой озелененной территории вокруг оз. Смолинского с развитием двух организованных пляжных территорий – в северной береговой части близ стадиона и в устье реки Смолинки;

- Благоустройство существующих озелененных территорий, особенно в местах скопления людей, с использованием разнообразных форм озеленения, в том числе пейзажных композиций, внедрение малых скульптурных форм, освещения;

- Развитие и увеличение доли озеленения улично-дорожной сети;

- Развитие озелененных территорий ограниченного пользования: благоустройство и оформление территорий детских садов, школ, больниц;

- Строительство детских площадок и зон активного отдыха, спортивных площадок, озеленение средневысотными и кустарниковыми насаждениями, создание клумб, газонов в жилых кварталах и на придомовых участках;

- Увеличение доли защитных озеленений, особенно на границе с источниками загрязнения окружающей среды: предприятиями, транспортными магистралями и др.

- Внесение озелененных территорий в кадастровый учет с выделением земельных участков под ними,

- Разработка единой схемы и программы озеленения городского поселения.

- 6.	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Сегодня на территории муниципального образования «Палкино» Палкинского района Псковской области имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территории.

Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

- 6.1.	Опасные процессы и явления природного характера

По ГОСТу Р 22.0.03-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения», природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. На рассматриваемой территории такие ситуации могут вызываться следующими факторами.

- Опасные геологические процессы

В южной части муниципального образования «Палкино» расположены отдельные участки с уклонами поверхности 20% и более. На этих территориях возможно развитие эрозионных процессов.

Большая часть муниципального образования подвержена процессам подтопления.

- Опасные метеорологические явления и процессы

На территории муниципального образования распространены следующие неблагоприятные метеорологические явления: ураганы, смерчи, метели, сильные снегопады, заморозки.

При ураганах, смерчах может быть разрушена кровля жилых и административных зданий, хозяйственных построек, прекращение электроснабжения в результате обрыва проводов воздушных ЛЭП.

В зимнее время в результате длительных метелей и сильных снегопадов вероятно возникновение снежных заносов на дорогах, обрушение кровель зданий, прекращение транспорт6ного сообщения и, как следствие, нарушение жизнеобеспечения населения (доставка продуктов питания, снабжение ГСМ, экстренная медицинская помощь, пожаротушение и пр.).

В результате поздних заморозков весной могут гибнуть посевы сельскохозяйственных культур.

Неблагоприятные метеорологические условия могут привести к возникновению ЧС, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, затруднениями в работе всех видов транспорта (автомобильного), ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, нарушениями в системе ЖКХ, повреждением (обрывом) ЛЭП, обрушением слабо-укрепленных конструкций, нарушениями в работе дорожно-коммунальных служб, увеличением пострадавших при ДТП на дорогах местного значения, подтоплением пониженных участков местности, неисправностей и замусоривания ливневых стоков. В результате грозовых явлений возможно возникновение лесных пожаров, а также возгораний построек в жилом секторе.

- 6.2.	Опасные процессы и явления техногенного характера

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций, в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97, на территории муниципального образования «Палкино» относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

- промышленные аварии и катастрофы:

- радиационно-опасные объекты;

- химически опасные объекты экономики (склады хранения опасных химических веществ).

- аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах экономики;

- опасные происшествия на транспорте:

- автомобильный транспорт.

4.	аварии на объектах инженерной инфраструктуры

Аварии на радиационно-опасных объектах

На территории городского поселения отсутствуют радиационно-опасные объекты. Сложная радиационная обстановка может сложиться в результате наземного ядерного взрыва в г. Псков. По оценкам администрации городского поселения радиационные потери среди населения составят:

- безвозвратные – 34 человек;

- санитарные – 117 человек;

- потери сельскохозяйственных животных – 20 голов.

При нападении противника (воздушном или действии диверсионно-разведывательных групп) на объекты жизнеобеспечения может сложиться следующая обстановка:

- будет нарушена телефонная связь;

- будет прекращена подача электроэнергии;

- прекращена подача газа;

- нарушится автомобильное сообщение с объектами и населенными пунктами, расположенными за рекой;

- на 2 суток будет прервано снабжение ГСМ;

- прекратиться плановое материально-техническое снабжение и поставки по кооперции.

Радиоактивное загрязнение муниципального образования также возможно в случае аварии на Ленинградской АЭС, расположенной в 300 км. По данным прогноза в случае возникновения аварийной ситуации на Ленинградской АЭС глубина следа радиоактивного облака, при 10% выбросе активной зоны реактора, может достигать 65 км и затронуть территорию Палкинского района площадью до 930 кв.км, с населением до 9,5 тыс.чел.

В случае падения объекта с ядерным источником энергии на территорию городского поселения вероятно разрушение и сгорание конструкций установки в верхних слоях атмосферы с выпадением на поверхность радиоактивных частиц и частей конструкции летательного аппарата. При этом основными источниками радиоактивного заражения местности могут быть:

- частицы ядерного топлива (уран-235, 238; плутоний-239);

- продукты ядерной реакции деления (цезий-137. стронций-90, йод-131 и другие);

- части конструкции ядерного источника энергии.

Аварии на химически опасных объектах

К химически опасным объектам относятся склады хранения химических веществ, используемых в качестве удобрений, протравителей семян, средства борьбы с сорняками, а также вещества с истекшим сроком хранения и неиспользованные, запрещенные к применению. На территории муниципального образования химически опасные объекты отсутствуют.

Аварии на взрывопожароопасных объектах

На территории муниципального образования «Палкино» к взрывопожароопасным объектам относятся хлебозавод, котельные, АЗС №5.

АЗС №5, филиал «Псковская нефтебаза» ООО СО «Псковнефтепродукт», расположена в южной части п. Палкино. При наиболее опасном сценарии развития чрезвычайной ситуации зона действия поражающих факторов составит порядка 180 метров. Количество погибших составит 1 чел среди персонала и 2 чел среди населения. На АЗС существует разработанный Паспорт безопасности опасного объекта.

Аварии на АЗС могут приводить к разливам горючего и являться причинами пожаров. Пожары на АЗС в основном возникают в резервуарах, автоцистернах и топливоразборных колонках. В резервуарах и автоцистернах пожар, как правило, начинается со взрыва паровоздушной смеси. Пожар может возникнуть на дыхательной арматуре вследствие перелива горючего, нарушения герметичности резервуара, задвижек, фланцевых соединений, а также локальных очагов на топливоразборных колонках.

Развитие пожара зависит от места возникновения, размеров очага горения, устойчивости конструкции резервуара, наличия средств автоматической противопожарной защиты и удаленности сооружений друг от друга, а также своевременности начала мероприятий по тушению очага пожара и времени прибытия подразделений ГПС.

Возможные варианты развития аварий на АЗС и автоцистернах подразделяются на следующие уровни:

1. Первый – возникновение пожара в пределах одного резервуара или автоцистерны без влияния на смежные.

2. Второй – распространение пожара с одного резервуара (автоцистерны) на резервуарную группу.

3. Третий – развитие пожара с возможным разрушением смежных резервуаров, зданий и сооружений АЗС, а также поражение опасными факторами пожара работников АЗС и людей на близлежащей территории.

Каждая аварийная ситуация при сочетании определенных условий может иметь различные стадии развития.

Пожары от удара молнии или вторичного проявления атмосферного электричества возникают в случае малоэффективной молниезащиты резервуаров. Пожары возникают при замере уровня горючего и отборе проб, как правило, начинаются со взрыва в газовом пространстве резервуара.

Пожары от загазованности могут возникнуть от различных источников зажигания при повышенной загазованности территории у резервуаров, автоцистерн и ТРК. Источниками зажигания могут быть автомобили на АЗС, неисправные электроустановки, несоблюдение правил при курении и другие источники открытого огня.

Возможно возникновение пожаров при зачистке и ремонте резервуаров.

На территории муниципального образования расположено три котельных. Котельная центральной районной больницы расположена на севере п. Палкино, была введена в эксплуатацию в 1977 г. Данная котельная отапливает больницу и поликлинику.

Котельная «Центральная» эксплуатируется с 1976 г, имеет три котла. Расположена в западной части поселка, отапливает жилые дома.

Котельная «Школьная» работает с 1987 г на природном газе, количество котлов – 2 единицы. Котельная расположена на юго-западе поселка, отапливает школу и жилые дома.

По сведениям из Паспорта безопасности муниципального образования «Палкино» на территории поселка сохраняется высокая вероятность возникновения пожаров в жилом секторе. Несмотря на то, что по данным администрации муниципального образования, износ жилого фонда составляет порядка 2 %, жилая застройка представлена в основном деревянными строениями, что увеличивает риск возникновения пожаров в жилой застройке. Риск возникновения пожаров в жилой застройке увеличивается в результате несоблюдения населением правил пожарной безопасности. Большая часть пожаров возникает из-за неудовлетворительного состояния печного отопления и электропроводки, в результате замусоривания территорий домовладений легкосгораемыми предметами.

К пожароопасным объектам относятся также участки газопроводов. На территории муниципального образования магистральные газопроводы отсутствуют, есть только межпоселковые. В результате возникновения аварийной ситуации на линейной части газопровода возможен выброс газа без воспламенения и с воспламенением. Возможными причинами аварий на газопроводе могут быть дефекты труб и арматуры, коррозия трубопроводов, физический износ, механическое повреждение или температурная деформация, нарушение правил эксплуатации, брак строительно-монтажных работ, преднамеренные действия.

Опасные происшествия на транспорте

По данным из паспорта территории муниципального образования на основе анализа статистических данных следует, что на территории городского поселения сохраняется низкая вероятность возникновения ДТП на дорогах.

Опасность возникновения ЧС на транспорте связана с перевозимыми по автодорогам опасными грузами – АХОВ (наиболее часто перевозят аммиак и хлор), взрыво- и пожароопасные вещества (ГСМ – горюче-смазочные материалы и СУГ- сжиженный углеводородный газ). По сведениям администрации через территорию муниципального образования не проходят пути перевозки АХОВ.

Аварии на автомобильном транспорте происходят по различным причинам, зависящим как от человеческого фактора (нарушение правил дорожного движения), так и от технического состояния дорожных путей (неровности покрытий с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог и остановок общественного транспорта, качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и другие факторы).

Аварии на объектах инженерной инфраструктуры

Нарушение технологической дисциплины, мер безопасности или пренебрежение предупредительными мерами противодействия опасным климатическим явлениям могут стать причиной аварий на коммунально-энергетических сетях, нарушений нормальной жизнедеятельности населения и функционирования объектов.

Водоснабжение. Наиболее часты аварии на разводящих сетях, насосных станциях, напорных башнях.

При авариях на коллекторах канализационных сетей фекальные воды могут попасть в водопровод и водоемы области, что приведет к инфекционным и другим заболеваниям.

Электроснабжение. При обрывах проводов почти всегда происходят короткие замыкания, а они в свою очередь приводят к пожарам. При отсутствии электроэнергии, прекращается подача воды и тепла, нарушается работа предприятий и организаций.

Теплоснабжение. При авариях на теплотрассах, в котельных и разводящих сетях население, предприятия и организации могут остаться без тепла.

- 6.3.	Мероприятия по защите от чрезвычайных природных и техногенных процессов

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- создание надежной системы оповещения;

- накопление фонда защитных сооружений;

- планирование и проведение эвакуационных мероприятий комбинированным способом, подготовка загородной зоны для приема и размещения эвакуированного населения;

- обеспечение населения средствами индивидуальной защиты;

- всеобщее обязательное обучение населения способам защиты от оружия массового поражения;

- обеспечение защиты продовольствия, воды от заражения;

- организация радиационного, химического и бактериологического наблюдения, разведки и лабораторного контроля;

- проведение режимных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

В настоящее время в муниципальном образовании «Палкино» разработаны: План гражданской обороны, План эвакуации населения в военное время, а также паспорт безопасности территории.

При угрозе нападения противника будут проведены следующие мероприятия:

- перевод наиболее важных производств на автономное энергоснабжение,

- централизованное распределение и использование автомобильного и гужевого транспорта,

- максимальное снижение потребностей ГСМ из имеющихся на объектах запасов,

- создание неприкосновенного запаса ГСМ, запасных частей и комплектующих изделий,

- перераспределение рабочей силы с учетом обстановки.

В целях предупреждения или снижения последствий крупных производственных аварий, катастроф или стихийных бедствий на территории поселения в настоящее время организуется:

- совершенствование системы оповещения и связи в чрезвычайных ситуациях;

- поддержание в постоянной готовности защитных сооружений;

- герметизация или подготовка к ней системы водоснабжения, наземных зданий и сооружений для укрытия работников объекта и населения, сельскохозяйственных животных. Продовольствия, продуктов питания и фуража;

- подготовка к эвакуации населения, сельскохозяйственных животных, продовольствия, материальных ценностей, фуража;

- подготовка населения к действиям в различных аварийных ситуациях и при стихийных бедствиях;

- подготовка объектов к безаварийной остановке производства;

- подготовка котельных к работе на резервном топливе, создание его трехсуточного запаса.

Для укрытия населения используются противорадиационные укрытия (10 единиц) на 4585 человек, также в случае начала военных действий и при возникновении ЧС население порядка 800 чел. муниципального образования будет укрываться в подвалах индивидуальных домов, погребах (128 единиц).

В случае возникновения ЧС, а также при начале военных действий на территории муниципального образования оповещение будет осуществляться следующим образом:

1. По системе централизованного оповещения поселения в составе:

- СЦВ для оповещения руководящего состава ГО;

- электросирены.

2. По радио.

3. По каналам телевизионного вещания.

На трубопроводном транспорте необходимо проведение следующих мероприятий:

- районирование газопроводов, разграничение участков с разной степенью вероятности возникновения аварий;

- систематический визуальный контроль местности, по которой проложены газопроводы;

- контроль антикоррозийной защиты труб;

- своевременный вывод из эксплуатации газопроводов в силу их изношенности;

- систематический анализ почвы и воды на содержание в них углеводородов.

Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий аварий на автомобильном транспорте:

- постоянный контроль за состоянием автомобильных дорог, техническим состоянием автомобилей;

- своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог;

- поддержание в постоянной готовности сил и средств для своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог;

- соблюдение технологических норм и правил эксплуатации автомобилей;

- организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.

- В соответствии со СНиП 2.01.15-90 («Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов») в качестве основных противоэрозионных мероприятий следует предусматривать:

- агролесомелиорацию (посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников);

- закрепление грунтов;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории.

- В соответствии со СНиП 2.01.15-90 («Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов») в качестве основных профилактических мероприятий для защиты от подтопления следует предусматривать:

- устройство постоянных и временных водостоков и дорог с водоотводом;

- локальные средства инженерной защиты (пластовые, пристенные и кольцевые дренажи, организация стока дождевых и талых вод с крыш);

- предупреждение утечек из водонесущих коммуникаций и емкостей с жидкостями – создание сопутствующих дренажей.

Основные мероприятия по защите территории и населения от опасных метеорологических явлений и процессов:

- защита от ветровых нагрузок. При строительстве зданий и сооружений необходимо предусматривать конструкции, способные принимать ветровые нагрузки при скорости ветра более 23 м/с;

- защита от сильных морозов. Необходимо предусматривать теплоизоляцию помещений, коммуникаций тепло-, газо- и водоснабжения;

- защита от атмосферных осадков, подтопления фундаментов. Необходимо предусматривать устройство водонепроницаемой отмостки по периметру зданий и планировку территории с уклонами в сторону ливневой канализации;

- защита от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала. Необходимо предусматривать устройство систем молниезащиты и заземления, систем уравнивания потенциалов.

- Противопожарные мероприятия

На уровне поселений должны осуществляться следующие противопожарные мероприятия:

- при строительстве зданий и сооружений необходимо учитывать ширину проездов достаточную для подъезда пожарных автомобилей;

- на территории поселения необходимо предусматривать размещение источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;

- создание и обучение добровольных пожарных формирований, обучение населения правилам поведения при возникновении пожара;

- постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда, очистка территории от малоценных легкосгораемых строений (заборы, сараи);

- оснащение производственных объектов системами автоматического обнаружения и тушения пожаров.

В настоящее время на территории муниципального образования «Палкино» расположена пожарная часть № 22.

Мероприятия должны осуществляться единым комплексом в течение всего расчетного срока Генерального плана.

- 7.	Технико-экономические показатели

| Показатели | Ед. изм. | Исх. год 2011 г. | I очередь 2020 г. | Расчет-ный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Территория Общая площадь земель в границах муниципального образования - всего, в т.ч.: | га | 220 | 236 | 236 |
| 2. Население |  |  |  |  |
| Численность населения | тыс. чел. | 3,15 | 3,0 | 3,4 |
| Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
| - население младше трудоспособного возраста 0-15 лет | % | 16 | 15 | 14 |
| - население в трудоспособном возрасте (муж. 16-59 лет, жен. 16-54 лет) | % | 58 | 58 | 57 |
| - население старше трудоспособного возраста | % | 26 | 27 | 29 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| Жилищный фонд - всего | тыс. м2 % | 73,2 100 | 90,0 100 | 112,5 100 |
| Из всего фонда: |  |  |  |  |
| - многоквартирные жилые дома | тыс. м2 % | 39,4 54 | 41,6 45 | 41,6 37 |
| - индивидуальные жилые дома с участками | тыс. м2 % | 33,8 46 | 48,4 54 | 70,9 63 |
| Убыль жилищного фонда | тыс. м2 % | - | 1,2 | 3,2 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | - | 88,0 | 112,5 |
| Новое жилищное строительство - всего | тыс. м2 % | - | 18 100 | 42,5 100 |
| - многоквартирные жилые дома | тыс. м2 % | - | 2,2 1,4 | - |
| - индивидуальные жилые дома с участками | тыс. м2 % | - | 15,8 98,6 | 42,5 100 |

| Средняя обеспеченность населения общей площадью |  | м2/чел. |  | 23,2 |  | 30,0 |  | 33,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские сады |  | мест |  | 140 |  | 152 |  | 152 |  |  |
| Общеобразовательные учреждения |  | мест |  | 754 |  | 754 |  | 754 |  |  |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения |  | пос./см |  | 140 |  | 140 |  | 140 |  |  |
| Больницы |  | число коек |  | 39 |  | 39 |  | 39 |  |  |
| Дома культуры |  | место |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  |  |
| Спортивные залы |  | м2 площа-ди пола |  | 288 |  | 1200 |  | 1200 |  |  |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс |  | ед. |  | - |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Предприятия общественного питания |  | мест |  | 188 |  | 248 |  | 308 |  |  |
| Рынки |  | м2 общей площади |  | 2100 |  | 2100 |  | 2100 |  |  |
| Гостиницы |  | мест |  | - |  | 50 |  | 50 |  |  |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность улично-дорожной сети В том числе: |  | км |  | 20,4 |  | 25,3 |  | 27,3 |  |  |
| главных улиц, поселковых дорог |  | км |  | 7,3 |  | 10,2 |  | 11,1 |  |  |
| улиц в жилой застройке, проездов |  | км |  | 13,1 |  | 15,0 |  | 16,1 |  |  |
| Плотность поселковой сети на застроенных территориях |  | км/км2 |  | 3,5 |  | 3,8 |  | 4,3 |  |  |
| Уровень автомобилизации |  | легк. авт./ 1000 жит. |  | 178 |  | 225 |  | 300 |  |  |
|  | 6. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.1. Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды. |  | млн. кВт. час. |  | 3,6 |  | 4,2 |  | 5,6 |  |
|  | 6.1.2. Потребность в электроэнергии на 1 чел. в год на коммунально-бытовые нужды. |  | кВт. час |  | 1155 |  | 1400 |  | 1650 |  |
|  | 6.2. Газоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.1. Потребление природного газа на коммунально-бытовые нужды – всего, в т.ч.: |  | млн. м3 /год |  | н/д |  | 6,6 |  | 10 |  |

| - тепловые источники, | млн. м3 /год | н/д | 6,0 | 7,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - приготовление пищи и горячей воды. | млн. м3 /год | н/д | 0,6 | 0,7 |
| 6.3. Теплоснабжение: 6.3.1. Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды ЖКС – всего, в т.ч.: | Гкал/ час | н/д | 10,5 | 12,9 |
| - автономные источники тепла. | Гкал/ час | н/д | 5,7 | 8,2 |
| 6.4. Водоснабжение: |  |  |  |  |
| 6.4.1. Суммарное водопотребление | тыс. м3/сут. | н/д | 0,85 | 0,94 |
| 6.4.2. Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут. | н/д | 0,85 | 0,94 |
| 6.4.3. Водопотребление в среднем на 1 чел. | л/сут. | н/д | 160 | 160 |
| 6.5. Канализация: |  |  |  |  |
| 6.5.1. Общее поступление сточных вод | тыс. м3/сут. | н/д | 0,64 | 0,70 |
| 6.5.2. Производительность канализационных очистных сооружений | тыс. м3/сут. | н/д | 0,64 | 0,70 |
| 7. Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| Количество бытовых отходов | м3/год | 4414 | 4200 | 4800 |

- Приложения

- Приложение №1

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция)

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; - помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - здания управления, конструкторские бюро; - здания административного назначения; - научно-исследовательские лаборатории; - поликлиники; - спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; - бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели, гостиницы; - гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - пожарные депо; - местные и транзитные коммуникации, ЛЭП; - электроподстанции, нефте- и газопроводы; - артезианские скважины для технического водоснабжения; - водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - автозаправочные станции; - станции технического обслуживания автомобилей; - в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | - жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; - зоны отдыха; - территории курортов, санаториев и домов отдыха; - территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; - коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; - а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - спортивные сооружения, детские площадки; - образовательные и детские учреждения, - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать - объекты по производству лекарственных веществ; - лекарственных средств и (или) лекарственных форм; - склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - объекты пищевых отраслей промышленности; - оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны

- Приложение №2

Установленные регламенты хозяйственной деятельности водоохранных зон и прибрежных защитных полос (в соответствии с Водным кодексом РФ от 4.12.2006 г. №201-ФЗ статья 65)

| Зоны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Водоохран-ная зона | - использование сточных вод для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. | - проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются: - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |

- Приложение №3

Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»)

| Наимено-вание зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I пояс ЗСО | - все виды строительства; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - размещение жилых и хозяйственно бытовых помещений; - спуск сточных вод, в т.ч. водного транспорта; - купание, стирка белья, водопой скота; - другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | - ограждение; - планировка территории; - озеленение; - отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС. |
| II пояс ЗСО | - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли; - размещение складов ГСМ, ядо-химикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; - размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; - применение удобрений и ядохимикатов; - расположение стойбищ и выпас скота; - рубка главного пользования и реконструкция; - сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод | - купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации - рубки ухода и санитарные рубки леса - новое строительство с организацией отвода стоков на КОС - добыча песка, гравия, дноуглу-бительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором - отведение сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям - санитарное благоустройство территории населенных пунктов |
| III пояс ЗСО | - размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; - применение удобрений и ядохимикатов; - расположение стойбищ и выпас скота; - рубка главного пользования и реконструкция; - сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод |  |

- Приложение №4

Состав зон охраны

Помимо границы территорий объектов культурного наследия в проектах зон охраны показываются:

A) Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Б) Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

B) Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранной зоны устанавливаются с учетом следующих требований:

- а)	запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- б)	ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

- в)	ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

- г)	обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

- д)	сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

- е)	благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов;

- ж)	обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;

- з) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков;

- и) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются с учетом следующих требований:

- а)	ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе касающееся , пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

- б)	ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

- в)	сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков;

- г)	обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

- д)	ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

- е)	обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

- ж)	сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

- з)	обеспечение сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов;

- и) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия.

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны охраняемого природного ландшафта устанавливаются с учетом следующих требований:

- а)	запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства;

- б)	обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его защиты от динамических воздействий;

- в)	сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта;

- г)	сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

- д)	иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта.

На территории археологических памятников запрещаются все виды хозяйственной деятельности, связанные с земляными работами, за исключением работ направленных на сохранение объектов археологического наследия. Основными видами работ по сохранению археологического наследия являются спасательные археологические полевые работы (раскопки и разведки). Работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия (далее - археологические полевые работы) проводятся на основании выдаваемого сроком не более чем на один год, в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, разрешения (открытого листа) на право проведения работ определенного вида на объекте археологического наследия.

Любые земляные работы на земельных участках, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия (памятники археологии) могут производиться только при наличии в проектной документации раздела по обеспечению сохранности объекта культурного наследия и согласования проектной документации с органом исполнительной власти, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия Псковской области.

- Приложение №5

В зависимости от типа памятника рекомендуются следующие параметры при определении границ территории объектов археологического наследия:

Для курганов высотой: – от 1 м – не менее 50 м от подошвы кургана по всему его периметру;

- до 2 м – не менее 75 м от подошвы кургана по всему его периметру;

- до 3 м – не менее 125 м от подошвы кургана по всему его периметру;

- свыше 3 м – 150 м от подошвы кургана по всему его периметру;

При проектировании рекомендуется учитывать в качестве временной охранной зоны для памятников археологии, расположенных в непосредственной близости от планируемых объектов (транспортных и инженерных коммуникаций) следующие отступы от границ объектов культурного наследия:

- для проезжей части магистралей скоростного и непрерывного движения на плоском рельефе – не менее 50 м;

- для сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) – 15м;

- для других подземных инженерных сетей – 5 м.

На территории археологических памятников запрещаются все виды хозяйственной деятельности, связанные с земляными работами, за исключением работ направленных на сохранение объектов археологического наследия. Основными видами работ по сохранению археологического наследия являются спасательные археологические полевые работы (раскопки и разведки). Работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия (далее - археологические полевые работы) проводятся на основании выдаваемого сроком не более чем на один год, в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, разрешения (открытого листа) на право проведения работ определенного вида на объекте археологического наследия.

Любые земляные работы на земельных участках, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия (памятники археологии) могут производиться только при наличии в проектной документации раздела по обеспечению сохранности объекта культурного наследия и согласования проектной документации с органом исполнительной власти, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия Псковской области.

В соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 г.: 2,78 койко-дня на чел. в год в круглосуточном стационаре и 0,59 пациенто-дня в дневном стационаре

В пересчете на койки на 1 тыс. жителей это примерно 8,42 коек круглосуточного стационара и 2,19 коек дневного стационара.

Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».