СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение ................................................................................................... | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Состав проектных материалов ............................................................ | 8 |
| 1. | Цели и задачи генерального плана сельского поселения «Васильевская волость»................................................................ | 9 |
| 2. | Основные сведения о поселении. Краткая историческая справка | 11 |
|  | Схема «Положение сельского поселения «Васильевская волость» в составе Палкинского муниципального района................................. | 13 |
| 3. | Природно-ресурсный потенциал сельского поселения ................. | 15 |
|  | 3.1. Климат ......................................................................................... | 15 |
|  | 3.2. Гидрологическая характеристика. Обеспеченность поверхностными водами ....................................................................... | 17 |
|  | 3.3. Инженерно-геологическая характеристика ........................... | 18 |
|  | 3.3.1. Рельеф.............................................................................. | 18 |
|  | 3.3.2. Геологическое строение............................................... . | 18 |
|  | 3.3.3. Гидрогеологические условия......................................... | 19 |
|  | 3.3.4 .Сельскохозяйственные мелиорации............................. | 21 |
|  | 3.3.5. Минерально-сырьевые ресурсы................................... | 22 |
|  | 3.3.6. Рыбохозяйственный фонд ............................................ | 24 |
|  | 3.4. Лесной фонд, лесные ресурсы................................................... | 26 |
|  | 3.4.1. Общая характеристика лесного фонда.......................... | 26 |
|  | 3.4.2. Использование лесных ресурсов ................................... | 26 |
|  | 3.5. Земельный фонд........................................................................... | 27 |
|  | 3.6. Объекты культурного наследия ................................................ | 29 |
| 4. | Комплексная эколого-градостроительная оценка территории муниципального образования. Нормативные территориальные ограничения ............................................................................................. | 35 |
| 5. | Оценка территории муниципального образования «Васильевская волость» для целей комплексного развития ................................... | 38 |
|  | 5.1. Экономическая база развития поселения ................................. | 38 |
|  | 5.2. Население. Демографическая ситуация. Расселение............... | 41 |
|  | 5.3. Жилищный фонд ....................................................................... | 46 |
|  | 5.4. Социальная инфраструктура..................................................... | 47 |
| 6. | Планировочная организация территории ....................................... | 51 |
|  | 6.1. Зоны с особыми условиями использования территории и регламенты хозяйственной деятельности..................................…......... | 51 |
|  | 6.2. Существующая архитектурно- планировочная организация территории ................................................................................................ | 61 |
|  | Схема современного использования территории сельского поселения «Васильевская волость». Зоны с особыми условиями использования территории. Состояние окружающей среды.............. | 63 |
|  | 6.3. Проектная планировочная структура и функциональное зонирование территории поселения……………………………............ | 65 |
|  | 6.4. Система зелёных насаждений. | 69 |
| 7. | Транспортно-дорожная инфраструктура. Современное состояние и проектные предложения по её развитию ....................................... | 70 |
| 8. | Инженерная инфраструктура. Современное состояние и проектные предложения по её развитию........................................... | 76 |
|  | 8.1. Энергоснабжение ......................................................................... | 76 |
|  | 8.1.1 Электроснабжение.............................................................. | 76 |
|  | 8.1.2 Теплоснабжение.................................................................. | 78 |
|  | 8.1.3 Газоснабжение.................................................................... | 80 |
|  | 8.2. Водоснабжение …………………............................................... | 80 |
|  | 8.3. Водоотведение ………………………………............................ | 86 |
|  | 8.4. Связь.............................................................................................. | 87 |
|  | Схема границ функциональных зон, с указанием планируемых для размещения в них объектов капитального строительства регионального и местного значения (Проектный план) Схема планируемого развития транспортной и инженерной инфраструктуры. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и охране окружающей среды................................................................................... | 89 |
| 9. | Охрана окружающей среды.................................................................. | 91 |
|  | 9.1. Состояние и охрана воздушного бассейна ................................ | 91 |
|  | 9.2. Состояние и охрана водных ресурсов ........................................ | 94 |
|  | 9.2.1 Охрана поверхностных вод | 94 |
|  | 9.2.2. Охрана подземных вод | 97 |
|  | 9.3. Охрана ландшафтов .................................................................... | 98 |
|  | 9.4. Отходы производства и потребления ........................................ | 99 |
| 10. | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера . | 101 |
|  | 10.1. ЧС природного характера........................................................... | 103 |
|  | 10.2. ЧС техногенного характера........................................................ | 106 |
|  | 10.3. ЧС социально-биологического характера................................. | 109 |
|  | 10.4. Мероприятия по предупреждению территории от воздействия ЧС техногенного, природного, социально-биологического характера ..................................................................................... | 110 |
| 11 | Земельный баланс муниципального образования «Васильевская волость» | 113 |
| 12. | Основные технико-экономические показатели ................................ | 114 |
| 13. | Приложение .............................................................................................. | 115 |
|  | 13.1. Техническое задание | 117 |

Введение

Генеральный план муниципального образования «Васильевская волость» Палкинского района Псковской области разработан ОАО РосНИПИ Урбанистики в соответствии с муниципальным контрактом  № 7198 от 30 декабря 2013 г. по заданию Администрации Палкинского района Псковской области.

Настоящая редакция Генерального плана муниципального образования «Васильевская волость» разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс), принятым в качестве Федерального закона от 29.12.2004 года №190-ФЗ (с последующими изменениями), а также с соблюдением положений Земельного  кодекса Российской Федерации, Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации, других действующих законодательных и нормативных документов.

Генеральный план на современном этапе является регулятивным документом территориального планирования муниципального уровня, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Наличие документов территориального планирования упрощает органам государственной власти, органам местного самоуправления порядок принятия решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путём выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую.

Генеральный план муниципального образования «Васильевская волость» разработан в административных границах муниципального образования «Васильевская    волость».

В данном проекте генерального плана предусмотрены следующие временные сроки его реализации: первая очередь (первый этап освоения)  - 2020 год, расчётный срок 2035 год, в котором  учтены проектные предложения по развитию района, намеченные  в «Схеме территориального планирования Палкинского района Псковской области».

В проекте генерального плана представлен анализ природных условий и ресурсов, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, сельскохозяйственному, рекреационному, лесохозяйственному), даны предложения по социально-экономическому развитию волости, развитию транспортно-инженерной инфраструктуры,  планировочной  организации и функциональному зонированию территории.

Проект выполнен на картографическом материале М 1: 10 000.- на  топооснове в системе координат проекции: Pulkovo – 1942; GK – Zone – 5; проекция Gauss Kruger.

Решения, подготовленные в составе проекта генерального плана согласно Градостроительному Кодексу (Глава 3, ст.25, п.п. 3,4), подлежат  до его утверждения обязательному согласованию с заинтересованными органами местного самоуправления поселений (муниципальных образований), имеющих общую границу с проектируемым  муниципальным  образованием, при размещении объектов местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях таких муниципальных образований, а также подлежит согласованию с органами местного самоуправления муниципального района, в границах которого находится поселение в случае размещения объектов местного значения муниципального района на территории поселения.

Согласно Градостроительному кодексу (Глава 3, ст.28, п.1) по проекту генерального плана в обязательном порядке проводятся публичные слушания.

Разработка проекта произведена на основании следующих нормативных и законодательных документов:

- Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; № 131 –ФЗ от 6 октября 2003г. (в ред. от25.12.2012 № 271-ФЗ)

- Земельный кодекс РФ; № 136-ФЗ .(в ред. от30.12.2012 № 318-ФЗ)

- Градостроительный кодекс РФ; № 191-ФЗ от 29 декабря 2004г.

- Лесной кодекс РФ; № 201-ФЗ от 4 декабря 2006г.

- Водный кодекс РФ №74-ФЗ.(в ред. от28.07.2012 №133-ФЗ)

- Жилищный кодекс РФ; № 188 –ФЗ  .(в ред. от25.12.2012 №271-ФЗ)

- Закон  «О недрах» №2395-1 от 21.02.1992 (в ред. от30.12.2012 № 323

- Закон «Об охране окружающей среды»  № 7 – ФЗ от 10.01. 2002 г.

- Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» (с изменениями и дополнениями); № 221-ФЗ от 24 июля 2007г.

- Федеральный закон от 20.12.2004 №166-ФЗ (ред.от 28.12.2013г) «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»

- Закон «Об объектах культурного наследия народов РФ» от 25.06.2002 №73-ФЗ (в ред. От03.12.2012)

- СНиП 2.07.01-89*.  Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации. 2002г (Постановлением Госстроя РФ от 27 февраля 2003г настоящая инструкция включена в систему нормативных документов по строительству. СниП 11-04-2003г)

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 -03. Санитарно- защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,  (Новая редакция).

- СанПиН 2.1.5.1059-01. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.

- СНиП 23.01.99  «Строительная климатология»

- СНиП 2.05.02.-85*.  Автомобильные дороги.

- СНиП 23-03-2003. Защита от шума

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (Утверждены Приказом Минрегионразвития от 26 мая 2011г №244).

- Закон о местном самоуправлении в Псковской области, № 580-оз от 9 октября 2006г.

- Закон о реализации отдельных полномочий Российской Федерации в области градостроительной деятельности на территории Псковской области», № 644-оз от 5 марта 2007г.

- Устав муниципального образования «Палкинский район»

- Бюджет Палкинского района на 2012 г.

- Закон Псковской области «Об установлении границ и статусе вновь образуемых  муниципальных образований на территории Псковской области» № 420–оз от 28.02.2005г. ( в редакции Закона Псковской области от 03.06.2010г № 984 –оз, от 22.12.2010г № 1032-оз, от 31.12.2010г №1042-оз).

- Постановление Администрации Псковской области от 21.10.2008 №284 «Об автомобильных дорогах общего пользования регионального значения» (в редакции Постановления от 10.03.2012 №123).

Базовая градостроительная и научная документация

Основными материалами исходной информации для разработки проекта Генерального плана муниципального образования «Васильевская   волость» явились:

- Схема территориального планирования Палкинского района Псковской области (РосНИПИУрбанистики, 2011г, утверждена Решением Собрания депутатов Палкинского района от 05.04.2012г, №9);

- Концепция социально-экономического развития Псковской области на долгосрочную перспективу» (Ленгипрогор, 2005г);

- Дороги Северо-Запада (НИиПИ Территориального развития и транспортной инфраструктуры);

- Стратегия социально-экономического развития Палкинского района до 2020 года;

- Стратегия социально-экономического развития Псковской области до 2020 года (распоряжение Администрации области от 16.07.2010 №193-р);

- Областная целевая программа «Развитие культурно-познавательного туризма в Псковской области 2010-2014 годы» (постановление Администрации Псковской области № 260 от 05.07. 2010г.;

- «Концепция устойчивого развития сельских территорий» (до 2020г);

- Паспорт муниципального образования «Палкинский район» 2010 год;

- Отчёт о наличии и распределении земель по категориям и формам собственности по состоянию на 1 января 2010 года (Палкинский отдел Управления федерального службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области);

- Схема территориального планирования Псковской области (ЭНКО, г.Санкт-Петербург, 2009г);

- «Паспорт безопасности  Палкинского района»

Исходные  данные были предоставлены следующими организациями и учреждениями Псковской области, Палкинского района муниципального образования «Васильевская волость»:

-Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике;

-Государственный комитет Псковской области по культуре;

-Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области (Управление Росреестра)

-Государственный комитет Псковской области по дорожному хозяйству;

- Государственное управление межотраслевого взаимодействия

и перспективного планирования Псковской области;

-Главное управление МЧС России по Псковской области;

-Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области (Территориальный отдел);

-Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор);

-Невско-Ладожское бассейновое водное управление (Отдел водных ресурсов по Псковской области);

-ФГУ «Севзапуправтодор»

-ГППО «Автоколонна № 1452»;

-Государственное Управление образования Псковской области;

-Администрация Палкинского района (отделы, управления);

-Администрации муниципального образования сельского поселения   «Васильевская   волость»;

-Государственный комитет Псковской области по экономическому  развитию, промышленности и торговле;

-Главное государственное управление социальной защиты населения   Псковской области;

Проект генерального плана муниципального образования «Васильевская волость» Палкинского района Псковской области» выполнен авторским коллективом архитектурно-планировочного сектора № 2 (АПС- 2, руководитель Адорова Т.В.).

| Главный архитектор проекта | Адорова Т.В. |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | Чистякова Л.А. |

Основные разделы проекта разработали:

| Экономика: |  |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта (ГИП) | Чистякова Л.А. |
| Архитектурно-планировочная организация и комплексная оценка территории: |  |
| Главный архитектор проекта (ГАП) | Адорова Т. В. |
| Архитектор | Миротворцева Е.Ю. |
| Природные условия и ресурсы: |  |
| Главный специалист | Петухова Л.Т. |
| Главный специалист | Охинченко Н.С. |
| Инженер | Чигрова О.А. |
| Главный специалист лесного хозяйства | Хмельницкий А.В. |
| Транспорт: |  |
| Главный специалист | Лаперье С.И. |
| Землеустройство: |  |
| ГИП | Максимова Л.И. |
| Инженерная инфраструктура («Псковгражданпроект»: |  |
| Инженер -электроснабжение | Бракина Н.В. |
| Инженер-водоснабжение, водоотведение | Иванов Н.И. |
| Инженер-теплоснабжение | Буйнакова Е.К. |
| Инженер-газоснабжение | Кострикова Л.И. |
| Инженер-связь | Бракина Н.И. |
| Риск возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: | Адорова Т.В. |
| ГАП архитектор | Адорова Т.В. Миротворцева Е.Ю. |
| Графическое (компьютерное) оформление: |  |
| Инженер | Бирт С.А. |

Проект выполнен на картографическом материале М 1: 10 000.- на  топооснове в системе координат проекции: Pulkovo – 1942; Gauss Kruger CS-63.

Векторная оцифровка границ земель населённых пунктов выполнена в программе Arc GIS 9.2.  и переведена в формат XML

СОСТАВ   ПРОЕКТНЫХ   МАТЕРИАЛОВ

Проект генерального плана муниципального образования «Васильевская волость» Палкинского     района  состоит из двух частей:

ЧАСТЬ 1 (утверждаемая) - «Положение о территориальном планировании», несекретно, том1, инв. № -   5831н/с    включает в себя:

1. Текстовые материалы, содержащие  сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения в функциональных зонах объектах местного значения поселения, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий.

2. Графические материалы

Графические материалы  к  «Положениям о территориальном планировании»

| № п/п | Наименование | Масштаб | Инвентарн. номер | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема границ функциональных зон, с указанием планируемых для размещения в них объектов капитального строительства местного значения (Проектный план). Схема границ населённых пунктов Схема планируемого развития транспортной и инженерной инфраструктуры. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и охране окружающей среды. | б/м | 12553 .н/с | 1 |

ЧАСТЬ 2 «Материалы по обоснованию проекта генерального плана муниципального образования «Васильевская    волость», для служебного пользования,  включает в себя:

1. Текстовые материалы (Пояснительная  записка, Том 2,  инв. №  5832 дсп;

2. Графические  материалы:

| № п/п | Наименование | Масштаб | Инвентарн. номер | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема «Положение муниципальное образование «Васильевская волость» в составе Палкинского муниципального района Псковской области | б/м | несекретно | Иллюстрация вкладывается в пояснительную записку (том2) |
| 2. | Схема современного использования территории. Зоны с особыми условиями использования территории. Состояние окружающей среды | 1:20000 | 12554 .дсп | 1 |
| 3. | Схема границ функциональных зон, с указанием планируемых для размещения в них объектов капитального строительства регионального и местного значения (Проектный план) Схема границ населённых пунктов Схема планируемого развития транспортной и инженерной инфраструктуры. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и охране окружающей среды. | 1:20000 | 12555 дсп | 1 |

Электронная версия проекта генерального плана муниципального образования «Васильевская   волость»

| №№ п/п | Состав материалов | Программа | Носитель | Гриф | Инв. номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | -. Пояснительная записка, - Карты схемы в формате - Иллюстративные материалы: карты-схемы (масштаб 1:10000) | Word ArcGIS 9.2 JPG | CD -диск | дсп | .2765 - к |
| 2. | - Текстовые материалы - Иллюстративные материалы: карты-схемы (масштаб 1:10000) в формате | Word JPG, | CD -диск | н/с | 2766-к |

1. Цели и задачи генерального плана муниципального образования «Васильевская   волость»

Генеральный план на современном этапе является регулятивным документом территориального планирования муниципального уровня, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Основными задачами, нашедшими решение в данном проекте, являются:

-функциональное зонирование территории (планируемые границы функциональных зон);

-отображение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- планируемые границы населенных пунктов.

Основные положения территориального планирования решаются с учетом анализа существующего использования территории сельского поселения, границ территорий объектов культурного наследия, границ с особыми условиями использования территории, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Генеральный план – документ территориального планирования муниципального образования, направленный на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и  иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан и достижения высокого жизненного уровня населения.

Генеральный план, будучи утверждённым правовым актом представительного органа местного самоуправления, станет программой действий в плане управления территорией и осуществления градостроительной деятельности по её развитию,  которая должна способствовать:

- обеспечению устойчивого развития территории поселения, а также  устойчивого функционирования хозяйственного комплекса;

- обеспечению благоприятных условий жизнедеятельности  человека;

- улучшению экологической обстановки и рациональному природопользованию;

- развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;

- сохранению историко-культурного и природного наследия;

- формированию комфортной среды для развития рекреационно-туристского  ресурса  поселения;

- созданию оптимальных условий для инвестиций всех уровней и форм собственности для развития основных секторов экономики.

Для достижения поставленных генеральным планом целей необходимо решение следующих  задач:

1. Создание документа территориального планирования сельского поселения  в целях оптимального использования земельных и иных природных ресурсов в интересах населения.

2.   Прогноз развития основных отраслей экономики.

3. Формирование привлекательного для инвестиций функционального зонирования территории.

4. Улучшение экологической ситуации и создание комфортной градостроительной среды.

5. Развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, как основы жизнедеятельности поселения.

6.   Развитие социальной и производственной инфраструктуры.

7.   Развитие малого предпринимательства.

Таким образом, Генеральный план сельского поселения  «Васильевская волость» включает в себя материалы по анализу существующего состояния территории поселения, проблем и направлений её комплексного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по охране окружающей среды, а также положение о территориальном планировании сельского поселения.

Проект генерального плана рассматривается на публичных слушаниях с участием населения муниципального образования.

Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населённых пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения публичных слушаний.

2.   Основные  сведения о поселении.

Краткая историческая справка.

Территория Васильевской волости граничит  на северо-западе и западе с Печорским районом, на севере -  с Псковским районом, на юго-западе – с Качановской волостью, на юге и востоке -  с Палкинской  волостью Палкинского района.

Ко времени Октябрьской революции территории Васильевской волости входили в состав Палкинской волости Псковского уезда Псковской губернии.

Декретом ВЦИК от 10 апреля 1924 года были произведены административно-территориальные изменения в Псковском уезде. Территории рассматриваемой волости вошли в состав укрупнённой Палкинской волости Псковского уезда.

В состав Палкинской волости входили три сельсовета, в том числе Локновский сельсовет. В октябре 1925 года был образован Гнилинский сельсовет Палкинской волости. На заседании Псковского уисполкома 7 октября 1926 года была утверждена сеть новых сельсоветов, в числе которых числился Любятинский сельсовет. Эти три сельсовета Палкинской волости в течение короткого периода существования Псковского уезда располагались на современной территории Васильевской волости.

Постановлением Президиума ВЦИК от 1 августа 1927 года был упразднён Псковский уезд, а его территория разделена между вновь образованными административно-территориальными единицами – районами Псковского округа Ленинградской области,

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 года Псковский округ упразднён,  Палкинский район напрямую подчинен Ленинградской области.

Постановлением Президиума ВЦИК от 20 сентября 1931 года Палкинский район упразднён, территория передана Островскому району Ленинградской области.

Постановлением Президиума ВЦИК от 15 февраля 1935 года Палкинский район образован вновь, в состав которого  вошли и три сельсовета: Гнилинский, Локновский и Любятинский. Район по-прежнему подчинён Ленинградской области.

Постановлением Президиума ВЦИК от 22 марта 1935 года Палкинский район включён в состав  вновь образованного Псковского округа Ленинградской области.

После переноса границы СССР на запад, присоединения Прибалтики в 1940 году, Псковский округ был упразднён. Палкинский район Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 сентября 1940 года входил напрямую в Ленингадскую область и находился в её составе до захвата территории немцами в июле 1941 года. В обороне территории были задействованы 35 Дотов Бенёвского узла обороны Псковского укрепрайона, построенные в 1939 году рядом со старой советско-эстонской границей.

В освобождении территории в 1944 году принимали участие войска 3-его  Прибалтийского фронта.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа 1944 года Палкинский район  включён в состав Псковской области.

В последующие годы происходили изменения в административно-территориальном делении области и района.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 июня 1954 года происходило объединение сельсоветов: Локнянский и Любятинский сельсоветы объединены в Васильевский. Гнилинский сельсовет вошёл в состав Гавриловского сельсовета, который решением Псковского облисполкома от 26 октября 1959 года №383 был упразднён, а территория частично передана Васильевскому сельсовету.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР  от 22 ноября 1961 года Палкинский район упразднён, а территории Васильевского и Качановского сельсоветов присоединены к Печорскому району.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года Печорский район упразднён, территория передана Псковскому району, то есть населённые пункты современной Васильевской волости входили в состав Псковского района.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 марта 1964 года вновь образован Печорский район в прежнем составе сельсоветов. Таким образом Васильевский сельсовет по-прежнему стал числится в Печорском районе.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 декабря 1966 года  Палкинский район образован вновь. С этой даты Васильевский сельсовет входит в состав Палкинского района Псковской области.

Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года территории сельсоветов именуются волостями.

В соответствии со ст. 14 Закона Псковской области об установлении границ и статусе вновь образуемых муниципальных образований на территории Псковской области № 420-оз (с последующими изменениями) муниципальное образование «Васильевская волость» наделяется статусом «сельское поселение» с административным центром – деревняВасильево.

Административный центр волости – деревня Васильево, расположен в центральной части волости, на региональной автодороге Ст.Изборск-Палкино-Остров. Расстояние до районного центра (п. Палкино) – 10 км, до областного (г. Псков) –40 км.  В волости 53 деревни с общей численностью населения на 01.01.2014 года 456 человек. Площадь волости -166,8 кв.км (16,681 тыс. га). Существующая плотность населения низкая  - 3,4 чел/кв.км.

Земельный фонд представлен в основном землями сельскохозяйственного назначения. Леса расположены на  периферийных территориях волости. Крупных озёр и рек в волости нет. На территории волости имеются три месторождения песчано-гравийной смеси.

СХЕМА

«ПОЛОЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВАСИЛЬЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ» В СОСТАВЕ ПАЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

3. Природно-ресурсный потенциал сельского поселения

3.1. Климат

Климат на территории Васильевской волости, как и в целом по всему  Палкинскому району формируется под воздействием атлантических, континентальных и арктических воздушных масс и повышенной циклонности.

Большая повторяемость воздушных масс атлантического происхождения, относительная близость к Балтийскому морю определяет неустойчивый режим погоды во все сезоны.

Географическое положение волости и характер циркуляции атмосферы определяют климат с умеренно-тёплым летом и с довольно продолжительной, умеренно-холодной зимой и неустойчивым режимом погоды. Весной и летом циклоническая деятельность и общая циркуляция атмосферы ослабевает и в формировании термического режима возрастает роль радиационных факторов. На изменчивость климатических показателей оказывает влияние и рельеф.

Характеристика сезонов.

В целом  климат на территории Васильевской волости умеренно-континентальный.

Зима мягкая и достаточно снежная, средние температуры января составляют -9...-10 градусов, при прояснении температура может  опускаться до -21- -25   градусов. Абсолютный  минимум     температуры -41o.  Снежный покров устанавливается в первой половине декабря. Однако в этот период можно наблюдать непродолжительные оттепели. Высота снежного покрова: ср./макс/мин – в лесу 38/69/14 и в поле соответственно 29/58/10. Возможны сильные снегопады до 20 мм за 12 часов. Глубина промерзания почвы достигает 65 см.

Весна продолжительная и проходит на фоне сухих и солнечных дней. Лето тёплое и влажное. Температуры июля составляют в среднем +17...+18 градусов. Из-за большой влажности в летний период могут наблюдаться туманы. Абсолютный максимум температуры +35o.

Осень в большей своей части дождливая, пасмурная и прохладная. В этот период особенно остро ощущается влияние Балтийского моря на территорию района, погода крайне неустойчивая и ветреная.

Начало вегетационного периода совпадает с переходом средней суточной температуры воздуха выше 5o во второй половине апреля. Период активной вегетации длится 132 дня, что способствует накоплению температур выше 10o.

Среднегодовая влажность воздуха около 80% с максимумом до 88%.

Территория волости относится к зоне достаточного увлажнения. В среднем за год здесь выпадает 684 мм осадков, в месяц до 81 мм.

Ветровой режим. В течение всего года на территории Васильевской волости преобладают ветры южного и юго-западного направления

Скорость ветра в течение года меняется незначительно и колеблется от 3м/сек летом до 4.3 м/сек зимой.   Наиболее сильные ветра отмечаются в зимний период. Возможны  сильные  ветры  свыше 14 м/сек.

Направление ветра

| Направление по румбам | январь | июль | год |
| --- | --- | --- | --- |
| С | 7 | 13 | 12 |
| СВ | 4 | 7 | 7 |
| В | 7 | 9 | 7 |
| ЮВ | 9 | 15 | 9 |
| Ю | 19 | 20 | 19 |
| ЮЗ | 19 | 8 | 14 |
| З | 21 | 15 | 17 |
| СЗ | 14 | 13 | 15 |

Среднемесячная сила ветра, м/с

| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.4 |

Выводы:

- По агроклиматическому районированию территории Псковской области территория муниципального образования «Васильевская волость» в основном относится к зоне достаточного увлажнения.

- Агроклиматические условия сельского поселения не вызывают строительных ограничений и вполне благоприятны для сельскохозяйственного освоения.

3. Территория сельского поселения относится к IIВ строительно-климатическому району. Глубина промерзания почв на территории сельского поселения, в среднем из всех максимальных  величин  составляет 31 см.

3.2. Гидрологическая характеристика.

Обеспеченность поверхностными водами.

Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть Васильевской волости  принадлежит к бассейну реки Великой, которая протекает  по Палкинскому району, к западу от сельского поселения (по территории Черской и Новоуситовской волостей).

Основные гидрографические характеристики рек   волости

| №№ п/п |  | Название реки, ручья |  | Куда впадает, с какого берега |  | На каком расстоянии от устья (км) |  | Длина реки, км / в т.ч. в пределах волости |  | Площадь водосбо-ра, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1 |  | р.Кудеб |  | Великая, лв |  | 58 |  | 82 / 18 |  | 760 |
| 2 | р.Щепец |  | Великая, лв |  | 43 |  | 30/28 |  | 233 |  |
| 3 | р.Варавина (Локнянка) |  | Щепец, пр |  | 8,0 |  | 21/21 |  | нсв |  |
| 4 | р.Сухотечка |  | Варавина, пр |  | 5,0 |  | 13/13 |  | нсв |  |
| 5 | р..Щаглынь |  | Щепец, пр |  | 5,0 |  | /12,5 |  |  |  |

Эрозионные процессы в реках волости развиты слабо, поэтому воды их имеют малую мутность и коричневатый цвет, что свидетельствует о значительной доле питания за счет болот. Речные воды пригодны для питьевого  и технического водоснабжения.

Озёр на территории волости немного, в основном это реликты древнего озёрно-ледникового периода и в настоящее время находятся в стадии зарастания. Это 4 озера в юго-западной части волости, расположенные в непосредственной близости к границе с Печорским районом, из которых наибольшим является Могильное (глухое), его площадь составляет  -60 га, максимальная глубина- 4м, характеристика дна –песчаное. Площадь каждого из остальных озёр  (Светлое, Клюквинное, Тухлое (Чёрное))- около 10  - 12 га.  Кроме перечисленных имеются несколько небольших по площади озёр  (Дименец (Белое), Юпино Пузо) также в районе д. Бенёво.

Обеспеченность поверхностными водами

Поверхностные водные ресурсы территории Васильевской волости представлены стоком притоков р. Великой - реки Кудеб и Щепец, а также рекой рекой Варавина (Локнянка) – притока р.Щепец. и рекой Сухотечка – притока реки Варавина.

Водообеспеченность территории определяется по среднегодовому стоку, выраженному в модулях стока и расходах воды. Величины модуля стока (от 6 до 7 л/сек с км2) определяют удельные местные ресурсы поверхностных вод территории.

Использование водных ресурсов связано с отбором определённого количества воды и подачей её на то или иное расстояние. Поэтому кроме величины потенциальных ресурсов для определения водообеспеченности необходимо учитывать водность рек, а именно возможность единовременного отбора воды из источника. Немногочисленные реки волости не могут быть использованы в качестве источников централизованного водоснабжения в условиях естественного режим.

3.3  Инженерно-геологическая характеристика

3.3.1. Рельеф

Территория  Васильевской волости, как  в целом  Палкинского района  расположена в пределах Прибалтийской низменности, рельеф которой сформировался в результате ледниковой и водно-ледниковой аккумуляции, связанной с деятельностью последнего (валдайского) оледенения, представляет собой преимущественно волнистую поверхность, понижающуюся от периферии района к долине р. Великой, занимая центральную часть Великорецкой равнины.

Для рельефа территории волости характерно преобладание форм ледниковой и водно-ледниковой аккумуляции. В основном, это — волнистая равнина основной морены.

На  общем фоне волнистой равнины в западной и южной   частях волости (близ д. Локно, д. Веретье, д. Анскино)  возвышаются четыре гряды, ориентированные на юг-юго-восток с относительными высотами до 100 м. и более, с относительно крутыми склонами, сложенными сильновалунным щебенчатым карбонатным суглинком.

3.3.2. Геологическое строение

Территория Васильевской волости расположена в пределах крупной геологической структуры - южного склона Балтийского щита, в полосе распространения Главного Девонского поля, для которого характерно трёхчленное строение:

- Нижний комплекс (кристаллический фундамент) представлен древними кристаллическими  и глубоко метаморфизованными породами – гранитами, гранито-гнейсами, кристаллическими сланцами и др. Породы фундамента интенсивно дислоцированы и осложнены многочисленными разрывными нарушениями. Глубина залегания фундамента достигает 800- 1000 м.

-  Средний комплекс геологического разреза представляет собой мощную толщу осадочных пород палеозоя, в составе которой выделяются отложения кембрия, ордовика, силура, среднего и верхнего девона, которые залегают в целом спокойно и имеют слабое падение с севера на юг.

Наибольшую значимость имеют отложения девона, характеризующиеся повсеместным распространением, представленные образованиями среднего и верхнего отделов.

- Верхний комплекс сложен четвертичными образованиями, которые повсеместно перекрывают породы девона. Минимальные мощности (менее 10 м.) четвертичного покрова отмечаются в пределах низменностей, максимальные – в пределах холмистого рельефа. Строение четвертичного покрова представляется достаточно сложным, что объясняется невыдержанностью различных генетических разностей пород как по мощности, так и по простиранию.

В разрезе четвертичного комплекса выделяются верхнечетвертичные (валдайский надгоризонт) и современные отложения.

Среди верхнечетвертичных отложений  валдайского надгоризонта  по генезису выделяются ледниковые (морена), водноледниковые отложения -  флювиогляциальные и  озёрно-ледниковые, и аллювиальные образования.

Ледниковые отложения (морена) залегают непосредственно на палеозое и имеют широкое распространение. В литологическом отношении это мелкокомковатые карбонатные, в той или иной степени песчанистые суглинки с включениями  гальки и реже крупных кристаллических и известковых валунов. Мощность морены 5— 10 м, а в понижениях доледникового рельефа до 20—30 м. на всей территории волости они перекрыты флювиогляциальными и  озерно-ледниковыми отложениями.

Небольшое распространение на территории волости имеют и флювиогляциальные четвертичные отложения, слагающие камы, озы и друмлины.   Они выделяются на общем равнинном фоне своей приподнятостью, неправильно округлой (камы) или продолговато-овальной (друмлины) формой, мягкими очертаниями и небольшими относительными высотами (от 3—5 м до 10—15 м). Друмлины сложены преимущественно песчано-гравийным материалом;  камы  сложены галечником или однородным гравийным материалом, выше — песками ; с поверхности некоторые камы покрыты суглинистым чехлом, но чаще — среднезернистыми и пылеватыми песками.   Галечник, гравий и песок, слагающие камы, озы и друмлины, являются хорошим дорожным строительным материалом и широко используются населением.

Камовые гряды, которые отмечаются в районе Локно -  Веретье,   сложены галечником или однородным гравийным материалом,  в верхней части разреза – песками. С поверхности некоторые камы покрыты суглинистым чехлом, но чаще  среднезернистыми и пылеватыми песками, а также тонко сортированными слоистыми песками.

Современные образования представлены аллювиальными отложениями.

Аллювиальные отложения слагают русла и пойменные террасы всех рек волости. Среди них выделяются русловая, пойменная и старичные фации. Русловая фация мощностью 1-2 м. представлена песками и гравием. Выше залегают мелкозернистые пески, супеси и суглинки пойменной фации мощностью 1-2м, реже до 4 м. Старичная фация имеет меньшее значение и сложена илистыми песчано-глинистыми отложениями с торфом мощностью до 4м.

Аллювиальные отложения выделены в долине  реки Кудеб, где они слагают первую надпойменную террасу и местами перекрываются торфом.  Представлены они преимущественно разнозернистыми песками с небольшим содержанием песчано-гравийного материала. Мощность отложений изменяется от 3 до 5 м, редко более.

3.3.3 Гидрогеологические условия.

Территория Васильевской волости, как и всего Палкинского района в гидрогеологическом отношении  приурочена  к Ленинградскому артезианскому бассейну. Подземные воды приурочены как к четвертичным образованиям, так и к коренным породам.

По гидрогеологическим условиям в составе четвертичных отложений выделяется два самостоятельных водоносных горизонта – горизонт грунтовых вод, объединяющий современные и верхнечетвертичные надморенные образования, и слабоводоносный горизонт валдайской морены.

Водоносный горизонт современных-верхнечетвертичных отложений имеет довольно широкое распространение. Водовмещающая толща представлена песками, песчано-гравийным материалом,  алевритами, супесями, торфом. Мощность горизонта составляет 1,5-8,0 м. Подстилают водовмещающие отложения слабоводопроницаемые суглинки и супеси валдайской морены. Преобладающая глубина залегания грунтовых вод 0,5-2,0 м. и лишь в пределах камовых холмов и озовых гряд  достигает 5,0-10,0 м, редко более. В пределах болотных массивов глубина залегания уровней составляет 0,1-0,5 м, редко более.

Водообильность горизонта слабая, производительность колодцев изменяется от 0,05 до 0,4 л/сек.  Наиболее водообильны водноледниковые и аллювиальные отложения. Средний дебит родников 0,1-1,0 л/сек, максимальный – до 4,0 л/сек.

Воды пресные с минерализацией 0,2-0,4г/л, по химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые. В колодцах довольно часто отмечается повышенное содержание сульфатов и хлоридов, зарегистрированы в отдельных случаях и неблагоприятные органолептические свойства.

Горизонт грунтовых вод не имеет практического значения как источник централизованного водоснабжения. И в то же время он является одним из основных  источников водоснабжения в сельской местности. Однако следует отметить его слабую защищённость от поверхностного загрязнения и малые эксплуатационные запасы.

Слабоводоносный  горизонт валдайских ледниковых отложений имеет практически повсеместное распространение, за исключением довольно многочисленных участков в северной части района, где девонские породы выходят на дневную поверхность. Глубина залегания водоносного горизонта равна в основном 1,5-8,0 м и менее. Водоносными являются прослои песков и  песчано-гравийных грунтов в толще морены. Мощность прослоев  колеблется от десятых долей метра до 2,0-5,0 м. Ледниковые суглинки и супеси являются породами слабоводопроницаемыми и больших скоплений подземных вод не содержат.

Воды горизонта безнапорные или обладают слабым напором. Глубина установившихся уровней в колодцах и скважинах изменяется от 0,5-1,0 м до  3-5м ниже поверхности земли. Водообильность пород, как правило, низкая и колеблется от 0,01 до 0,17 л/сек. По минерализации воды пресные  с содержанием сухого остатка 0,1-0,4 г/л, по составу гидрокарбонатные магниево-кальциевые. Содержание железа в воде нередко превышает норматив (0,3 мг/л). Воды используются для целей водоснабжения в сельской местности посредством индивидуальных колодцев.

Таким образом, в целом условия накопления и формирования подземных вод в четвертичных отложениях неблагоприятные, в виду значительного преобладания в их составе глинистых пород, малой мощности водовмещающих пород и, как следствие, ограниченных запасов в них, а также из-за незащищённости от поверхностного загрязнения. В силу перечисленных факторов воды четвертичных отложений  не представляют  интереса для использования их в целях  организованного хозпитьевого водоснабжения.

Исходя из общего гидрогеологического районирования Псковской области по степени водообеспеченности подземными водами можно отметить, что в толще коренных пород верхнего-среднего девона подземные воды на территории волости связаны с швянтойским,   саргаевским и семилукским (свинордские слои) горизонтами. Водовмещающие породы представлены песчано-глинистыми и карбонатными породами. Водоносные горизонты характеризуются умеренной водообильностью. Возможная производительность   скважин от 0,5-1,0 л/сек до 3-5 л/сек.

Подземные воды девона являются основным источником водоснабжения  населённых пунктов как в целом Палкинского района, так и соответственно Васильевской волости.  Водоотбор, как правило, осуществляется посредством одиночных скважин из неразведанных запасов.  Участки с разведанными запасами подземных вод в границах района отсутствуют.

В пределах волости, как и на территории всего Палкинского района наблюдается два типа вертикальной гидродинамической и  гидрогеохимической зональности, что характерно для Ленинградского артезианского бассейна. В его пределах можно выделить зону свободного водообмена, где питание водоносных горизонтов происходит преимущественно за счет инфильтрации атмосферных осадков на водоразделах, а разгрузка осуществляется водотоками; и зону затрудненного водообмена.

Гидрохимическая зональность проявляется в последовательном увеличении минерализации и изменении химического состава с глубиной. В зоне свободного водообмена залегают пресные подземные воды с минерализацией менее 1 г/дм3, ниже их сменяют солоноватые воды с минерализацией 1-3 г/дм3, затем соленые - с минерализацией 3-35 г/дм3.

Пресные подземные воды распространены в верхней части осадочного чехла и прослеживаются до глубины 200-400м. Ниже зоны пресных подземных вод в нижне-среднедевонских и нижнекембрийских отложениях содержатся минеральные, преимущественно хлоридно-натриевые воды. Минеральные воды по Палкинскому району целенаправленно не изучались.

3.3.4  Сельскохозяйственные мелиорации

Одним из важнейших факторов обеспечения воспроизводства плодородия почв являются мелиорации – осушение, причем наивысшая эффективность использования мелиорируемых земель достигается при проведении культуртехнических работ в сочетании с агрохимическими и другими мероприятиями, способствующими улучшению качества сельхозугодий.

По данным ФГУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Псковской области» на 01.01 2010г  характеристика осушаемых систем Васильевской    волости была следующей:

Осушаемые сельскохозяйственные системы волости

| № п/п | Название системы | Осушаемая площадь |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь, га | В том числе сельхозугодья |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Болотово-Ильгино | 31 | 30 |
| 2 | Усох-Улкино-Ильгино, Васильевская волость | 1028 | 979 |
| 3 | Заливнёво | 549 | 539 |
| 4 | Бобьяково-Гнилино | 100 | 97 |
|  | Всего по Васильевской волости | 1708 | 1645 |

3.3.5  Минерально-сырьевые ресурсы

Характеристика основных видов минерального сырья, выявленного на территории волости:

. В Васильевской волости разведано и учтено балансом запасов два месторождения. По количеству разведанных запасов одно месторождение – Заполье относится к категории «крупное», другое месторождение – Анскино – среднее. Все месторождения относятся к распределенному фонду и эксплуатируются. У недропользователей имеются лицензии на их эксплуатацию.  Наиболее значительные объёмы добычи в настоящее время  проводятся на месторождении Анскино, порядка 115 тыс. м3. На крупном по запасам месторождении Заполье ведётся переоценка запасов.

Сведения о балансовых запасах по разведанным месторождениям общераспространённых полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2014г. приведены ниже, в таблице №1 и №2.

Таблица №1

| № п.п. | Название месторождения, местонахождение |  | Площадь разведан. запасов (га/тыс. м3) | Недро-пользователь, номер и срок действия лицензии |  | Запасы сырья на 01.01.2014г тыс.м3 | Кем и когда разведано, номер протокола и дата утверждения запасов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Песчано-гравийный материал |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Заполье» – 9,0км. К СЗ от п. Палкино, в 1,0 км к югу от д. Бритиково. | 93,0/ 12909,3 кат.В+С1 и 1963,7 кат.С2 |  |  | ООО «ЭРФО» ПСК 04079 ТЭ 31.12.2022г | 12909,3 кат.В+С1 и 1963,7 кат.С2 | 1).ЛКГЭ ПГО «Севзапгеология» 1983–1984, 1992г ТКЗ № 1310 от 24.02.85. 2).ООО «АкваГео», г. Псков, 2010г-переоценка запасов, прот.№24 от 16.12.2010г |
| 2. | «Анскино» 8,5 км на СЗ от п. Палкино, к З от д. Анскино | 23,5 / 4233,0 кат.А+В+С1 и 2832,0 кат.С2 |  |  | ООО «КСМ», ПСК 04139 ТЭ, 09.10.2030г | 2308,4 по категории С1, 2814,0 по категории С2 | ЛКГЭ ПГО «Севзапгеология» 1984 – 1986 г, ТКЗ, прот. № 1472 от 24.05.95. |
| 3. | «Анскино-2» 8,5 км на СЗ от п. Палкино, к З от д. Анскино | 22,0/ 1962,2 кат.С2 |  |  | ООО «Анскино» ПСК04135 ТЭ 25.05.2038г | Прогнозные запасы по категории С2 -1962,2 | В стадии завершения геологической разведки |

Торф.

Наиболее широким распространением из верхнечетвертичных послеледниковых отложений пользуются торфяно-болотные образования. Физико-географические условия Псковской области (выровненный на больших участках рельеф, преобладание выпадения осадков над испарением, развитие близповерхностных водоносных горизонтов и слабопроницаемых отложений) способствуют образованию торфа. В волости зарегистрировано несколько  месторождений торфа. В последние годы исследуются новые нетрадиционные и эффективные направления его применения.

Торф широко используется в растениеводстве – для мульчирования почвы, для изготовления торфоперегнойных горшочков, для приготовления удобрений – стимуляторов роста растений; в животноводстве – для изготовления биологически активных кормовых добавок, белковых кормовых дрожжей, гранулированного многокомпонентного корма для животных и птиц, на подстилку и для приготовления средств дезинфекции. Кроме того, торф может быть использован в качестве топлива – фрезерный и кусковой торф, торфобрикеты, торфяной полукокс, торфяное искусственное жидкое топливо и торфяной генераторный газ.

Таблица №2

| № п/п | Название место-рождения, кадастровый номер | Место-нахождение место-рождения | Кем, когда разведано, номер прото-кола и дата утверждения запасов | Вид торфяной залежи | Площадь промзалежи / развед. запасы, (га/тыс.тонн) | Запасы сырья на 01.01.2014 г. тыс. тонн | Недро-пользова-тель, но-мер и срок действия лицензии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | «Лучахинское» 555 | от п. Палкино на СЗ в 12 км, при д. Дубох-ново на СВ | МРТР, 1950 г. запасы не утверждались | низин-ный | 36,0 / 150,0 кат. С1 | 120,0 - кат. С2 30 – забаланс. | нет |
| 2 | «Костыго-вское» 557 | от п. Палкино на СВ в 13 км, при д. Костыг-ово на СВ | МРТР, 1949 г. запасы не утверждались | низин-ный | 1,7 / 4,0 кат. С1 | 4,0 -забалан-совые | нет |
| 3 | «Вертячка» 584 | от п. Палкино на СЗ в 11 км, от д. Локно на ЮЗ в 0,5 км | МТРТ, 1950 г., протокол № 6/89 от 26.06.89 | низин-ный | 2,0 / 52,0 кат. С1 | 52,0- кат. С2 | нет |
| 4 | «Ильинское» 585 | от п. Палкино на СЗ в 9 км, при д. Василь-ево на Ю, при д. Ильино на С | ЛГРЭ СЗТГУ, 1976 г. | низин-ный | 91,0 / 367,0 кат. А+В | 295,0 - кат. А+В, 72,0 - заба- лансовые | нет |
| 5 | «Перекоп» 595 | от п. Палкино на СЗ в 13 км, от д. Локно на ЮЗ в 4,5 км, от д. Бабино на СВ в 1,5 км | ЛРТР, 1948 г. запасы не утверждались | верховой, переход-ный | 166,0 / 437,0 кат. С2 | 437,0 - кат. С2 | нет |
| 6 | «Чеченцы» 596 | от п. Палкино на З в 9 км, от д. Заполье на СВ в 1,5 км | ГРЭ СЗТГУ, 1970 г., запасы не утверждались | низин-ный | 10,0 / 50,5 кат. А+В | 50,5 - кат. А+В | нет |

3.3.6  Рыбохозяйственный фонд

По данным Псковского отдела ФГБУ Северо-Западного управления по рыболовству и сохранению водных биоресурсов к 1-ой категории рыбохозяйственных водоёмов на территории волости относятся реки – Кудеб и Щепец,  остальные реки относятся ко 2-й категории рыбохозяйственного использования.

Рыбохозяйственная характеристика наиболее крупных рек представлена по данным Федерального агентства рыболовства РФ - Федеральное государственное учреждение «Северо-западного бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов  (ФГУ «Севзапрыбвод» Псковский филиал).

Река Кудеб. Видовой состав ихтиофауны реки Кудеб: щука, лещ, окунь, плотва, ерш, налим, пескарь, гольян, верховка, встречается хариус. Крупные нерестилища фитофильных видов рыб и зимовальные ямы расположены в основном в нижнем течении реки. Весной из реки Великой на нерест заходят лещ, щука, плотва, язь, и другие. Из водных беспозвоночных обитает широкопалый рак.

Река Щепец. Видовой состав ихтиофауны реки Щепец: щука, лещ, окунь, плотва, ерш.

Видовой состав ихтиофауны остальные рек представлен 10 – 15 видами рыб, из которых чаще всего встречаются щука, голавль, плотва, окунь, линь, пескарь, ерш, вьюн, золотой и серебряный караси, язь, щиповка, красноперка, верховка. В некоторых водотоках в небольшом количестве обитает широкопалый рак. Реки в среднем и нижнем течении представляют интерес для рыболовов-любителей. В верхнем течении рек видовой состав ихтиофауны крайне беден.

Рыбохозяйственное значение водотоков (малые реки и ручьи) определяется их участием в формировании рыбных запасов более крупных рек и водоемов более высокого ранга, к бассейну которых они относятся в связи с тем, что малые водотоки служат местом нереста многих видов рыб (в том числе и имеющих промысловое значение), а также пастбищем для их ранней молоди и частично - местом нагула взрослых рыб. Видовое богатство флоры и фауны водотоков напрямую связано с их протяженностью. Чем меньше водоток, тем меньше ниш для их обитания и скуднее видовое разнообразие рыб и беспозвоночных, а также острее конкурентные отношения.

Подавляющее большинство видов рыб, составляющих ихтиофауну водоемов и водотоков Палкинского района и соответственно Васильевской волости  (карповые, окуневые, щука и др.) относится к фитофильным  весенненерестующим  видам.

В озерах нерестилища фитофильных видов рыб (плотва, щука, красноперка, линь) расположены в зарослях водных растений практически вдоль всей прибрежной части водоемов.

Рыбохозяйственный озерный фонд приводится в таблице.

Рыбохозяйственный  озерный  фонд муниципального образования «Васильевская волость»

| №№ п/п | Название озера | Площадь, га |  | Глубина, м |  | Бассейн реки | проточность | Ихтиологи-ческий тип | массовый вид рыб | ихтио масса кг/га | Воз-можн улов кг/га | степень зарастан % | Ближайший. населённый .пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водного зеркала, | общая с остро- вами | максим. | сред-няя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Могильное | 56,10 | 56,10 | 5,80 | 1,40 | р.Кудеб-Великая | слабосточное | плотвично-окуневый с лещом | щука, плотва, окунь, лещ, ерш, карась, верховка, девятииглая колюшка, вьюн; раки (един.) | 169,8 | 28,7 | Тростник, хвощ, камыш, осока, кубышка, стрелолист, кувшинка, рдесты, роголистник, уруть ( 7,5%) | д.Бенево |
| 2 | Клюквенное | 12,40 | 12,40 | 2,30 | 0,50 | р.Кудеб-Великая | проточ-ное | плотвично-окуневый | щука, плотва, окунь, ерш, карась, вьюн, линь | 132,9 | 24,5 | Тростник, осока, камыш, кувшинка, кубышка, рогоз, хвощ, горец, рдесты, хара, вахта (4%) | д.Бенево |
| 3 | Светлое | 7,50 | 7,50 | 5,60 | 2,60 | р.Кудеб-Великая | проточное | плотвично-окуневый | щука, плотва, окунь, ерш, карась, вьюн, линь | 174,0 | 30,7 | Тростник, осока, рогоз, хвощ, кубыш-а, кувшинка, телорез, хара (38%) | д.Бенево |
| 4 | Тухлое (Чёрное) | 1,00 | 1,00 | 3,50 | 2,00 | р.Кудеб-Великая | глухое | окуневый | окунь, вьюн | 29,1 | 3,7 | Осока, кубы-шка, горец, кувшинка, рдесты (1,0%) | д.Бенево |

Учитывая отсутствие особо ценных видов рыб (лососевые и осетровые), небольшую численность промысловых видов рыб (щука и лещ), а также небольшие размеры рыб, являющихся объектами любительского рыболовства (окунь, плотва, ёрш), можно констатировать, что малые озера не играют важной роли в воспроизводстве водных биологических ресурсов, являющихся объектами рыболовства. Рыбные запасы малых водоемов Палкинского района находятся на среднем уровне.

Основу большинства современных ихтиоценозов малых озер Палкинского  района составляет тугорослые окунь, плотва, лещ и карась.

3.4. Лесной фонд.  Лесные ресурсы

    - Общая характеристика лесного фонда

Территория Палкинского района и соответственно территория  Васильевской волости по лесорастительному районированию относится к зоне хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации.

Леса на территории Васильевской волости находятся в оперативном управлении ГУ  «Печорское лесничество» Госкомитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. В состав  ГУ «Печорское лесничество» в Палкинском районе входит только одно участковое  лесничество – Палкинское, общей площадью 31967 га. Леса на территории Васильевской волости составляют  - 5078,79 га (по обмеру картографического материала).

В составе лесообразующих пород Палкинского лесничества преобладают  мягколиственные породы (66%  лесопокрытой площади), в основном - берёза, а также ольха серая, ольха чёрная, осина;  хвойные (34% лесопокрытой площади), в основном - сосна, ели встречается значительно меньше.

Распределение площади лесного фонда по категориям защитности

| № п/п | Категории защитных лесов | Площадь(га) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего лесов: | 5078,79 | 100,0 |
| 2. | Защитные леса – всего: | 824,15 | 16,2 |
| 2.1. | Леса, расположенные в водоохранных зонах *) | 383,7 |  |
| 2.2. | Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов – всего: | 298,47 |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - защитные полосы лесов вдоль автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ | 156,49 |  |
| 2.3. | Ценные леса – всего: | 141,98 |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | -запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов и прочие ценные леса | 141,98 |  |
| 3. | Эксплуатационные леса | 4254,64 | 83,8 |

*) Леса, расположенные в водоохранных зонах существуют, однако в лесохозяйственном регламенте не выделены, так как эта категория лесов для Палкинского района в настоящее время Законом не закреплена.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

По целевому назначению в волости преобладают эксплуатационные леса -83,8%.

3.4.2. Использование лесных ресурсов

Лесохозяйственным регламентом лесничества, в соответствии со статьёй 25 Лесного кодекса РФ, разрешаются следующие виды использования лесов:

- заготовка древесины;

- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

- ведение сельского хозяйства;

- осуществление научно-исследовательской, образовательной деятельности;

- осуществление рекреационной деятельности;

- создание лесных плантаций и их эксплуатация;

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

3.5. Земельный  фонд

Палкинский муниципальный район расположен в западной части Псковской области. Общая площадь земель Палкинского муниципального района составляет 119,1тыс. га (2% территории Псковской области).

Согласно данным Федеральной статистической отчетности, на территории района представлены все категории земель в соответствии с Земельным кодексом РФ.

Общая площадь территории муниципального образования сельское поселение «Васильевская волость» составляет   16681,78 кв.км (16,682 тыс.га).

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 59,7 % от общей площади  волости

Земли населенных пунктов занимают 9,5 %  территории волости.

Земли промышленности, транспорта, энергетики и обороны составляют менее 0,1 % от общей территории волости.

Земли лесного фонда составляют –30,5 %  территории волости.

Территория Васильевской волости относится к разным категориям земель, перечень которых  в более наглядной форме представлен ниже, в таблице

Распределение земель сельского поселения по категориям на 01.01.2014г.

| №№ п/п | Наименование категорий | Площадь (га) *) | в % по отношению к общей площади сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 9936,41 | 59,7 |
| 2 | Земли населённых пунктов | 1579,5 | 9,5 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны ....и земли иного специального назначения | 28,99 | 0,1 |
| 4 | Земли лесного фонда | 5078,79 | 30,5 |
| 5 | Земли запаса | 58,09 | 0,2 |
|  | Итого земель в границах волости | 16681,78 | 100,0 |

Примечание:*) Представленные в таблице площади получены на основе измерений картографических материалов и данных администрации Палкинского района, а также администрации  сельского поселения «Васильевская   волость».

Распределение земельного фонда волости по категориям земель

В  земли населённых пунктов вошли территории  53  сельских населённых пунктов.

В границы земель промышленности, энергетики, транспорта, связи ... и земли иного специального назначения вошли земли под федеральной, региональными, местными автодорогами, карьерами, а также линиями электропередач  (под опорами).

3.6. Объекты  культурного  наследия

Госорганом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия является Государственный комитет Псковской области по охране объектов исторического наследия. Вопросы в сфере охраны объектов культурного наследия решают и специализированные государственные учреждения культуры:

-«Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры»;

-«Археологический центр Псковской области».

По данным, предоставленным Государственным комитетом Псковской области по охране объектов исторического наследия, на территории муниципального образования «Васильевская волость» находится 14 объектов культурного наследия федерального значения и 2 объекта культурного наследия регионального значения.

Среди объектов культурного наследия волости  федерального значения - 14 объектов  - памятники археологии; регионального значения - 2 объекта (1 памятник архитектуры, 1 объект– памятники истории).

Концепция формирования и сохранения историко-культурного наследия включает следующие основные позиции:

- Соблюдение градостроительной документации в части сохранения и использования объектов культурного наследия муниципальное образование «Васильевская волость»;

- Соблюдение сохранности историко-архитектурной  среды исторических сельских поселений, на территории которых находятся памятники истории и культуры, разработка соответствующей градостроительной документации по их сохранению и использованию;

- Сохранение историко-культурного наследия и историко-архитектурной среды населённых пунктов, на территории которых находятся объекты культурного наследия.

- Выявление объектов культурного наследия в целях их дальнейшего включения в единый реестр объектов культурного наследия РФ в качестве объектов культурного наследия местного  (муниципального) значения.

- Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия местного значения (памятников и ансамблей) в соответствии с ФЗ №73 2002г  «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации».

- Разработка градостроительных регламентов, предусматривающих меры, обеспечивающие содержание  и использование объектов культурного наследия в соответствии с требованиями Закона и их соблюдение.

- Установление границ территорий объектов культурного наследия;

- Организация государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, отводимых под хозяйственную деятельность.

- Популяризация объектов культурного наследия муниципального образования «Васильевская волость».

- Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия: консервация объекта культурного наследия, ремонт объектов культурного наследия, реставрация объектов культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования.

- Организация и содействие проведению мониторинга по контролю за состоянием и использованием объектов культурного наследия  всех категорий значения на территории муниципального образования;

- Разработка муниципальных программ направленных на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия.

- Составление перечня объектов культурного наследия, нуждающихся в противоаварийных и консервационных работах.

Для памятников археологии, расположенных вне границ населённых пунктов сельского поселения, в качестве основного мероприятия по охране предлагается система ограничений хозяйственной деятельности.

В зависимости от типа памятника рекомендуются следующие параметры при определении границ территории объектов археологического наследия:

Для курганов высотой:

-от 1 м – не менее 50 м от подошвы кургана по всему его периметру;

- до 2 м – не менее 75 м от подошвы кургана по всему его периметру;

- до 3 м – не менее 125 м от подошвы кургана по всему его периметру;

- свыше 3 м – 150 м от подошвы кургана по всему его периметру;

При проектировании рекомендуется учитывать в качестве временной охранной зоны для памятников археологии, расположенных в непосредственной близости от планируемых объектов (транспортных и инженерных коммуникаций) следующие отступы от границ объектов культурного наследия:

- для проезжей части магистралей скоростного и непрерывного движения на плоском рельефе – не менее 50 м;

- для сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих)– 15 м;

- для других подземных инженерных сетей – 5 м.

На территории археологических памятников запрещаются все виды хозяйственной деятельности, связанные с земляными работами, за исключением работ направленных на сохранение объектов археологического наследия. Основными видами работ по сохранению археологического наследия являются спасательные археологические полевые работы (раскопки и разведки). Работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия (далее - археологические полевые работы) проводятся на основании выдаваемого сроком не более чем на один год, в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, разрешения (открытого листа) на право проведения работ определенного вида на объекте археологического наследия.

Любые земляные работы на земельных участках, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия (памятники археологии) могут производиться только при наличии в проектной документации раздела по обеспечению сохранности объекта культурного наследия и согласования проектной документации с органом исполнительной власти, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия Псковской области.

В охранную зону братских захоронений советских воинов и партизан входит окружающая их благоустроенная территория. К братским могилам должен быть предусмотрен доступ для посетителей.

Ниже в таблице дан перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципальное образование «Васильевская волость».

ПЕРЕЧЕНЬ Объектов культурного наследия,  расположенныХ на территории

сельского поселения  «Васильевская       волость»

| № п/п | Муниципальн. образование | Наименование объекта культурного наследия | Местонахождение объекта культурного наследия | Дата |  | Коли-чество объек-тов | Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану объекта культурного наследия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Памятники археологии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО «Васильевская волость» | Селище 2 | д. Барзы (деревня утрачена) | XII- XIV вв |  | 1 | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 | 1 км от д. Барзы, на берегу р.Кудеб |
| 2 | МО «Васильевская волость» | Жальничный могильник | д. Барзы (деревня утрачена) | XII в. |  | 1 | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 | В 0,3 км к ЮВ от деревни |
| 3 | МО «Васильевская волость» | Селище 1 | д. Барзы (деревня утрачена) | XI – XII вв. |  | 1 | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 | на территории д. Барзы |
| 4 | МО «Васильевская волость» | Курганно-жальничный могильник | д. Барзы (деревня утрачена) | XII в. |  | 1 | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 | в 0,3 км к СВ от деревни |
| 5 | МО «Васильевская волость» | Селище | д. Болотово | XII – XIII вв. |  | 1 | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 | на территории д. Болотово |
| 5 | МО «Васильевская волость» | Каменные кресты | д. Веретье | XIV- XVI вв. |  |  | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 | на окраине д. Веретье |
| 7 | МО «Васильевская волость» | культовый камень | д. Веретье | втор.пол I тыс-перв.пол. IIтыс.н.э. |  | 1 | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 | в 0,2 км к ЮЗ от деревни, на склоне горы |
| 8 | МО «Васильевская волость» | Селище | д. Заполье | XII – XIII вв. |  | 1 | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 | 2,5 км от д. Заполье |
| 9 | МО «Васильевская волость» | Курганная группа | д. Медведково | 2 пол. 1 тыс. н.э. |  | 1 | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 | 1 км от д. Медведково |
| 10 | МО «Васильевская волость» | Селище | д. Медведково | XII– XIII вв. |  | 1 | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 | к В от д. Медведково на левом берегу р.Кудеб |
| 11 | МО «Васильевская волость» | Жальничный могильник | д.Крашняково | XV – XVI вв |  | 1 | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 | 1,5 км к Ю от д Крашняково |
| 12 | МО «Васильевская волость» | Жальничный могильник | д. Крашняково | XIV – XV вв. |  | 1 | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 | на восточной окраине д. Крашняково |
| 13 | МО «Васильевская волость» | Селище | д. Локно | XV- XVIII вв |  |  | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 | в центре деревни |
| 14 | МО «Васильевская волость» | Селище | д. Сергино | XV- XVIII вв |  | 1 | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 | 3 км к В от д. Сергино |
|  |  |  |  | Всего: |  | 14 |  |  |
| Памятники архитектуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | МО «Васильевская волость» | Церковь Космы и Дамиана | д.Локно | 1909 г |  | 1 | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 | храм построен из красного кирпича, действующая |
|  |  |  |  | Всего: |  | 1 |  |  |
| Памятники истории |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МО «Васильевская волость» | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистами | д.Васильево |  | 1944 г. | 1 | Решение Псковского облисполкома от 28.05.1986 № 265 |  |
| Всего: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 16 |  |  |

Перечень объектов культуры, переданных на баланс (в муниципальную собственность МО «Васильевская волость») на основании распоряжения Администрации Палкинского района №465-р от 12.12.2006г.

| 1 | МО «Васильевская волость» | Каменные кресты | д. Веретье |  | XIV- XVI вв. |  | 1 |  | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 | на ЮЗ окраине д. Веретье |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | МО «Васильевская волость» | Культовый камень | д. Веретье |  | втор.пол I тыс-перв.пол. IIтыс.н.э. |  | 1 |  | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 | в 0,2 км к ЮЗ от деревни, на СВ склоне горы |
| 3 | МО «Васильевская волость» | Подпятный камень | д. Заполье |  | XIV – XV вв. |  | 1 |  | Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 № 542 | в центре д. Сергино |
| 4 | МО «Васильевская волость» | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистами |  | д.Васильево |  | 1944 г. | 1 | Решение Псковского облисполкома от 28.05.1986 № 265 |  | в центре д. Васильево |

- Комплексная эколого-градостроительная оценка территории муниципального образования

«Васильевская   волость».

Нормативные территориальные ограничения.

На основании анализа природных условий территории муниципального образования «Васильевская волость», а также анализа состояния окружающей среды, выполненного в проекте «Схема территориального планирования Палкинского района» была дана комплексная оценка состояния окружающей среды территории сельского поселения.

Экологическое состояние:

атмосфера:

- загрязнение атмосферного воздуха  поселения - умеренное.

- основные источники загрязняющих веществ: автотранспорт и основные транспортные магистрали.

- мониторинг за загрязнением воздушного бассейна отсутствует.

подземные воды:

- по обеспеченности пресными водами  территория волости относится к водообильным и сильно водообильным горизонтам (производительность скважин 3-5-10 л/сек. и более). На большей части территории поселения для  водоснабжения используются воды, приуроченные к отложениям девона – саргаево-бурегский водоносный горизонт, которые характеризуются высокой водообильностью и защищены от поверхностного загрязнения.

поверхностные воды:

- поверхностные воды малой и средней минерализации с преобладанием гидрокарбонатных ионов Са в течение всего года, среди анионов преобладают ионы НСО3.

устойчивость почвенного покрова:

-состояние почв по санитарно-гигиеническим показателям удовлетворительное,  по  микробиологическим  –  удовлетворительное.

территориальные нормативные экологические, санитарные ограничения:

- санитарно-защитные зоны, охранные коридоры инженерных и транспортных коммуникаций, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы сформированы недостаточно.

Инженерно-геологические ограничения для строительства:

Исходя из условий рельефа, геологического строения, гидрогеологических условий, с учетом развития современных инженерно-геологических процессов была проведена оценка территории сельского поселения по степени благоприятности для градостроительного освоения (см. чертёж «Схема ограничений с отображением результатов анализа комплексного развития территории и состояния окружающей среды» в составе разработанной в 2011 году «Схемы территориального планирования Палкинского района»).

Из числа опасных природных процессов (геологических и гидрологических) на территории района возможны– затопление прибрежных и пониженных территорий в поймах рек (р.Щепец, р.Кудеб) в период прохождения паводков, а также заболачивание и заторфовывание пониженных элементов рельефа

Значительная часть  рассматриваемой территории сельского поселения по инженерно-геологическим условиям благоприятна для градостроительного освоения.

В орографическом отношении эти территории представляют собой полого-волнистые равнины ледникового и водноледникового происхождения. Преобладающие уклоны поверхности  изменяются в пределах 1-5%. Гидрогеологические условия данных территорий в целом благоприятные. Грунтовые воды чаще всего залегают на глубине более 2м.

К территориям ограниченно благоприятным для освоения: отнесены низменные  равнины озёрно-ледникового, озёрно-аллювиального и озёрного происхождения, а также участки развития холмистого и холмисто-грядового рельефа. Низменные равнины на территории сельского поселения имеют достаточно широкое распространение. Рельеф равнинный, местами плоский и характеризуется слабыми уклонами поверхности и интенсивной заболоченностью. На  общем фоне волнистой равнины вблизи д. Локно, д. Веретье, д. Анскино  возвышаются четыре гряды, ориентированные на юг-юго-восток с относительными высотами до 100 м. и более, с крутыми склонами, сложенными сильновалунным щебенчатым карбонатным суглинком, такая местность благоприятна для рекреационного освоения..

Нормативные территориальные ограничения:

- Санитарно-защитные зоны, придорожные полосы, расстояние от бровки земляного полотна

  - от промышленных предприятий (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09);

  - от коммунально-бытовых объектов (склады, свалка ТБО, кладбища, очистные сооружения хозяйственно бытовой и дождевой канализации, водопроводных очистных сооружений)

  - от автомобильных дорог общей сети 1, 2, 3 категорий (расстояние от бровки земляного полотна до застройки в соответствии  с СниП 2.05.02-85 и требованиями раздела 9. «Внешний транспорт» п.6.9. СНиП 2.07.01-89*)

  - от магистральных газопроводов (минимальные расстояния, минимальные разрывы в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, приложения №1; 2);

- Шумовые зоны

- от электроподстанций ( в соответствии с ВСН 97-83, Минэнерго  СССР, Москва 1983г)

- для транспортных потоков на улицах и дорогах (в соответствии с СниП 23-03-2003г)

- для потоков железнодорожных поездов (в соответствии с СниП 23-03-2003г)

- для водного транспорта (в соответствии с СниП 23-03-2003г)

- Зоны санитарной охраны:

- от источников водоснабжения (в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02)

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы (в соответствии с ст. 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ.(в ред. от 28.07.2012 №133-ФЗ)

- Санитарные разрывы, охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

- от коридоров ЛЭП 330кВ, 110кВ (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555 -09, п.3.3; в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009г №160 «О порядке установления охранных зон объектов...»)

- Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций    природного и техногенного характера (зоны затопления территории 1% паводком, зоны с близким залеганием грунтовых вод в условиях подтопления).

Зоны санитарной охраны водоисточников организуются в составе трёх поясов для защиты,  предохранения и предупреждения от  возможных  загрязнений воды источников хозяйственно-питьевого  водоснабжения.

Санитарные мероприятия должны выполняться:

- в пределах первого пояса – органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопровода;

- в пределах второго и третьего поясов ЗСО – владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки и предназначена:

-для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за её пределами;

-создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (или группы предприятий) и территорией жилой застройки;

Регламент использования территорий СЗЗ определён в СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, раздел V.

5. Оценка территории муниципального образования

«Васильевская   волость» для целей

комплексного развития

5.1. Экономическая база развития поселения

Длительное время специализацией экономики на территории Васильевской волости было сельское хозяйство, специализирующееся на молочном животноводстве и кормопроизводстве. Кризисные явления в этой отрасли привели к банкротству и ликвидации двух колхозов. Следствием этого стало вымирание мелких деревень, общее сокращение численности жителей, ориентация трудоспособного населения на работу в других отраслях экономики в Палкино, Пскове, Новом Изборске, отсутствие мотивации заниматься сельским хозяйством, даже в своём подворье.

На 233 домохозяйств на 01.01.2014 года приходится всего 63 голов крупного рогатого скота, в том числе 47 коров (т.е. на 5 домохозяйств – 1 корова), 12 свиней, 13 лошадей, около 1 тысячи кур.

Сельскохозяйственные угодья постепенно закустариваются, заболачиваются из-за разрушения мелиоративных систем, снижается плодородие почв. Без значительных инвестиций по проведению культуртехнических работ, поддерживанию в рабочем состоянии мелиоративных систем, строительству новых ферм возродить в волости сельское хозяйство невозможно, особенно с учётом крайне неблагоприятной ситуации в демографической структуре населения. Инвестиционных предложений по возрождению сельскохозяйственного производства пока нет.

Однако настоящим проектом учитывается возможность появления заинтересованных инвесторов по строительству современных ферм с передовыми технологиями, по возрождению плодородия почв, повышению уровня механизации в животноводстве и кормопроизводстве, по организации новых рабочих мест с достойной оплатой труда.

Специализация сельского хозяйства остаётся прежней, хотя и не исключается возрождение овощеводства, картофелеводства на новой научно-технической базе и организационно-правовой основе.

Наиболее перспективными территориями для строительства ферм КРС представляются территории прилегающие к региональной автодороге  между д.Васильево и д. Локно. Перспективным представляется также – переработка молока, изготовление молокопродуктов с использованием дикорастущих местных ягод, а также выращенных плодов и ягод, изготовление продуктов детского питания.

Строительство молочных ферм и минизавода по переработке молока возможно только при наличии инвестиционных проектов, которые в настоящее время отсутствуют. Территориальные возможности для возрождения растениеводства имеются. Сдерживающим фактором всегда будет ограниченность в этой волости трудовых ресурсов.

В 2013 году в волости зарегистрировано ООО «Сады Плескавы». В настоящее время это предприятие имеет небольшой участок (2 га) у д. Зубовщина, на котором заложен яблоневый сад – 2000 яблонь, а также участок питомника древесно-декоративных культур и смородины. В планах ООО «Сады Плескавы» посадить ещё 10-12 га  саженцев от ООО «Сады Старой Руссы». Планируется не только реализация плодов и ягод, но и их переработка.

Зарегистрированное в г. Пскове ООО «Черемское» получило для товарного рыболовства всю акваторию озера Могильное (56га). Договор о предоставлении рыбопромыслового участка (№16 от 17.07.2012 г со сроком действия договора до 16.07.2027г). ООО «Черемское»  имеет инвестиционное намерение организовать на озере Могильное форелевое хозяйство. До настоящего времени работы не проводились.

В соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004г №166-ФЗ (редакция от 28.12.2013г) «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» на этом озере граждане вправе осуществлять любительское и спортивное рыболовство свободно и бесплатно.

Распоряжением Правительства РФ №315-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного  комплекса» (мероприятие №15) предусмотрено стимулирование создания на водных объектах сети культурных рыбных хозяйств с управляемой ихтиофауной, предназначенных для организации любительского рыболовства».

Таким образом, на оз. Могильное должно сочетаться товарное рыбоводство, любительское рыболовство и рекреационная деятельность экологической направленности.

Не исключается появление индивидуальных предпринимателей, основным занятием которых могут быть пчеловодство, выращивание лекарственных трав или заготовка дикорастущих трав, ягод, грибов и других даров леса. Возможно строительство теплиц по выращиванию ранних овощей, цветов, декоративных кустарников, рассады.

Наличие озёр в юго-западной части волости создаёт предпосылки для рыборазведения. В восточной части волости имеются территориальные возможности для выращивания кормов, кролиководства, овцеводства, декоративного птицеводства. Планов по строительству мегаферм в Васильевской волости нет. В настоящее время фермерство не получило развития. Крестьянские хозяйства, в основном, заняты самообеспечением.

Второй отраслью экономики  волости является промышленность по добыче и переработке песчано-гравийной смеси для предприятий Пскова. Для добычи используются участки месторождения песчано-гравийных смесей вблизи д.д. Анскино и Веретье. ООО «Щебень» эксплуатирует участок 24 га и является цехом Псковского завода ЖБИ. На ООО «Щебень» работают псковские специалисты и местные жители волости.

В 2010 году было зарегистрировано ООО «Анскино» (г. Псков). В собственности этого ООО находится земельный участок 52,9 га в районе населённых пунктов Веретье и Анскино. Категория земель участка: земли сельскохозяйственного назначения. Длительное время для ведения  сельского хозяйства участок не используется. Собственник участка имеет инвестиционное намерение разрабатывать на этом участке карьер ПГМ. Песок, гравий и щебень будет использоваться для ремонта и строительства дорог. Расселение в Васильевской волости квалифицированных работников, работающих на карьере не предусматривается. Доставка из Пскова будет производиться ведомственным транспортом, в основном в летний период.

Работа выше перечисленных предприятий создаёт предпосылки для организации занятости местного населения в составе предприятий малого бизнеса или индивидуального предпринимательства: по ямочному ремонту дорог, обработке камня, производству сувениров, ремонту жилого и дачного фонда.

Небольшое количество трудоспособного населения занято на Новоизборском комбинате  нерудных материалов (Печорский район).

Местные жители, преимущественно женщины, заняты в объектах социальной инфраструктуры волости. Региональных учреждений в Васильевской волости нет. Появление новых рабочих мест в этой отрасли не ожидается.

Однако наличие в волости исторических объектов, живописных ландшафтов, благоприятной экологической обстановки, выгодное расположение вблизи областного центра и на основном туристическом маршруте области – Псков-Печоры-Избоск-Остров-Пушкинские Горы делает Васильевскую волость перспективной для развития туризма. Представляется, что будущее развитие туризма в Васильевской волости  будет иметь спортивно-рекреационную и событийную (в том числе паломническую) направленность.

В большинстве деревень имеются дачные участки с домами принадлежащими наследникам. Осуществляется и новое дачное строительство, в основном жителями Пскова и Санкт-Петербурга. Этот вид рекреации не создаёт постоянные рабочие места, но способствует вторичной занятости местного населения.

Событийные мероприятия связаны с событиями ВОВ, а именно нахождением на территории Васильевской волости центра  Бенёвского узла обороны Псковского укрепрайона 1939 года, когда здесь проходила государственная граница СССР. В 1939 году было построено около 40 ДОТов, из которых 35 огневых точек уже выявлено и обследовано. В целях сохранения памяти об оборонительном строительстве 30 - х годов 20 века о первых боях ВОВ, в 2009-2011 годах в волости проводились мероприятия, приуроченное  ко Дню памяти и скорби, а также первым боям в полосе Псковского укрепительного района - реконструкция «Оборона советского ДОТа в июне 1941 года» в рамках проектов «Историческая память» и «Забытые крепости 20 века». Реконструкцию проводили музей-заповедник «Изборск» и РОО «Эпоха» (Санкт-Петербург) при поддержке администраций Псковской области, Палкинского района, заинтересованных организаций и граждан. При проведении военно-исторической реконструкции было выполнено благоустройство площадки в районе бывшей д. Подчерничье (ДОТ № 242 Псковского укрепрайона). Площадка вмещает до 5 тысяч зрителей. В последней реконструкции событий (2011г) в мероприятиях участвовало около 1 тысячи зрителей, 117 реконструкторов, и 14 клубов военно-исторической реконструкции РОО «Эпоха».

В июле 2014 года исполняется 70 лет освобождения территории Палкинского района, в том числе и волости от немецко-фашистской оккупации. Пока недостаточно изучены события, связанные с ликвидацией мощной немецкой оборонительной линии «Пантера».

Для экскурсионного обслуживания представляют интерес многочисленные памятники археологии, которые на территории волости представлены селищами, жальничными могильниками, культовыми камнями и крестами. За последние годы наблюдается развитие паломнических маршрутов к восстановленному в 2004 году кирпичному  храму в честь святых страстотерпцев, бессеребренников и чудотворцев Космы и Дамиана. В 2006 г. у д. Усох (в двух километрах от д. Локно) был освящён родник в честь этих святых.

Из сказанного выше следует, что в Васильевской волости имеются предпосылки для развития событийного туризма и паломничества.

Однако представляется, что для бюджета волости и района наибольшую пользу имел бы рекреационный туризм, то есть наличие объектов для ночлега, питания, транспортного обслуживания, медицинских и бытовых услуг. Сейчас таких учреждений в волости нет. Отсутствуют и инвестиционные предложения  по развитию этой отрасли  экономики.

Генеральным планом учитывается возможность строительства учреждений отдыха, включая семейный и спортивный.  Проектом предусмотрена организация сети мини-гостиниц (д. Васильево, д. Локно) и мотеля-кемпинга суммарной вместимостью 100 мест.( в северном направлении от д. Васильево, на региональной автодороге Ст.Изборск-Палкино-Остров).

Также настоящим проектом учитывается возможность на весь проектный период сохранение трудовых потоков в Псков, Палкино, Новый Изборск (на комбинат нерудных материалов), а также вахтовых потоков в Санкт-Петербург.

5.2.  Население.  Демографическая ситуация.  Расселение

Постоянное население Васильевской волости составляет на 01.01.2014 года 526 человек. Данные численности жителей по каждому населённому пункту, включая и деревни без постоянного населения, предоставлены Главой сельского поселения Васильевская волость. Данные за предыдущие годы приведены в соответствии с переписью населения и Справочника «Административно-территориальное деление Псковской области» (книга 1, 2002г, Псков).

Система расселения сельского поселения представлена 53 деревнями (центр – д. Васильево), из которых 10 деревень не имеют постоянного населения. За период с 1999 года количество жителей волости сократилось с 765 до 526 человек, т.е. в 1,5 раза, а количество деревень без жителей («нулевых») увеличилось в 1,7 раза. Только один населённый пункт- волостной центр – д. Васильево имеет количество жителей более 100 человек, но и в нём прослеживается отрицательная динамика. Большинство деревень- 89% имеет число жителей 10 и менее человек. В них проживают преимущественно пенсионеры.

Среди зарегистрированных по месту жительства имеются лица, которые живут и работают вахтово или постоянно в других городах, например, во Пскове, Санкт-Петербурге без снятия с регистрации. Информация об этой категории граждан отсутствует. Наличие этой категории подтверждается и пониженным удельным весом школьников, которые проживают в волости и получают образование в районном центре – пос. Палкино (из-за отсутствия школы в волости).

В общей структуре населения женщины составляют 55%, мужчины 45% от общей численности жителей.

Демографическая ситуация в волости характерна для Палкинского района и Псковской области, т.е. смертность значительно больше рождаемости. В 2013 году в волости родилось 5 человек, умерло 11 человек. Смертность была в 2,2 раза выше рождаемости.

В условиях продолжающегося экономического кризиса, сокращения бюджетного финансирования социальной сферы, отсутствия экономической базы, близости к районному и областному центрам, неизбежно сохранение неблагоприятной демографической ситуации, старения населения.

Предположительная возрастная структура  населения сельского поселения

| № п/п | Возрастные категории | Существующее положение (%) | I очередь (2020г) ( %) |  | Расчётный срок (2035г) (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Моложе трудоспособного возраста | 12,5 | 12,0 |  | 11,0 |  |
| 2 | Трудоспособный возраст | 48,0 | 47,0 |  | 45,0 |  |
| 3 | Старше трудоспособного возраста | 39,5 | 41,0 |  | 44,0 |  |
|  | Итого: | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |

Динамика численности  постоянного населения сельского поселения «Васильевская   волость»

Таблица №1

| № п/п | Наименование населённого пункта | на 1.1.1999г | на 1.1.2002 г | на 1.1.2011 г | на 1.1.2014 г |  | расстояние до район. центра (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | домо-хозяйств | жителей (чел) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | д.Анскино | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 18 |
| 2. | д.Апарино | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 21 |
| 3. | д.Белохвостово | 12 | 11 | 3 | 2 | 3 | 28 |
| 4. | д.Бенево | 12 | 7 | 4 | 2 | 3 | 17 |
| 5. | д.Бобьяково | 100 | 79 | 89 | 27 | 84 | 17 |
| 6. | д.Болотово | 14 | 14 | 11 | 7 | 13 | 8 |
| 7 | д.Боровики | 80 | 77 | 75 | 21 | 77 | 17 |
| 8 | д. Бритиково | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 18 |
| 9 | д. Васильево | 170 | 165 | 149 | 49 | 137 | 10 |
| 10 | д.Великополье | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| 11 | д.Веретье | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 19 |
| 12 | д.Ведюги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 13 | д.Ворошилово | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 14 | д.Выставка | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 15 | д.Гахново | 10 | 8 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| 16 | д.Гоглово | 9 | 11 | 8 | 3 | 6 | 19 |
| 17 | д.Гнилино | 15 | 10 | 9 | 2 | 3 | 19 |
| 18 | д.Гривки | 12 | 8 | 12 | 4 | 11 | 8 |
| 19 | д.Гора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 20 | д.Дубахново | 4 | 2 | 8 | 5 | 7 | 13 |
| 21 | д. Дулово | 14 | 18 | 7 | 5 | 5 | 12 |
| 22 | д. Загорье | 15 | 9 | 4 | 1 | 3 | 16 |
| 23 | д.Заполье | 0 | 17 | 11 | 5 | 8 | 21 |
| 24 | д.Зубовщина | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 14 |
| 25 | д.Ильгино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 26 | д.Ирхино | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| 27 | д.Казаково | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 |
| 28 | д.Клюкино | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| 29 | д.Коровкино | 8 | 6 | 7 | 3 | 4 | 13 |
| 30 | д.Крашняково | 14 | 10 | 7 | 2 | 6 | 11 |
| 31 | д.Костыгово | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 19 |
| 32 | д.Лабутино | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 14 |
| 33 | д.Локно | 56 | 56 | 51 | 17 | 46 | 15 |
| 34 | д. Лухново | 12 | 14 | 6 | 3 | 4 | 15 |
| 35 | д. Любять | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 36 | д.Медведково | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 37 | д.Мылово | 14 | 8 | 5 | 3 | 5 | 14 |
| 38 | д.Носово | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 39 | д.Олохово | 12 | 13 | 8 | 4 | 5 | 21 |
| 40 | д.Петригино | 16 | 16 | 8 | 4 | 8 | 11 |
| 41 | д.Подчерничье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 42 | д.Самулино | 12 | 8 | 8 | 3 | 4 | 20 |
| 43 | д.Сергино | 16 | 17 | 12 | 5 | 7 | 14 |
| 44 | д.Сидорово | 24 | 21 | 10 | 7 | 8 | 14 |
| 45 | д.Симоново | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| 46 | д.Тараскино | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 47 | д.Улкино | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 48 | д.Усадище | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 14 |
| 49 | д.Усох | 12 | 14 | 8 | 4 | 4 | 14 |
| 50 | д.Фишово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 51 | д.Шейкино | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| 52 | д.Юматово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 53 | д.Яхново | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
|  | Итого | 765 | 742 | 600 | 233 | 526 | - |
|  | Количество деревень без населения | 6 | 7 | 8 | - | 10 | - |

Распределение сельских населённых пунктов Васильевской волости по численности постоянного населения

Таблица №2

| 0 человек | 1-10 человек |  | 11-99 человек |  | 100 и более человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| название | название | жит. | название | жит. | название | жит. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Велюги | Анскино | 4 | Бобьяково | 84 | Васильево | 137 |  |
| Выставка | Апарино | 1 | Болотово | 13 | Итого: | 137 |  |
| Гора | Белохвостово | 3 | Боровики | 77 |  |  |  |
| Ильгино | Бенево | 3 | Гривки | 11 |  |  |  |
| Любять | Бритиково | 10 | Локно | 46 |  |  |  |
| Носово | Великополье | 1 | Итого: | 231 |  |  |  |
| Подчерничье | Веретье | 3 |  |  |  |  |  |
| Симоново | Ворошилово | 3 |  |  |  |  |  |
| Улкино | Гахново | 5 |  |  |  |  |  |
| Фишово | Гоглово | 6 |  |  |  |  |  |
| Юматово | Гнилино | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Дубохново | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Дулово | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Загорье | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Заполье | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Зубовщина | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Ирхино | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Казаково | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Клюкино | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Коровкино | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Крашняково | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Костыгово | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Лабутино | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Лухново | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Медведково | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Мылово | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Олохово | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Петригино | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Самулино | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Сергино | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Сидорово | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Тараскино | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Усадище | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Усох | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Шейкино | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Яхново | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 158 |  |  |  |  |  |

Группировка  населённых пунктов  Васильевской   волости

по  людности

Таблица №3

| Количество постоянных жителей | Деревни |  | Жители |  | Домохозяйства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во | % к итогу | чел. | % к итогу | кол-во домовладений | средняя людность |
| Без населения | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-10 человек | 36 | 68 | 158 | 30 | 126 | 1,25 |
| 11-99 человек | 5 | 9 | 231 | 44 | 76 | 3,0 |
| 100 и более | 1 | 2 | 137 | 26 | 49 | 2,8 |
| Итого по волости | 53 | 100 | 526 | 100 | 251 | 2,1 |

Очевидно, ожидать стабилизации численности населения нельзя, поскольку нет реальных инвестпроектов, предусматривающих наличие новых рабочих мест с необходимостью проживания кадров в Васильевской волости.

В генеральном плане принята проектная численность населения:

На I очередь (2020г)– 450 человек

На расчётный срок(2035г)  - 400 человек

В постсоветский период не появилось новых деревень. Ожидается сохранение сложившейся системы расселения и в будущем даже при росте числа «нулевых» деревень.

Проектом генерального плана принята необходимость возможного жилищного, культурно-бытового и инфраструктурного строительства сосредоточить в 3-4 опорных пунктах с потенциальной численностью жителей 0,15-0,1 тыс. человек в каждом.

Ориентировочная численность жителей опорных пунктов генпланом предложена следующая:

| № п/п | Название деревни | Численность жителей (тыс. чел) |
| --- | --- | --- |
| 1 | д.Васильево | 0,1 |
| 2 | д.Бобьяково-д. Боровики | 0,15 |
| 3 | д.Локно | 0,1 |
|  | Всего: | 0,350 |

Проектом учитывается сохранение всех существующих деревень, даже если они превратятся в сезонные дачные посёлки. При удачном расположении волости вблизи Пскова и достаточно развитой дорожной сети сохранение большинства деревень до конца расчётного срока реально, даже если сохранится угроза ликвидации самой волости. Задачей администрации волости будет являться поиск инвесторов. Без достойных рабочих мест каркас для устойчивого развития сельских территорий Васильевской волости создать невозможно.

5.3.  Жилищный   фонд

Домовой фонд Васильевской волости представлен жилым фондом домохозяйств, расположенных в 43 населённых пунктах и нежилым фондом (дачный, неиспользуемый или используемый по иному назначению), расположенным во всех 53 деревнях волости, в том числе и деревнях без постоянного населения («нулевые» деревни).

Данные о домохозяйствах содержат информацию по числу проживающих жителей, общей полезной площади дома, домовладельцах, дате постройки (только построенных после 1970 года).

Весь жилой фонд находится в частной собственности. Наибольшее количество домовладений расположено в деревнях: Васильево и Бобьяково-Боровики. В них в 70-ые и 80-ые годы строились колхозами типовые дома площадью 36,42 кв.м и коттеджи 75 кв.м. В других деревнях построены в основном деревянные дома 30-42 кв.м общей площадью, в которых проживает 1-2, редко 3 и более человек. Средний коэффициент семейности по волости 2,26 чел. (526 жителей в 233 домохозяйствах).

В постсоветский период новое жилищное строительство не осуществлялось. Заявки на земельные участки для нового жилищного строительства отсутствуют.

Списки домов по Васильевской волости Палкинского района представлены Администрацией волости по состоянию на 01.01.2014 года. В генеральном плане эти списки обработаны по каждому населённому пункту и суммарно по всей волости.

В результате выявлено, что количество домовладений меняется каждый год, что связано с высокой смертностью населения. Уровень средней жилищной обеспеченности на 1 жителя колеблется от 13 кв.м (д.Крашняково) до 39 кв.м (д.Дулово), в среднем по населённым пунктам – 22 кв.м.

Общая площадь домовладений в настоящее время составляет 11,6 тыс.кв.м.

Убыль жилого фонда по ветхости и аварийности не фиксировалась, хотя этот процесс очевидно происходил. Убыль жилого фонда связана с переходом домов из жилых в нежилые, дачные, переоформлением наследниками под иное использование. Эта убыль будет происходить весь проектный период.

Интенсивность убыли существующего жилого фонда зависит от множества социальных, законодательных причин, а также своевременности проведения ремонта домов и оснащения их инженерной инфраструктурой.

В волости отсутствуют статистические данные о движении жилого фонда, оснащении видами благоустройства, периодам застройки и степени износа.

Новое строительство жилого фонда в последние 22 года не  осуществлялось. Реальной потребности в новом строительстве не прослеживается.

Для расчёта объёмов нового строительства учитывалась необходимость нормативного достижения среднего уровня жилищной обеспеченности на 1 жителя – 35 кв.м.

Новое строительство может потребоваться при возрождении сельскохозяйственного производства (агрогородки) или возникновении других рабочих мест.

Динамика жилого фонда

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Существующ. положение | I очередь (2020г) | Расчётный срок (2035г) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | Существующий жилой фонд | тыс. кв.м | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| 2. | Убыль жилого фонда | тыс. кв.м | - | 0,6 | 1,6 |
| 3. | Сохраняемый жилой фонд | тыс. кв.м | - | 11,0 | 10,0 |
| 4. | Население | чел. | 526 | 450 | 400 |
| 5. | Средний уровень жилищной обеспеченности на 1 жителя | кв.м. | 22 | 28 | 35 |
| 6. | Всего жилой фонд | тыс. кв.м | 11,6 | 12,6 | 14,0 |
| 7. | Новое строительство | тыс. кв.м | - | 1,6 | 4,0 |
| 8. | Количество домов | дом | - | 16 | 40 |
| 9. | Средняя плотность жилого фонда | кв.м./га | - | 600 | 600 |
| 10. | Требуется территорий для нового жилищного строительства | га | - | 3 | 7 |

Для выполнения намеченного объёма нового строительства – 4 тыс. кв.м  потребуется всего  7 га территории при средней площади одного дома 100 кв.м и площади участка домовладения 1000-1500 кв.м. При строительстве новых домов на участках, приобретённых на вторичном рынке, потребность в новых территориях будет меньше.

В данном генеральном плане предпочтение отдаётся площадкам в д.д. Васильево, Локно и Бобьяково-Боровики. Это компактное размещение небольшого объёма жилищного строительства в опорных центрах волости позволит решать вопрос создания систем инженерного обеспечения и улично-дорожного строительства.

Строительство единичных домов возможно и в других деревнях. Благоустройство в них будет организовано автономно. Этажность – 1-2 этажа.

В большинстве случаев потребность граждан в создании новых домохозяйств не потребует изменения границ населённых пунктов.

Всего зоны жилой застройки населённых пунктов составляют 420,1 га (существующее положение), на расчётный срок 616,2га (с учётом существующих)..

5.4.  Социальная инфраструктура

Параллельно с общим сокращением численности сельского населения Васильевской волости, ростом количества деревень без постоянного населения проходила реструктуризация и оптимизация социальной инфраструктуры. Были закрыты все дошкольные и школьные учреждения. В настоящее время дети школьного возраста получают образование в средней школе районного центра. Доставку школьников осуществляет школьный автобус. В большинстве деревень детей дошкольного и школьного возраста нет. Проблемы с доставкой школьников решены (около 25 детей). Из-за малочисленности детей вопрос организации школы в волости не ставится. Ранее существовавшая школа закрыта,  здание пока пустует.

Очевидно, в ближайшие годы будет стоять задача сохранения функционирующих учреждений здравоохранения и культуры, обеспечения их своевременным ремонтом, современным оборудованием, техникой, мебелью, улучшения транспортной доступности, а также решения проблем с кадрами. Дальнейшее закрытие учреждений социальной инфраструктуры вызовет существенное ухудшение качества жизни населения волости, поставит под сомнение жизнеспособность волости.

На территории волости работают два учреждения культуры: Васильевский сельский дом культуры (фактическое количество мест-50) и Васильевская сельская библиотека – филиал (11 тыс. книг). Эти учреждения нуждаются в косметическом ремонте, компьютеризации, пожарной сигнализации, молниезащите, совершенствовании системы отопления помещений. Строительство новых учреждений культуры нецелесообразно. Будут развиваться мобильные формы обслуживания населения.

Не исключается также появление музея, посвящённого боевым действиям вдоль «Линии Сталина» укрепрайона. Реконструкция боевых сражений у д. Подчерничье проводилась в 2011 году музеем –заповедником «Изборск» и РОО «Эпоха» из Санкт-Петербурга при поддержке администрации области и района в рамках проекта «Историческая память» и «Забытые крепости XX века». На территории Васильевской волости имеются доты и в других местах, а также остатки узкоколейной дороги времён Первой мировой войны. Исследование фортификаций должно быть продолжено, в том числе и вдоль немецкой оборонительной линии «Пантера».

В волости имеются два учреждения здравоохранения: фельдшерско-акушерские пункты в д. Васильево и в д. Бобьяково. Оба пункта требуют косметического ремонта, обеспечения современной техникой и мебелью, совершенствования отопления. Увеличение количества фельдшерско-акушерских пунктов и создания офисов врачей общей практики не планируется. Улучшению системы медицинского обслуживания населения по госпрограмме «Развитие здравоохранения» будут способствовать полученные в районе машины скорой помощи, которые помогут быстрее проводить диспансеризацию населения и улучшить доступность медицинских услуг.

Условно к объектам культуры можно отнести церковь в д. Локно (храм в честь Святых чудотворцев Косьмы и Дамиана) – приход местной православной религиозной организации Псковской епархии РПЦ. В 2005 году в церкви был установлен новый иконостас. При храме есть духовно-оздоровительный центр – приют социально зависимых людей.

Остальные объекты обслуживания являются частными, ведомственными или системы потребкооперации. В данном муниципальном образовании отсутствие аптек компенсируется аптечными ларьками в фельдшерско-акушерских пунктах.

В волости нет банков и терминалов денежного обращения, страховых фирм, предприятий общественного питания, бытового обслуживания и др.

Отделения связи имеются в деревнях Васильево, Локно, Бобьяково. В этих же деревнях располагаются стационарные магазины индивидуальных предпринимателей в д. Васильево и д. Бобьяково, а также Палкинского райпо в д. Васильево и д. Локно.

Реальных заявок на строительство новых объектов обслуживания или приспособления существующих зданий под учреждения социальной инфраструктуры пока нет. Очевидно, и впредь будет стоять задача сохранения и модернизации существующей сети социальных учреждений, улучшения транспортной доступности до этих объектов, а также до районных и областных учреждений.

Территориальные возможности для строительства в волости новых объектов обслуживания имеются практически во всех населённых пунктах.

Наиболее предпочтительными являются опорные населённые пункты – деревни  Васильево, Бобьяково-Боровики, Локно. Это могут быть предприятия малого бизнеса или индивидуальных предпринимателей торгово-бытового направления, общественного питания, медицинского обслуживания, дошкольного воспитания.

Для обслуживания сельского населения в районе могут быть созданы мобильные бригады социальной помощи, которые будут эпизодически, по заявкам посещать деревни, оказывать услуги юристов, социальных работников, медиков, работников архивов, мастеров ремонта техники и т.д.

Перспективным представляется строительство в волости туристских объектов рекреационной направленности.

Перечень учреждений обслуживания волости

| Наименование | Местоположение | Ёмкость | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 5 |
| Существующие |  |  |  |
| Администрация Васильевской волости | д. Васильево | 1 объект | требуется капитальный ремонт |
| Учреждения образования | - | - | отсутствуют, здание школы не используется |
| Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) | д. Васильево | 4пос/смену | с аптечным киоском |
| Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) | д. Бобьяково | 7 пос/смену | с аптечным киоском |
| Сельский дом культуры | д. Васильево | 50 мест | По проекту было 150 мест |
| Филиал центральной районной библиотеки | д. Васильево | 11 тыс.экз. |  |
| Отделение связи | д. Васильево | 1 объект |  |
| Отделение связи | д. Бобьяково | 1 объект |  |
| Отделение связи | д. Локно | 1 объект |  |
| Магазин Палкинского райпо | д. Васильево | 1 объект | универсальный |
| Магазин Палкинского райпо | д. Локно | 1 объект |  |
| Частный магазин | д. Васильево | 1 объект | в здании бывшей школьной столовой |
| Частный магазин | д. Бобьяково | 1 объект |  |
| Церковь (храм Святых Косьмы и Дамиана) | д. Локно | 1 объект |  |
| Новые учреждения (на перспективу) |  |  |  |
| Кафе | д. Васильево | 1 объект |  |
| Предприятия бытового обслуживания | д. Васильево | 1 объект |  |
| Прочие предприятия | д. Васильево | - | возможно в здании бывшей школы |
| Мини-гостиница | д. Васильево | 1 объект- | возможно в здании бывшей школы -40 мест |
| Мини-гостиница | д. Локно | 1 объект | 20 мест |
| Мотель - кемпинг | на трассе Изборск-Палкино | 1 объект на 40 мест | с АЗС |

Строительство крупных объектов обслуживания местных жителей, дачников и  рекреантов  не планируется.

Территория общественно-деловых зон в пределах границ населённых пунктов составляет .4,1 га (существующее положение), на расчётный срок 5,4га (с учётом существующего положения).

6.  Планировочная организация территории

6.1. Зоны с особыми условиями использования территории и регламенты хозяйственной деятельности

В генеральном плане муниципального образования «Васильевская волость» проектные решения должны быть приняты с учётом зон, запрещающих или ограничивающих градостроительную деятельность, то есть зон с особыми условиями использования территории.

В настоящем  проекте к зонам с особыми условиями  отнесены:

- Водоохранные зоны

Зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохраннных зон определяются специальными режимами осуществления хозяйственной и иной деятельности, установленными ст.65  Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

Ширина водоохранных зон водных объектов Васильевской волости дана в специальном разделе п. 9.2 «Состояние и охрана водных ресурсов».

На территории водоохранных зон, границы которых отображены на «Схеме современного использования территории муниципального образования «Васильевская волость». Зоны с особыми условиями использования территории. Состояние окружающей среды»  должны соблюдаться следующие режимы использования:

запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2)размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

- Прибрежные защитные полосы

В границах прибрежных защитных полос наряду с выше перечисленными ограничениями запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;

- Береговая полоса

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более 10 км, составляет 5 метров. В соответствии с положениями ст.6 Водного кодекса РФ каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в т.ч. для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств

Кодексом внутреннего водного транспорта РФ установлен следующий режим использования береговой полосы для целей водного транспорта:

Бассейновые органы государственного управления на внутреннем водном транспорте имеют право:

- пользоваться береговой полосой для проведения работ по обеспечению судоходства и строительству зданий, строений и сооружений для этих целей в порядке, установленном законодательством РФ;

- устанавливать на береговой полосе береговые средства навигационного оборудования;

- осуществлять рубки произрастающих на береговой полосе деревьев и кустарников для обеспечения безопасности судоходства, в том числе видимости береговых средств навигационного оборудования, а также для геодезического обоснования при съёмках участков русел рек;

- использовать безвозмездно для проведения указанных в предыдущем пункте работ грунт, камень, гравий, деревья и кустарники, находящиеся в пределах береговой полосы;

- разрешать устройство временных сооружений для причаливания, швартовки и стоянки судов и иных плавучих объектов, погрузки, выгрузки и хранения грузов, посадки на суда и высадки с судов пассажиров по согласованию с соответствующими федеральными органами исполнительной власти в установленном порядке;

- разрешать строительство временных строений и проведение других необходимых работ в случаях непредвиденных зимовок судов или транспортных происшествий с судами.

В пределах береговой полосы запрещается:

1) установка на береговой полосе каких-либо постоянных огней, направленных в сторону судовых ходов, за исключением навигационных огней;

2) использовать береговую полосу для осуществления хозяйственной и иной деятельности, если такая деятельность не совместима с обеспечением безопасности судоходства;

3) оставление на водных объектах и на береговой полосе в пределах внутренних водных путей безнадзорных судов, сооружений, оказывающих негативное влияние на состояние внутренних водных путей и береговой полосы и (или) затрудняющих их использование.

Предоставление земельных участков в пределах береговой полосы, и выделение участков акватории внутренних водных путей, строительство на них каких-либо зданий, строений и сооружений осуществляется в порядке, установленном земельным законодательством РФ и водным законодательством РФ, по согласованию с бассейновыми органами государственного управления на внутреннем водном транспорте.

Пользование береговой полосой в пределах внутренних водных путей на участках пограничных зон РФ осуществляется в соответствии с законодательством РФ и по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

Постановлением СМ РСФСР от 31 января 1959 г. №132 «О порядке использования береговой полосы для нужд промыслового рыболовства» (с изменениями от 27 декабря 1994 г) установлен следующий режим использования береговой полосы:

разрешается:

- тяга неводов, просушка и ремонт орудий лова, ремонт судов, установка механизмов, возведение временных жилых и производственных построек и производство  других работ;

- возведение временных жилых и производственных построек для нужд рыболовства рыбохозяйственными организациями  (с согласия предприятий, учреждений, организаций и граждан, в собственности и пользовании которых находятся эти земли);

- очистка береговой полосы от леса, кустарника и другой растительности для целей рыболовства (только по согласованию с соответствующими органами местного самоуправления и органами Федерального агентства по рыболовству, а на судоходных реках также с согласия соответствующих территориальных органов Министерства транспорта РФ).

запрещается

- использование береговой полосы для нужд рыболовства на участках, занятых усадьбами, посевами, садами, виноградниками и другими ценными насаждениями;

- использование береговой полосы для нужд рыболовства на участках являющихся полосами отвода транспортных и гидротехнических сооружений, железнодорожных мостов, торговых и военных портов, пристаней, судостроительных и судоремонтных заводов, военных лагерей и заповедников.

- Рыбоохранные зоны

Рыбоохранные зоны и их границы устанавливаются в целях сохранения условий для воспроизводства водных биологических ресурсов.

Размер рыбоохранных зон устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 6 октября 2008 г.№ 743 «Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон».

В соответствии с правилами рыбоохранные зоны рек, ручьев устанавливаются от их истока до устья и составляет для рек и ручьев протяженностью:

до 10 километров                      – 50 м,

от 10 до 50 километров             - 100 м,

от 50 километров и более         - 200 м.

К рыбохозяйственным водоёмам   1-ой категории на территории волости относится реки – Кудеб и Щепец, остальные реки относятся ко 2-й категории рыбохозяйственного использования.

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", письмом Федерального агентства по рыболовству от 15.09.2011г №5240-ВС/У05 «О перечне рыбопромысловых участков Псковской области» Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды, утвердил приказом №443 от 26 сентября 2011 г перечень рыбопромысловых участков на водоёмах Псковской области».

В перечень рыбопромысловых участков на водоёмах  Васильевской волости включено оз. Могильное. Границы рыбопромыслового участка проходят по береговой линии.

- Санитарно-защитные зоны от предприятий и объектов

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны.

На «Схеме современного использования территории....Зоны с особыми условиями использования территории. Состояние окружающей среды»   отображены нормативные границы СЗЗ: от кладбищ в д.д.Локно, Бобьяково– 50 м, карьеров вблизи  д.д. Анскино (по добыче и производству щебня)- 300 м, Заполье (добыча), – 100 м

На территории СЗЗ вводятся следующие ограничения хозяйственной и иной деятельности:

На территории СЗЗ не допускается размещение следующих объектов:

-  объекты для проживания людей;

-  коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки;

-  зоны отдыха;

-  ландшафтно-рекреационные зоны;

- территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных  или  индивидуальных дачных и садово-дачных участков;

-  образовательные и детские учреждения;

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;

-  детские и спортивные площадки;

-  спортивные сооружения;

-  предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств, складов сырья и продуктов для фармацевтических предприятий;

- предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов.

На территории СЗЗ  допускается размещение следующих объектов:

-  нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;

- здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения;

-  поликлиники;

-  спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;

-  бани, прачечные;

-  объекты торговли и общественного питания;

-  мотели, гостиницы;

-  гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

-  пожарное депо;

-  автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство;

- профильные однотипные объекты – в СЗЗ предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств.

Для жилой зоны, в том числе для индивидуальной и блокированной застройки, расположенной в СЗЗ, вводится регламент использования этой территории – запрет на строительство нового жилого фонда и реконструкцию жилого фонда.

- Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

В соответствии с действующим законодательством ЗСО устанавливается для водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-питьевого водоснабжения с целью предотвращения их загрязнения и засорения вне зависимости от их ведомственной принадлежности (п.2, ст.43 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №74-ФЗ от 03.06.2006г).

На территории Васильевской волости имеется 8 артскважин, из которых 7 для питьевой воды (д.д. Васильево, Бобьяково, Боровики, Локно, Сергино, Усох, Сидорово) и 1 артскважина – для полива огородов (д. Болотово).

В зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.

На территории первого пояса не допускается:

-  посадка высокоствольных деревьев;

-все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

-  размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей.

В пределах второго и третьего поясов зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения запрещается:

- отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки;

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

-размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения поверхностных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

-  применение удобрений и ядохимикатов;

-  расположение стойбищ и выпас скота.

В пределах второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения запрещается:

-размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- Охранные зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Установление  границ полос отвода автомобильных дорог и придорожных полос автомобильных дорог, использование таких полос осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007г № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В границах придорожных полос при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги допускается:

- строительство, реконструкция автомобильной дороги, объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса;

- установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

Согласно «Правилам установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования» (утверждены постановлением Правительства РФ от 01.12.98 №1420), устанавливается особый режим использования земель в пределах придорожных полос, предусматривающий ряд ограничений при осуществлении хозяйственной деятельности в пределах этих полос.

В зависимости от категории федеральной автомобильной дороги и с учётом перспективы её развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается:

- для автомобильных автодорог IV и III категории – 50 метров;

- для автомобильных дорог II и I категории -75 метров

- Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии с законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются:

- охранная зона объекта культурного наследия,

- зона регулирования застройки и хозяйственной  деятельности,

- зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

А) Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом   ландшафтном   окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Б) Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности -территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

В) Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон определены Положением о зонах охраны объектов культурного (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 Nb315).

При разработке  генерального плана муниципального образования «Васильевская волость»  были учтены данные, предоставленные Государственным комитетом Псковской области по  охране объектов культурного наследия. На  территории муниципального образования «Васильевская волость» находится 14 объектов культурного наследия федерального значения и 2 объекта культурного наследия регионального значения.

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с проектами зон охраны объектов культурного наследия.

Для всех памятников истории и культуры, находящихся на территории сельского поселения необходимо разработать в установленном порядке проекты зон охраны, режимы использования земель и градостроительные регламенты  в границах охранной зоны, зоны регулирования застройки, зоны охраняемого природного ландшафта.

Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранной зоны устанавливается с учётом следующих требований:

а)	запрещение  строительства,   за   исключением   применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию)  историко-градостроительной  или  природной  среды объекта культурного наследия;

б)	ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров,   пропорций и параметров, использования отдельных строительных   материалов,     применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

в)	ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

г)	обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

д)	сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

с)  благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов;

ж)	обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение  и  восстановление сложившегося в  природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;

з)	сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков;

и) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются с учетом следующих требований:

а)	ограничение  строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе касающееся размеров,    пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

б)	ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров,   пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

в)	сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков;

г)	обеспечение  визуального  восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительный и природной среде;

д)	ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

е)	обеспечение  пожарной  безопасности  объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

ж)	сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых  для  обеспечения  сохранности  объекта  культурного наследия;

з)   обеспечение сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов;

и) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия.

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны охраняемого природного ландшафта устанавливаются с учетом следующих требований:

а) запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства;

б)	обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его защиты от динамических воздействий;

в)	сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта;

г)	сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

д)	иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта».

Для памятников археологии, расположенных вне границ населённых пунктов сельского поселения, в качестве основного мероприятия по охране предлагается система ограничений хозяйственной деятельности.

В зависимости от типа памятника рекомендуются следующие параметры при определении границ территории объектов археологического наследия:

Для курганов высотой:

-от 1 м – не менее 50 м от подошвы кургана по всему его периметру;

- до 2 м – не менее 75 м от подошвы кургана по всему его периметру;

- до 3 м – не менее 125 м от подошвы кургана по всему его периметру;

- свыше 3 м – 150 м от подошвы кургана по всему его периметру;

При проектировании рекомендуется учитывать в качестве временной охранной зоны для памятников археологии, расположенных в непосредственной близости от планируемых объектов (транспортных и инженерных коммуникаций) следующие отступы от границ объектов культурного наследия:

- для проезжей части магистралей скоростного и непрерывного движения на плоском рельефе – не менее 50 м;

- для сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих)– 15 м;

- для других подземных инженерных сетей – 5 м.

На территории археологических памятников запрещаются все виды хозяйственной деятельности, связанные с земляными работами, за исключением работ направленных на сохранение объектов археологического наследия. Основными видами работ по сохранению археологического наследия являются спасательные археологические полевые работы (раскопки и разведки). Работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия (далее - археологические полевые работы) проводятся на основании выдаваемого сроком не более чем на один год, в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, разрешения (открытого листа) на право проведения работ определенного вида на объекте археологического наследия.

Любые земляные работы на земельных участках, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия (памятники археологии) могут производиться только при наличии в проектной документации раздела по обеспечению сохранности объекта культурного наследия и согласования проектной документации с органом исполнительной власти, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия Псковской области.

В охранную зону братских захоронений советских воинов и партизан входит окружающая их благоустроенная территория. К братским могилам должен быть предусмотрен доступ для посетителей.

6.2. Существующая архитектурно-планировочная организация территории сельского поселения.

Планировочная структура Васильевской волости определена природно-ландшафтными элементами территории. Это реки Кудеб, Щепец,    Бенёвские озёра  и обширные лесные массивы, окружающие их, а также планировочными осями волости – автодорогами, выполняющими  функции экономических связей между значительными региональными экономическими и культурными центрами.

Современная планировочная структура Васильевской волости, как и всего Палкинского района, является составной частью исторически сложившейся планировочной структуры Псковской области.

Две основные планировочные оси  территории волости представлены  участками трёх автодорог регионального значения:

-Ст. Изборск-Палкино-Остров (А-313), проходящая  по территории волости  с северо–запада на юго-восток, и связывающая волостной центр - д. Васильево с  районным административным центром -  р.п. Палкино (южное направление), а также с  Печорским районом (северное направление)

-Васильево-Анскино-Локно-Васильево (К-317) – Васильево-Бобьяково – Филатова Гора (К-318), проходящие с северо-востока на юго-запад, и связывающие многочисленные населённые пункты, расположенные на этих автодорогах с  волостным  центром -  д. Васильево

Основной особенностью сложившейся планировочной структуры волости является относительно высокая градостроительная освоенность территорий, прилегающих к основным планировочным осям волости.

Местоположение административного центра сельского поселения - д. Васильево - обеспечивает его сравнительно равномерную транспортную доступность периферийных территорий юго-западной и северо-восточной  частей волости.

Сложившийся тип планировочной структуры в полной мере соответствует основным направлениям перспективной градостроительной, сельскохозяйственной, рекреационной специализации района. В состав опорных пунктов Васильевской волости, в рамках предлагаемой на проектный период системе расселения, войдут новая животноводческая ферма, пункты приёма, заготовки местной сельскохозяйственной продукции и её переработки в д. Васильево и д. Локно.

На территории Васильевской волости расположены 53  сельских населённых пункта, планировочная структура которых подчинена системе основных дорог, связывающих их между собой, а также сложившимся природным условиям местности. Основой планировочной структуры большинства сельских населённых пунктов является главная улица, застроенная индивидуальными домами усадебного типа.

Большой интерес для   развития туристско-рекреационной и паломнической деятельности представляют природный ландшафт юго-западной части волости, с возвышающимися на  общем фоне волнистой равнины грядами с относительными высотами до 163 м. (близ д. Локно, д. Веретье, д. Анскино).

Веретья Гора (высота 163м), расположенная рядом с д. Анскино, является природной достопримечательностью  не только  Васильевской волости, но и в целом  Палкинского района. Сюда приезжают для спортивного неорганизованного отдыха дельтапланеристы и лыжники со всего Палкинского района, Пскова и других районов. Желательно и в будущем организовать на этой территории мини-базу для приёма  спортсменов. В настоящее время земля, с расположенной на ней Веретья Гора находится в частной собственности ООО «Анскино» (КН 60:14:080103:16, площадь 52,9 га), основным видом деятельности которого является добыча гравия, песка и глины на разведанных запасах площадью 22 га, а также производство щебня. Недропользователю, согласно Административному регламенту Госкомитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды по исполнению госрегистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр, необходимо представить проект горного (геологического) отвода (участка недр, предоставляемого в пользование), с указанием пространственных границ участка с координатами угловых точек. При указании границ земельного отвода на территории ООО «Анскино», выделенных для ведения работ, связанных с пользованием недрами (22га) необходимо учесть наличие на указанной территории природного объекта  ледникового происхождения, а также все памятники археологии федерального значения.

В 4 км от д.Васильево расположена  д. Локно, на месте древнего поселения славян, в которой на небольшом пригорке стоит  храм в честь святых Бессребреников Косьмы и Дамиана. В 1909 году на месте сгоревшей деревянной церкви был построен новый кирпичный  храм в честь святых страстотерпцев, бессребреников и чудотворцев Косьмы и Дамиана. На колокольне было шесть колоколов; почти все были литы в древнем пригороде Пскова Изборске еще при царе Иоанне Грозном. Один раз в году заходил в Локно Псково-Печерский крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери «Успение».   К западу от Локно  тянется гористая гряда, за которой начинается система озер.  Озеро Могильное славится своей водой, лечебными свойствами.

В 2006 г. у д. Усох (в двух километрах от д. Локно) был освящён родник в честь  свв. Косьмы и Дамиана.

На территории Васильевской волости находится центр Бенёвского узла обороны Псковского укрепрайона 1939 года с 35 ДОТами. В целях сохранения памяти об оборонительном строительстве 30 - х годов 20 века о первых боях ВОВ, в волости проводится мероприятие, приуроченное  ко Дню памяти и скорби, а также первым боям в полосе Псковского укрепительного района - реконструкция «Оборона советского ДОТа в июне 1941 года» в рамках проектов «Историческая память» и «Забытые крепости 20 века».

СХЕМА СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ВАСИЛЬЕВСКАЯ  ВОЛОСТЬ».

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

6.3. Проектная планировочная структура и функциональное зонирование территории сельского поселения.

Территориальные ресурсы для градостроительного освоения.

1.  Основными площадками для градостроительного освоения на весь проектный период выбраны территории в существующих границах населённых пунктов, являющихся опорными по проектной системе расселения. Это следующие населённые пункты: д.Васильево,  д.д.Бобьяково-Боровики, д.Локно. Кроме того, все населённые пункты волости имеют территориальную возможность осуществлять новое жилищное строительство на застроенных и незастроенных территориях в пределах их земель.

2.  В качестве потенциальных для жилищного строительства площадок, в проекте предложены территории свободные от застройки, расположенные вблизи существующих селитебных территорий, с учётом  соблюдения природоохранных и прочих нормативных условий.

3. Для формирования архитектурного облика населённых пунктов жилищное строительство и объекты социальной инфраструктуры проектом намечены на территориях  в основном,  вдоль основных,  главных улиц-дорог.

Планировочная структура и функциональное зонирование

Функциональное зонирование территории сельского поселения является одним из главных элементов регулирования территориального его развития, которое определяет хозяйственно-градостроительную направленность функциональных  зон.

Для каждой функциональной зоны устанавливается режим преимущественного использования территории с учётом сохранения или воспроизводства  природных ресурсов.

Функциональная зона – это территория в определённых границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему регламентами использования.

Утверждённое в соответствующем порядке функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землёй.

Проектные предложения генерального плана направлены, прежде всего:

- на улучшение качества жизни населения;

-на развитие сложившейся планировочной структуры;

-на обеспечения поселения транспортной и инженерной инфраструктурой;

-на сохранение и развитие природного каркаса.

В пределах границ земель населённых пунктов генеральным планом выделены следующие функциональные зоны:

- Жилые зоны:

-усадебная или сблокированная односемейная индивидуальная застройка.

- Общественно-деловые зоны: делового, общественного, коммерческого назначения и социальной инфраструктуры.

- Производственные зоны:

-коммунально-складские объекты.

- Зоны рекреационного использования:

-зелёные насаждения общего пользования (парки, скверы, бульвары);

-рекреационные объекты

- Зоны сельскохозяйственного использования:

-садоводства; дачные хозяйства, ЛПХ

-иные территории сельскохозяйственного использования (пашни, луга, огороды).

- Зоны транспортной и инженерной инфраструктуры:

-улицы населённых пунктов с асфальтовым покрытием;

-мосты;

-объекты инженерной инфраструктуры.

- Зоны специального назначения:

-кладбища

При определении характера и размеров функциональных зон проектом была учтена сложившаяся градостроительная ситуация, учтены тенденции в социальных, экономических и демографических процессах, влияющих на неё.

В данном проекте для жилых и рекреационных зон предложено большее территориальное развитие, чем требуется на расчётный срок. Такое решение позволит обеспечить использование территории и  на долгосрочную перспективу.

Развитие сложившейся планировочной структуры сельского поселения на проектный период предложено за счёт реконструкции (замены дорожного покрытия) автодорог регионального и местного значения. Перечень дорог Васильевской волости, подлежащих реконструкции, дан в Главе 7 «Транспортно-дорожная инфраструктура».

Жилые зоны

Проектом предусматривается новое индивидуальное жилое строительство, которое  предпочтительнее вести в опорных пунктах системы расселения. Генеральным планом выделяются площадки усадебного строительства на проектный период 20 лет (д.Васильево, д.д.Бобьяково-Боровики, д.Локно). Не исключается возможность в пределах волости во всех  населённых пунктах осуществлять новое жилищное строительство на застроенных и незастроенных территориях.

Основным типом жилого дома принимается односемейный, 1-2 этажный дом с приусадебным участком 15 соток, общей площадью 100-150 кв.м полезной площади, различной планировки и материала стен, с разной степенью благоустройства. При такой общей полезной площади с учётом земель общего пользования на 1 га может быть размещено 5-6 домохозяйств.

Проектом предусматривается увеличение жилищной обеспеченности до 28,0 кв.м на человека на первую очередь и до 35,0 кв.м на человека к концу расчётного срока.

Потребность в территории под  жилищное строительство составит на первую очередь 3 га, к концу расчётного периода 7 га.

Общественно-деловая зона

Зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового обслуживания, образования, административных учреждений, объектов делового, финансового назначения, культовых зданий и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В д. Васильево, д.д, Бобьково-Боровики, д. Локно проектом предлагается разместить  предприятия малого бизнеса или индивидуальных предпринимателей торгово-бытового направления, общественного питания, медицинского обслуживания, дошкольного воспитания.

Кроме того в волостном центре на базе сельского дома культуры проектом намечено организация  музея, посвящённого боевым действиям в полосе Псковского укрепительного района во время ВОВ.

Производственные  зоны

Предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов с различными нормативными воздействиями на окружающую среду.

В проекте зарезервированы территории под развитие производственных зон в д.д.Васильево, Локно, Бобьяково,. Зарезервированы территории под пункты приёма, заготовки и переработки сельскохозяйственной и лесной продукции..

Зоны рекреационного использования

На территории земель населённых пунктов в зону рекреационного использования отнесены следующие территории  зелёных насаждений общего пользования: сквер при воинском захоронении в д. Васильево – 0,01 га; сад в д. Локно – 0,5га, сквер  при сельском доме культуры- 0,2га, сквер со спортивной площадкой – 1,4 га, фруктовый сад в д. Локно- 4,7га, прибрежная территория р. Щепец -4,5 га (д. Боровики), парк «Берёзовая роща» - 2,3 га (д. Бобьяково).

Зона сельскохозяйственного использования

Предназначена для использования территории, связанной с сельскохозяйственным производством, а также для размещения агропромышленного комплекса - фермы КРС вблизи  северно-восточной границы д. Локно (на землях населённого пункта). В проекте зарезервированы   земли под кормопроизводство на территориях, прилегающих к землям населённых пунктов Локно, Васильево и Бобьяково, Апарино и соответственно к участкам автодорог Васильево- Локно  и Васильево-Бобьяково. Кроме того, в данную зону включены территории огородов, садоводств, ЛПХ и земли прочих сельскохозяйственных угодий.

Зона транспортной и инженерной инфраструктуры

Предназначена для использования территории, связанной с размещением объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Это объекты транспорта: улицы населённых пунктов, АЗС с постом технического обслуживания.  Вблизи  д.Васильево, на территории, прилегающей к региональной автодороге Ст. Изборск-Палкино-Остров, проектом предлагается разместить,   АЗС  с постом технического обслуживания. Здесь же, к северу от д. Васильево  проектом намечено строительство мотеля-кемпинга ориентировочно на 40 мест.

Зоны специального назначения

Предназначены для размещения кладбища. В зону вошли существующие кладбища, расположенные в следующих населённых пунктах: д. Бобьяково – 0,88 га,  д. Локно – 1,21га. Генеральным планом намечено увеличение площади кладбища в д. Бобьяково на 0,8 га, за счёт территории рощи, прилегающей к автодороге Васильево-Бобьяково-Филатова Гора, в пределах границ населённых пунктов.

Кроме того проектом выделены функциональные зоны за пределами границ населённых пунктов:

Зона преимущественно рекреационного назначения

При выделении зоны преимущественно рекреационного назначения определяющим фактором явилось наличие лесных массивов, водных пространств, живописных ландшафтов, транспортных связей. Учитывая возможности природного комплекса  волости для развития отдыха и туризма, проектом предусмотрена территория для развития рекреационно-туристической зоны на озёрах Могильное, Белое, Светлое, Клюквенное, а также использования всхолмлённого рельефа для организации лыжных трасс спортивно-оздоровительного профиля (В Схеме территориального планирования  Палкинского района – Зона № 5 «Локнянская»). Кроме того, в зону рекреационного назначения включена территория бывшего центра Бенёвского узла обороны Псковского укрепрайона 1939 года с 35 ДОТами.

Зона преимущественно сельскохозяйственного назначения

В зону включена территория плодопитомника ООО «Сады Плескавы» площадью 15 га, в которой предполагается выделить производственную зону под пункт переработки плодово-ягодного сырья.

Зона промышленно-производственной, транспортной и инженерной деятельности.

В зону вошли промышленно-производственные площадки по добыче и переработке песчано-гравийных материалов (у д. Анскино), а также предприятия по разведению рыбы (оз. Могильное). Кроме того, проектом намечено строительство АЗС с постом  технического обслуживания и мотеля-кемпинга на региональной автодороге (севернее д. Васильево).

Планировочная структура сельских населённых пунктов

В основу организации  планировочной структуры сельских населённых пунктов  положены следующие общие принципы:

-соблюдение природоохранных и санитарно-гигиенических требований (санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны источников водоснабжения и пр.);

-сохранение исторически сложившейся планировки, историко-культурного наследия;

-выбор направления и масштаба дальнейшего территориального развития населённого пункта с учётом комплексной оценки инженерно-строительных, природоохранных и планировочных условий,  экономического и социального развития.

6.4.  Система зелёных насаждений. Рекреационные зоны

Согласно лесорастительному районированию, по своим ботанико-географическим условиям  леса волости расположены в зоне хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части РФ. По целевому назначению лесной фонд поселения делится на защитные леса-около  16,2 % от общего количества лесопокрытых территорий (лесного фонда) и   эксплуатационные леса  - около  83,8 % .

Учитывая возможности природного комплекса волости, состоящего из живописных озёр – Могильное, Белое, Светлое, Клюквенное и лесного  массива юго-западной части, проектом генерального плана учтено предложение Схемы территориального планирования о формировании на этих территориях рекреационно-туристической зоны, в основном на землях лесного фонда.  Это территории в западном направлении от д. Подчерничье, д. Локно, д.Бенёво, включая перечисленные выше озёра. В настоящее время к зелёным насаждениям общего пользования на территории земель населённых пунктов отнесены:  сквер при воинском захоронении в д. Васильево – 0,01 га; сад в д. Локно –0,5га.

Расчёт нормативной потребности в озеленённых территориях общего пользования опорных пунктов сельского поселения

| Перечень опорных пунктов - численность населения на расч. срок(чел) | Наличие насаждений на 01.01.2012 (га) | Норматив м2 / чел. | Нормативная потребность (га) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущест- вующая | Расчётн. срок |
| д.Васильево–0,1 тыс.чел д. Локно-0,1 тыс. чел д. Бобьяково-Боровики -0,15 тыс. чел | д.Васильево: 0,01 –сквер при воинском захоронении; д. Локно 0,5 -сад | 12,0 | 0,42 | 0,42 |

Проектная система озеленения предложена в соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-ландшафтной ситуацией местности опорных пунктов системы расселения волости. В пределах границ опорных населённых пунктов предлагается  организация системы зелёных насаждений общего пользования, состоящая в д.Васильево из существующих и планируемых скверов при сельском доме культуры, а также   спортивных  площадках, намечаемых  рядом с бывшей школой. Кроме того, сохраняются озеленённые кварталы при въезде в волостной центр со стороны Палкино. В систему зелёных насаждений генпланом отнесён парк «Берёзовая роща» в д. Бобьяково, а также прибрежная территория вдоль р. Щепец в д. Боровики.

- Транспортно-дорожная  инфраструктура. Современное состояние и проектные предложения по её развитию.

Современное состояние

Основным видом транспорта в Васильевской волости является автомобильный.  По автодорогам волости передвигаются  грузовые автомобили, легковые автомобили и автобусы (междугородные и пригородные)

Автомобильные дороги

По густоте автомобильных дорог  Васильевская волость находится в более благоприятных условиях, чем район в целом, даже с учетом того факта, что Палкинский район в достаточной степени обеспечен сетью автодорог общего пользования

Общая протяженность дорожно-транспортной сети волости по состоянию на 01.01.2014г. составляет:

Всего автомобильных дорог –83,99 км  в том числе:

Региональных дорог –39,6 км

Местных дорог –44,39 км.

Автомобильных дорог с твердым покрытием -69,16 км.

Плотность автомобильных дорог  50,4 км на 100  кв.км территории волости

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения

Таблица№1

| № п/п | Наименование дороги | Идентифика-ционный номер | Протяжён ность в пределах волости(км) | Тип покрытия | Искусственные сооружения (мосты) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Васильево-Анскино-Локно-Васильево | 58 ОП РЗ 60 К -317 | 19,6 | асф.бетон | - |
| 2. | Васильево-Бобьяково-Филатова Гора | 58 ОП РЗ 60 К -318 | 14,0 | ПГС | 1 мост |
| 3. | Старый Изборск- Палкино- Остров | 58 ОП РЗ 60 А-313 | 6,0 | асф.бетон | 1 мост |
| Итого |  |  | 39,6 |  | 2 |

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения

Таблица №2

| № п/п | Наименование дороги | Идентифика-ционный номер | Протя-жён ность/ твёрд. покрыт. (км) | Тип покрытия, протяжён-ность (км) ПГС/грунт | Искусствен-ные сооружен. (мосты) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Бобьяково-Любять | 58 237 ОП МР 58Н-001 | 6,6 | асф.бетон-6,6 | нет |
| - 3 | Васильево-Локно | 58 237 ОП МР 58Н-004 | 4,4 | ПГС-4,4 | нет |
| - 4 | Васильево-Великополье | 58 237 ОП МР 58Н-005 | 3,0 | ПГС-3,0 | нет |
| - 5 | Анскино-Заполье-Самулино | 58 237 ОП МР 58Н- 031 | 3,8 | ПГС-2,8 грунт-1,0 | нет |
| - 7 | Загорье-Бенёво | 58 237 ОП МР 58Н- 033 | 1,5 | асф.бетон-0,1 ПГС-0,3 грунт-1,1 | нет |
|  | Рубцово-Амосово (в пределах волости) | 58 237 ОП МР 58Н-034 | 0,8 | ПГС-0,8 | нет |
| - 8 | Великополье - Мылово | 58 237 ОП МР 58Н-064 | 1,08 | ПГС-1,08 | нет |
| - 9 | от а/д Ст. Изборск-Палкино-Остров до д. Шейкино через д. Болотово | 58 237 ОП МР 58Н- 115 | 2,72 | ПГС-2,72 | нет |
| - 10 | Бобьяково-Яхново | 58 237 ОП МР 58Н- 122 | 2,93 | асф.бетон-0,08 ПГС-0,38 грунт-2,47 | нет |
| - 11 | Сергино-Зубовщина-Усох | 58 237 ОП МР 58Н- 123 | 0,96 | грунт-0,96 | нет |
| - 12 | Подъезд к д. Бритиково | 58 237 ОП МР 58Н- 003 | 0,2 | асф.бетон-0,2 | нет |
| - 13 | от а/д Ст. Изборск-Палкино-Остров до д. Дубохново | 58 237 ОП МР 58Н- 150 | 0,4 | ПГС-0,4 | нет |
| - 14 | Болотово-Тараскино | 58 237 ОП МР 58Н- 151 | 1,3 | грунт-1,3 | нет |
| - 15 | от а/дВасильево-Бобьяково-Филатова Гора до д. Ирхино | 58 237 ОП МР 58Н- 152 | 0,6 | грунт-0,6 | нет |
| - 16 | от а/дВасильево-Бобьяково-Филатова Гора до д. Апарино | 58 237 ОП МР 58Н- 153 | 0,5 | грунт-0,5 | нет |
| - 17 | Самухново-Белохвостово | 58 237 ОП МР 58Н- 154 | 3,0 | грунт-3,0 | нет |
| - 18 | от а/д Анскино-Заполье-Самулино до д. Медведково | 58 237 ОП МР 58Н- 155 | 1,1 | ПГС-1,1 | нет |
| - 19 | от а/д Васильево-Анскино-Локно-Васильево до д. Симоново | 58 237 ОП МР 58Н- 156 | 0,8 | ПГС-0,8 | нет |
| - 21 | от а/д Васильево-Анскино-Локно-Васильево до д. Лабутино | 58 237 ОП МР 58Н- 157 | 1,1 | ПГС-1,1 | нет |
| - 22 | от а/дВасильево-Бобьяково-Филатова Гора до д. Лухново | 58 237 ОП МР 58Н- 158 | 0,9 | ПГС-0,9 | нет |
| - 23 | от а/дВасильево-Бобьяково-Филатова Гора до д. Усадище | 58 237 ОП МР 58Н- 159 | 0,3 | ПГС-0,3 | нет |
| - 24 | от а/дВасильево-Бобьяково-Филатова Гора до д. Костыговоо | 58 237 ОП МР 58Н- 160 | 1,6 | грунт-1,6 | нет |
| - 25 | от а/дВасильево-Бобьяково-Филатова Гора до д. Олохово | 58 237 ОП МР 58Н- 161 | 1,3 | грунт-1,3 | нет |
| - 26 | от а/дВасильево-Бобьяково-Филатова Гора до д. Гнилино | 58 237 ОП МР 58Н- 162 | 1,0 | грунт-1,0 | нет |
| - 27 | от а/д Бобьяково-Любять до д. Ворошилово | 58 237 ОП МР 58Н- 163 | 0,7 | ПГС—0,7 | нет |
| - 28 | Анскино-Веретье | 58 237 ОП МР 58Н- 164 | 1,8 | ПГС-1,8 | нет |
|  | Итого: |  | 44,39/ 29,56 | 29,56/ 14,83 | нет |

Согласно Постановлению Администрации Палкинского района от 30.09.2011г №611 «Об утверждении перечня автомобильных дорог (улиц) местного значения в границах населённых пунктов поселений»  в таблице №3 приводится список улиц в пределах границ населённых пунктов муниципального образования «Васильевская волость».

Таблица№3

| № п/п | Наименование улицы | Населённый пункт | Протяжён- ность (км) | Планируемый ремонт (ямочный , замена покрытия проезжей части (км) | Наличие трубо-переездов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Улицы | д. Васильево | 2,0 | 0,2 | 3 |
| 2 | Улица | д. Локно | 1,0 | 0,4 | 1 |
| 3 | Улица | д. Анскино | 0,9 | 0,3 | - |
| 4 | Улица | д.Апарино | 1,5 | - | - |
| 5 | Улица | д.Белохвостово | 0,9 | 0,2 | - |
| 5 | Улица | д.Бенёво | 1,0 | - | - |
| 7 | Улица | д.Бобьяково | 1,8 | 0,5 | 1 |
| 8 | Улица | д.Болотово | 1,2 | 0,2 | - |
| 9 | Улица | д.Боровики | 1,1 | 0,3+ трубопереезд | 3 |
| 10 | Улица | д.Бритиково | 0,9 | 0,2 | - |
| 11 | Улица | д.Ворошилово | 0,9 | - | 2 |
| 12 | Улица | д.Выставка | 0,5 | - | - |
| 13 | Улица | д.Великополье | 0,4 | 0,4 | - |
| 14 | Улица | д.Веретье | 0,4 | 0,1 | - |
| 15 | Улица | д.Гахново | 0,6 | 0,1 | - |
| 16 | Улица | д.Гоглово | 0,6 | 0,2 | - |
| 17 | Улица | д.Гнилино | 0,8 | 0,2 | - |
| 18 | Улица | д.Гривки | 1,2 | 0,2 | 1 |
| 19 | Улица | д.Дубохново | 0,5 | 0,2 | 1 |
| 20 | Улица | д.Дулово | 0,7 | 0,1 | - |
| 21 | Улица | д.Ирхино | 0,6 | 0,2 | 1 |
| 22 | Улица | д.Загорье | 1,0 | 0,2+ трубопереезд | - |
| 23 | Улица | дЗаполье | 2,5 | 0,4 | 1 |
| 24 | Улица | д.Зубовщина | 0,4 | 0,4 | - |
| 25 | Улица | д.Клюкино | 0,3 | - | - |
| 26 | Улица | д.Казаково | 0,2 | 0,1 | 1 |
| 27 | Улица | д.Крашняково | 0,2 | - | - |
| 28 | Улица | д.Костыгово | 0,8 | 0,1 | - |
| 29 | Улица | д.Коровкино | 0,5 | 0,1 | - |
| 30 | Улица | д.Лабутино | 0,8 | 0,4 | - |
| 31 | Улица | д.Лухново | 1,0 | 0,5 | - |
| 32 | Улица | д.Любять | 0,2 | - | - |
| 33 | Улица | д.Медведково | 1,0 | 0,1 | - |
| 34 | Улица | д.Мылово | 1,2 | 0,1 | 1 |
| 35 | Улица | д.Носово | 0,6 | - | - |
| 36 | Улица | д.Олохово | 0,8 | 0,3 | - |
| 37 | Улица | д.Петригино | 0,7 | 0,2 | - |
| 38 | Улица | д.Подчерничье | 0,6 | - | - |
| 39 | Улица | д.Самулино | 0,8 | 0,2 | 1 |
| 40 | Улица | д.Сергино | 0,8 | 0,1 | - |
| 41 | Улица | д.Сидорово | 1,1 | 0,1 | - |
| 42 | Улица | д.Симоново | 0,5 | 0,2 | - |
| 43 | Улица | д.Тараскино | 0,6 | 0,1 | - |
| 44 | Улица | д.Улкино | 0,3 | 0,1 | - |
| 45 | Улица | д.Усох | 0,8 | 0,4 | - |
| 46 | Улица | д.Усадище | 0,8 | 0,2 | - |
| 47 | Улица | д.Фишово | 0,1 | - | - |
| 48 | Улица | д.Шейкино | 0,4 | - | 1 |
| 49 | Улица | д.Юматово | 0,2 | - | - |
| 50 | Улица | д.Яхново | 0,4 | 0,4 | - |
|  |  | Итого: | 39,1 | 8,7 | - |

Автомобильный  транспорт

Автобусные перевозки в Палкинском районе осуществляют 2 организации: ГППО «Псковпассажиравтотранс» (Пустошкинский филиал)  и ГП Псковской области  автоколонна 1452 (г. Остров).

Из районного центра Палкино через Васильевскую волость проходят следующие междугородные и пригородные автобусные  маршруты:

| № пп | № маршрута | Категория маршрута | Наименование маршрута | Длина маршрута (км) | Количество автобусов (ед.)/ рейсов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 124 | Пригородный | Палкино- Гоглово (с заездом в д. Локно в учебные дни) | 27,8 | 1/10 |
| 2 | 123 | Междугородный | Псков- Палкино через д. Бобьяково с заездом в д. Локно | 50,1 | 1/8 (4 дня) |

АЗС и СТО в  настоящее время в волости отсутствуют. Ближайшие  АЗС общего пользования находятся в.гг. Псков, Остров и р.п. Палкино.

Автостанция в границах волости отсутствует.

Выводы

Главная проблема современной транспортной инфраструктуры волости состоит в неудовлетворительном техническом состоянии дорожного покрытия автодорог.

Требуется  увеличение  темпов  строительства дорожных покрытий по сравнению с современными.

Необходимо предусмотреть на территории волости автозаправочную станцию на автодороге Ст.Изборск-Палкино-Остров.

Проектные предложения

Проектные предложения по развитию транспортной инфраструктуры  Васильевской волости разработаны с учетом:

1 .Схемы территориального планирования Псковской области

2.  Проекта развития автодорог Псковской области до 2015г.

3. Стратегии социально-экономического развития Псковской области до 2020 г.

4. Схемы территориального планирования  Палкинского района (утверждена Решением Собрания депутатов района  от05.04.2012г № 9).

5. Областной долгосрочной целевой программы "Развитие автомобильных дорог в Псковской области на период 2011-2015 годы", утвержденная постановлением Администрации области от 11 октября 2011 г. N 397

6. Муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании «Палкинский район» на 2012-2015 годы»

Проектные предложения по развитию автодорог

1). Реконструкция местных автодорог с переводом в региональные:

Расчётный срок:

1.Анскино-Заполье-Самулино						- 4,0км

Итого:			 4,0км

2). Реконструкция бесхозяйных автодорог с переводом их в местные (новое строительство)

Расчетный срок

1.от д. Мылово до д. Любять		           - 1,6 км

2 от д. Сергино до д. Подчерничье

(организация музейно-рекреационной зоны)  - 2,0 км

3. от д. Боровики  до д. Белохвостово             -  4, 0 км

Итого 	        	  7,6: км

3). Ремонт улиц и дорог в пределах границ населённых пунктов – 8,7 км  на I очередь – 2020г (таблица №3, графа 5)

4).Благоустройство существующей дороги (ориентировочно 4 км)  в туристско-рекреационной зоне («Локнянская») для организации музейного показа территории и объектов  бывшего центра Бенёвского узла обороны Псковского укрепрайона 1939 года с 35 ДОТами., а также  для развития рекреационно-туристической зоны на озёрах Могильное, Белое, Светлое, Клюквенное, с учётом использования всхолмлённого рельефа для организации лыжных трасс спортивно-оздоровительного профиля.

Учитывая предложение утверждённой Схемы территориального планирования Палкинского  района, проектом предлагается строительство автомобильного моста через р. Кудеб с целью обеспечения выхода реконструируемой местной автодороги (Анскино-Заполье-Самулино, которая на расчётный срок генплана будет иметь  значение региональной) на автодорогу регионального значения  Козлы-Лысы Мухи.

В соответствии со Схемой территориального планирования Палкинского  района, проектом предлагается разместить на территории волости  АЗС, совмещенную с постами технического обслуживания автомобилей  на трассе Ст.  Изборск-Палкино-Остров вблизи волостного центра - д.Васильево.

Кроме того, генпланом предлагается строительство мотеля-кемпинга на 40 мест у северной границы волостного центра д. Васильево, на региональной автодороге Ст. Изборск-Палкино-Остров.

Плотность сети автодорог всех категорий на 100 кв. км территории волости на I очередь – 50,4 км,  на расчетный срок -57,3 км.

| Наименование автодорог | . | Современное состояние | Первая очередь (2020г) | Расчетный срок (2035г) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| региональные | всего: | 39,6 | 39,6 | 43,6 |
|  | в.т.ч. с тв. покрытием | 39,6 | 39,6 | 43,6 |
| местные | всего: | 44,39 | 44,39 | 51,99 |
|  | в.т.ч. с тв. покрытием | 29,56 | 29,56 | 51,99 |
| Итого: | всего | 83,99 | 83,99 | 95,56 |

8. Инженерная инфраструктура. Современное состояние и проектные предложения по её развитию.

8.1 Энергоснабжение

8.1.1. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение Палкинского района Псковской области в настоящее время обеспечивается от магистральных сетей ОАО «Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы».

Распределение электроэнергии по району осуществляется по электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» по воздушным линиям напряжением 35, 110 кВ от подстанции 330/110/10/6 кВ №53 «Псков» и Псковской ГРЭС через промежуточные подстанции 110/35кВ/10кВ, 110/10кВ, 35/10кВ, расположенные в других районах области.

На территории Васильевской волости распределительных подстанций нет. Распределительный пункт Псковэнерго «Васильево» находится на землях населённого пункта – д. Васильево.

По территории волости проходит высоковольтная линия:

-     ВЛ – 330кВ «Великорекская»-Резекне, транзит

- ВЛ-35 кВ «Палкинская – 1»  3хАС50;

Срок эксплуатации ВЛ  35кВ составляет от 10 до 32 лет. Технический износ воздушных линий в среднем составляет 59%.

Населенные пункты без электроснабжения на территории Васильевской волости  отсутствуют.

Данные по годовому потреблению электроэнергии потребителями Васильевской волости  отсутствуют.

Проектные  решения

Электрические нагрузки на расчетный срок развития

Электроснабжение потребителей Васильевской волости сохранится от источников ОАО «Псковэнерго» по существующим ВЛ-35кВ.

Приоритетными направлениями социально-экономического   развития муниципального образования «Васильевская волость» на расчетный срок генплана являются:

- повышение инвестиционной привлекательности волости;

- развитие агропромышленного комплекса (модернизация и техническое перевооружение сельского хозяйства); развитие производства и предпринимательства (внедрение инноваций, реализация инвестиционных проектов, поддержка малого и среднего бизнеса и др.);

- развитие жилищно-коммунального комплекса, преимущественно, в опорных пунктах системы расселения;

Электрические нагрузки жилищно-коммунальных потребителей рассчитаны по укрупненным показателям удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки (кВт /чел.), принятым по табл. 2.4.3Н Изменений и дополнений к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки»» «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 (Москва, Минтопэнерго России, 1999г.).

Результаты расчета электрической нагрузки жилищно-коммунальных потребителей волости представлены в таблице №1

Таблица №1

| № пп. | Показатели | I очередь (до 2020г.) | Расчетный срок (до 2035г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения сельского поселения, тыс. человек | 450 | 400 |
| 2 | Удельная расчетная нагрузка, кВт/чел | 0,41 | 0,41 |
| 3 | Максимум электрической нагрузки, МВт | 0,19 | 0,16 |

Расход электроэнергии на расчетный срок развития

Результаты расчета электропотребления жилищно-коммунальных потребителей  волости представлены в таблице №2

Таблица №2

| № пп. | Показатели | Настоящее время | I очередь (до 2020г.) | Расчетный срок (до 2035г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения района, тыс. человек | 526 | 450 | 400 |
| 2 | Удельное электропотребление, кВт·чел/(год на 1 чел.) (удельный расход электроэнергии) | - | 2170 | 2170 |
| 3 | Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки, ч | - | 5300 | 5300 |
| 4 | Годовое электропотребление, тыс. кВт·ч в год | н/д | 5300х0,19 =1007 | 5300х0,16 =848 |

В промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, связи и на транспорте в пределах расчетного срока рост нагрузок ожидается на 25%.

В состав коммунально-бытовых потребителей входят: жилые дома, общественные здания зрелищного, лечебного, учебного, административного и прочего назначения, коммунальные предприятия, наружное освещение, объекты водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

Электроснабжение потребителей Васильевской волости сохранится от источников ОАО «ФСК ЕЭС» по существующим ВЛ 10 кВ.

Мощностей существующих источников достаточно для подключения электрических нагрузок потребителей волости   на все сроки проектирования. Увеличения установленной мощности по центрам питания не предусматривается.

Основной задачей развития электрических сетей является обеспечение надежного и эффективного электроснабжения сельских потребителей при снижении электроемкости производства продукции и создание комфортных социально-бытовых условий жизни.

Для этого, учитывая большой процент износа линий электропередач и оборудования приемных и распределительных трансформаторных подстанций, для повышения надежности электроснабжения потребителей, специалистами «Псковэнерго» разработана долгосрочная программа, предусматривающая техническое перевооружение распределительных подстанций 10/0,4 кВ, строительство и реконструкцию воздушных и кабельных линий электропередач  различных классов напряжений электрических сетей области, в том числе и Палкинского района.

Для обеспечения требуемой категории надежности для отдельных потребителей требуется установка автономных резервных источников питания (дизель-генераторных установок).

8.1.2. Теплоснабжение

Существующее положение

. По данным отдела муниципального хозяйства администрации Васильевской волости в сельском поселении функционировали 2 котельные: в д. Васильево (при школе) и д. Бобьяково.

Отопление индивидуальной застройки – печное, горячее водоснабжение отсутствует.

Проектные  предложения

В соответствии с утверждённой Схемой территориального планирования Палкинского района и, учитывая предложения по развитию функциональных зон в проекте генерального плана, запланировано проектирование новых источников тепла малой мощности на природном газе в районах развития сельскохозяйственного производства (д.д.Локно,  Бобьяково), промышленности (д. Васильево –мини-завод по переработке молока, изготовлению продуктов детского питания).

Тепловые нагрузки потребителей Васильевской волости рассчитаны также  в соответствии с гипотезой  благоустройства жилого фонда  и определены по срокам проектирования:

- на 1 очередь (2011-2020 г.)

- расчетный срок (2011-2035г.) .

При определении тепловых нагрузок приняты следующие данные:

- Расчетная температура наружного воздуха для проектирования  -26 ºС

- Продолжительность отопительного периода 212 суток.

Тепловые нагрузки жилищно-комунального сектора волости определены  на основании СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и СП 41,104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения», при средней жилищной обеспеченности  41,5 и 44,5 м2 общей площади на одного человека и численностью населения, соответственно срокам проектирования на  1 очередь (2011--2020 г.),  расчетный срок (2011-2035г.)

Общие тепловые нагрузки на отопление и горячее водоснабжение жилого и общественного фонда  Васильевской волости по срокам проектирования даны в таблице «Тепловые нагрузки».

Тепловые нагрузки *)

| Существующее положение 2012г. |  |  |  | Первая очередь 2012-2020г.г. |  |  |  | Расчетный срок 2020-2035г.г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| насе-ление | Расход тепла Гкал/час |  |  | насе-ление | Расход тепла Гкал/час |  |  | насе-ление | Расход тепла Гкал/час |  |  |
|  | ком. быт. нужды | пром сельск. хоз-во | итого |  | ком. быт. нужды | пром сельскхоз-во | итого |  | ком. быт. нужды | пром сельскхоз-во | итого |
| 526 | - | - | - | 450 | 0,06 | 0,05 | 0,11 | 400 | 0,075 | 0,075 | 0,15 |

Примечание: *) см. Схему территориального планирования Палкинского района (том2)

Годовой расход тепла на отопление, коммунально-бытовые нужды (Гкал/год):

Первая очередь 2020 г0,06х(20−(−1,6)20−(−26)х24(час)х212(дн)=143,3Гкалгод

Расчётный срок  2035г   – 179,2Гкал/год

Тепловые сети от новых и реконструируемых источников теплоснабжения следует выполнить подземными в непроходных каналах и бесканально в пенополиуретановой изоляции.

К концу расчетного срока следует закольцевать систему теплоснабжения д. Васильево за счет сооружения внутриквартальных перемычек, которые будут использоваться в качестве распределительных сетей.

Организация теплоснабжения сельских населенных пунктов обусловлена рассредоточенностью объектов потребления тепла, а также низкой единичной концентрацией теплопотребления.

В связи с тем, что централизованные системы теплоснабжения являются экономичными лишь при плотности жилого фонда не менее 800-1000 м2/га, теплоснабжение сельских населенных пунктов следует осуществлять дифференцированно.

Децентрализованное отопление – от поквартирных генераторов тепла в зоне индивидуальной усадебной застройки.

При незначительном удалении животноводческих и тепличных хозяйств от жилых поселков возможно кооперирование источников тепла.

При этом, в зависимости от конкретных условий, которые определяются на другой стадии проектирования, следует строить отопительно-производственные котельные.

8.1.3. Газоснабжение

Существующее состояние

Газоснабжение потребителей Васильевской волости осуществляется сжиженным газом. Газоснабжение природным газом отсутствует. Сжиженный газ используется для нужд населения. Источник поставки сжиженного газа потребителям является ООО «Пропан». Годовое потребление сжиженного газа населением по волости составило: в 2013 год – 95600л или 95,6. м3 (1912 газ.бал.): постоянные жители -1404 газ.бал, дачники-508 газ.бал.

Проектные предложения

В соответствии с утверждённой Схемой территориального планирования Палкинского района предусматривалось перспективное строительство межпоселкового газопровода из районного центра п. Палкино на волостной центр д. Васильево и далее на д.д. Бобьяково-Боровики (по проекту генплана- опорные пункты местной системы расселения). Проектом генплана

На расчётный срок в Васильевской волости предполагается построить модульные котельные на природном газе в д.д.Васильево, Бобьяково, Боровики. Потребность в природном газе на  хозяйственно-бытовые нужды населения  сельской местности определена в соответствии с СП 42-101-2003 (п.3.12):

- 120нм³/год на одного жителя для потребителей, обеспеченных централизованным горячим водоснабжением;

- 300 нм³/год на одного жителя для потребителей усадебной и коттеджной застройки, имеющих децентрализованное горячее водоснабжение.

Ориентировочно годовой расход природного газа на расчётный срок (2035г)

На хозяйственно-бытовые нужды- (400 х 300) = 120 тыс.нм3/год

На отопление   -Q(год)х1000Q(н)хК;179,2х10008044х0,9=24,8тыс.нм3год

Где    -Q(год)  - годовой расход тепла;

-Q(н ) =8044 ккал/м3 -  теплота сгорания газа

- К – 0,9    - КПД котла

Суммарный годовой расход  газа 144,8 тыс нм3/год

8.2.  Водоснабжение

Основной задачей настоящего раздела проекта является предложение по развитию систем водоснабжения и водоотведения Васильевской волости в увязке выполнения их с территориально-планировочным развитием сельских населённых пунктов.

Единственным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения муниципального образования «Васильевская волость» являются подземные воды.

Запасы пресных подземных вод на всей территории Палкинского района и соответственно Васильевской волости  достаточны для обеспечения водой жителей. Водоснабжение населенных пунктов волости, осуществляется за счет подземных вод с забором воды артезианскими  скважинами и шахтными колодцами.

На территории Васильевской волости эксплуатируется 8 артезианских скважин,  5 из которых   с водонапорными башнями и наружным водопроводом, 2 – с частотными преобразователями глубинного насоса и с наружным водопроводом. Семь артскважин используются в качестве  питьевого водоснабжения: д.Васильево, д.Бобьяково, д.Боровики, д.Локно, д.Сергино, д.Усох, д.Сидорово. Одна скважина для полива огородов - д.Болотово. Кроме этого имеются бесхозные артскважины без водонапорных башен: д.д. Великополье, Бритиково, Заполье, Шейкино, Гнилино, Гривки, Анскино, Дулово, Петригино.

Дебит скважин колеблется от 6 до 80 м3/час, глубина от 60 до 132 м.

Расходы воды на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения

по  Васильевской    волости

таблица №1

| № | Наименование | Численность населения, (чел.) | Норма, л/сут | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельское поселение | 526 | 50 | 26,3 |

Примечание:1.Норма водопотребления (50 л/сут) принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети» табл.1

Обеспечение водой нужд пожаротушения на территории волости оценивается как неудовлетворительное. Основным источником для нужд пожаротушения служат пожарные водоемы открытого типа и естественные водоемы, с забором воды из них пожарной машиной  и подручными местными средствами.

Проектные  решения

Источниками водоснабжения Васильевской  волости сохраняются подземные воды.

В населенных пунктах волости, в основном в опорных центрах,  проектом предусматривается строительство водопроводов, обеспечивающих потребность в воде, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», жилых зданий, общественно-коммунальных учреждений, сельскохозяйственных объектов, объектов отдыха и промышленных предприятий.

Системы водоснабжения на территории волости должны будут выполняться с учетом увеличения норм водопотребления на 2020 и на 2035 годы согласно приведенным ниже в таблице №2, и в то же время принимаются как усреднённые.

Таблица №2

| № п/п | Наименование | Нормы водопотребления, л/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 2020 год | на 2035 год |
| 1 | Населенные пункты (опорные) с численностью населения 100 и более человек – опорные населённые пункты | 125 | 180 |
| 2 | То же с населением менее 100 человек- | 90 | 150 |

Данные нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Расход воды на нужды развивающейся местной промышленности принимается в размере 10 % от хозяйственно-питьевых  расходов.

Расчеты прогнозируемого водопотребления в целом  по сельскому поселению «Васильевская волость» для централизованных систем водоснабжения в проектных опорных пунктах и прочих населённых пунктах, с наличием артскважин и водонапорных башен приведены в таблице № 7

Из приведенной таблицы №7 следует:

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения в целом по волости  составит:

- на 2020 год –43,8 м3/сут;

- на 2035 год –138,0 м3/сут.

Расход воды на нужды местной промышленности составит:

- на 2020 год –4,5 м3/сут;

- на 2035 год –13,8 м3/сут.

Таким образом, общие расходы воды по Васильевской волости на I очередь и расчётный срок с учетом неучтенных расходов (10%) составят (при централизованной системе водоснабжения):

- на 2020 год –53,2 м3/сут;

- на 2035 год –167,3 м3/сут.

Схема водоснабжения

На территории волости предусматривается реконструкция существующих (капитальный ремонт водопроводной сети в д.д. Васильево, Бобьяково, Боровики, Локно, Сергино)  или строительство новых централизованных систем.

Источником водоснабжения для всех населенных пунктов будут служить подземные воды. Существующие скважины, вода из которых окажется непригодной для хозяйственно-питьевых нужд, подлежат тампонажу.

На 2020 год и в дальнейшем на 2035 год предлагается развитие централизованных систем водоснабжения в наиболее крупных населенных пунктах волости (преимущественно с численностью проживающих 100 и более  человек) и в населенных пунктах, в которых намечается развитие сельского хозяйства,  промышленности, преимущественно  в опорных центрах:

На 2020 год:

- д.Васильево, д.Бобьяково, д.Боровики, д.Локно.

На 2035 год предлагается обеспечить централизованным водоснабжением населенные пункты, с сохранившимися артскважинами.

-  д.Сергино, , д.Дулово,  д. Сидорово, д.Анскино, д. Усох, д. Коровкино..

В перспективе необходимо обеспечить водоснабжением должного качества все населенные пункты Васильевской волости, что в свою очередь будет связано с улучшением комфортности проживания в них населения.

Для защиты подземных источников водоснабжения от загрязнений предусматривается организация зон санитарной охраны в составе трех поясов (согласно требованию СниП 2.04.02-84*, раздел 10).

Первый пояс зоны включает территорию в радиусе 30-50 м вокруг каждой скважины. Территория первого пояса ограничивается и благоустраивается. Пребывание на них лиц, не связанных с эксплуатацией водозабора запрещается.

Зоны второго и третьего поясов определяются расчетом

На территориях зон санитарной охраны проводятся мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Режим использования территории в пределах  первого и второго поясов ЗСО изложен в главе 6.1 «Зоны с особыми условиями использования и регламенты хозяйственной деятельности».

Прогнозируемое  водопотребление  по  Васильевской    волости

Таблица № 3

| Наименование поселений | Прогнозируемые расходы воды, м3 в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население и животноводство |  | Промышленность и сельскохозяйствен-ное производство (10% общ.) |  | Итого |  | Неучтенные расходы(10% общ.) |  | Всего |  |
|  | 2020 год | 2035 год | 2020 год | 2035 год | 2020 год | 2035 год | 2020 год | 2035 год | 2020 год | 2035 год |
| д. Васильево-137 чел. | 17,1 | 24,7 | 4,3 | 6,2 | 21,4 | 30,9 | 2,1 | 3,1 | 23,5 | 34,0 |
| деревни- 389 чел. | 33,9 | 56,6 |  | 5,1 | 33,9 | 61,7 | 3,4 | 6,2 | 37,3 | 67,9 |
| Итого- 526 чел. | 67,1 | 96,7 | 4,3 | 11,3 | 55,3 | 92,6 | 5,6 | 9,3 | 60,8 | 101,9 |

Прогнозируемый расход воды и объем стоков для централизованных систем водоснабжения и водоотведения

(опорные пункты, прочие с артскважинами и водонапорными башнями)

Таблица №4.

| № п/п | Название населенного пункта (имеет артскважину ) |  | Чис-лен-ность. насе-лен. (чел.) проект | Нормы расхода, л/сут |  | Расход воды населением, м3/сут |  | Расход воды на промышленные и сельскохозяйст-венные нужды (10%), м3/сут |  | Всего м3/сут |  |  | Неучтенные расходы (10%), м3/сут |  | Итого водопотреблен. м3/сут |  | Объем стоков, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2035 год | 2020 год | 2035 год | 2020 год | 2035 год | 2020 год |  | 2035 год | 2020 год | 2035 год | 2020 год | 2035 год | 2020 год | 2035 год |
| На I очередь ( 2020г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Васильево |  | 100 | 125 | 180 | 12,5 | 18,0 | 1,3 | 1,8 | 13,8 |  | 19,8 | 1,4 | 2,0 | 15,2 | 21,8 | 15,2 | 21,8 |
| 2 | д.д. Бобьяково-Боровики |  | 150 | 125 | 180 | 18,8 | 27,0 | 1,9 | 2,7 | 20,7 |  | 29,7 | 2,1 | 3,0 | 22,8 | 32,7 | 22,8 | 32,7 |
| 3 | д. Локно |  | 100 | 125 | 180 | 12,5 | 18,0 | 1,3 | 1,8 | 13,8 |  | 19,8 | 1,4 | 2,0 | 15,2 | 21,8 | 15,2 | 21,8 |
| На расчётный срок (2035г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | д. Сергино | 10 |  | - | 150 |  | 15,0 |  | 1,5 |  |  | 16,5 |  | 1,7 |  | 18,2 |  | 18,2 |
| 5 | д. Дулово | 10 |  | - | 150 |  | 15,0 |  | 1,5 |  |  | 16,5 |  | 1,7 |  | 18,2 |  | 18,2 |
| 5 | д. Сидорово | 10 |  |  | 150 |  | 15,0 |  | 1,5 |  |  | 16,5 |  | 1,7 |  | 18,2 |  | 18,2 |
| 7 | д. Анскино | 10 |  | - | 150 |  | 15,0 |  | 1,5 |  |  | 16,5 |  | 1,7 |  | 18,2 |  | 18,2 |
| 8 | д. Усох,д. Коровкино | 10 |  | - | 150 |  | 15,0 |  | 1,5 |  |  | 16,5 |  | 1,7 |  | 18,2 |  | 18,2 |
|  | Итого: | 400 |  |  |  | 43,8 | 138,0 | 4,5 | 13,8 |  | 48,3 | 151,8 | 4,9 | 15,5 | 53,2 | 167,3 | 53,2 | 167,3 |

8.3. Водоотведение

Современное состояние

Централизованная система водоотведения (частичная) имеется в д.Васильево..

Сточные воды от населения, как правило, поступают в выгребные ямы и используются дальше в качестве удобрения.

Проектные решения

На данной стадии проектирования определяются расходы сточных вод от населенных пунктов, агропромышленных предприятий, приводятся рекомендации по принципиальным схемам канализования и методам очистки сточных вод. На основании СНиП 2.04.03-85 удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления, приведенным в разделе «Водоснабжение». Прогнозируемый расход  сточных вод для населения в проектных опорных пунктах, и прочих с централизованной системой водоотведения приведён в таблице № 4 (стр. 83).

Итоговый расход стоков по волости составит (для централизованных систем водоотведения):

-на 2020 год  –53,2. м3/сут;

- на 2035 год –167,3. м3/сут.

Системы водоотведения для крупных инвестиционных проектов определяются на последующих стадиях проектирования с выполнением полного объема работ по транспортировке, очистке сточных вод и сброса их в водоем.

Необходимо проектирование и строительство новых очистных сооружений  и развитие канализационных сетей в наиболее крупных населенных пунктах волости – опорных центрах системы расселения:

На 2020 год (населенные пункты с численностью 100 и более  человек- опорные пункты):  д.Васильево, д.Бобьяково, д.Боровики, д.Локно.

На 2035 год (населенные пункты с централизованным водоотведением): д.Сергино, , д.Дулово,  д. Сидорово, д.Анскино, д. Усох, д. Коровкино

.В остальных населенных пунктах и на объектах рекреации рекомендуется организация автономных систем водоотведения.

Водоотведение сточных вод от населенных пунктов района в основном намечается локально. Системы канализации населенных мест рекомендуются раздельными, с независимым отводом хозяйственно-бытовых и дождевых вод. В систему водоотведения предусматривается прием сточных вод от жилой застройки, промышленных и агропромышленных комплексов.

Сточные воды животноводческих ферм и производственные стоки подвергаются предварительной очистке на локальных очистных сооружениях до степени, определяемой правилами спуска сточных вод в систему водоотведения.

Сточные воды от мытья и дезинфицирования машин и доильных установок перед выпуском в систему водоотведения должны проходить предварительную очистку в грязеотстойниках с бензоуловителями.

Системы канализации животноводческих ферм должны быть самостоятельными с отводом сточных вод в герметичные жижесборники, компостные ямы и т.д. Сброс указанных стоков в систему хозяйственно-бытовой канализации не допускается. В перспективе целесообразно устройство специальных установок по обработке отходов животноводческих ферм с дальнейшим использованием их для удобрения сельскохозяйственных полей.

Площадки очистных сооружений должны располагаться ниже по течению реки относительно населенного пункта, на спокойном рельефе. Очистка сточных вод – полная биологическая, с системой доочистки. Избыточный активный ил, образующийся при биологической очистке, обезвоживается и обеззараживается на специальных установках. В результате полученный порошок используется для удобрения сельскохозяйственных полей. Сточные воды рекомендуется очищать на установках нового поколения, разработанных НИИ  Коммунального водоснабжения и очистки («Биоконтактор», «Ручей» и др.), где применяются новейшие технологии.

8.4. Связь

Телефонизация

В настоящее время универсальные услуги связи, предоставляемые волости, выполняются псковским филиалом ОАО «Ростелеком». Общее количество электронных АТС в Васильевской волости –.2.

Междугородняя и международная связь – автоматическая и цифровая.

В рамках перспективного развития:  замена  координатной АТС на цифровую,  расширение широкополосного доступа.

Планом на расчетный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь;

- цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- проводное вещание;

- эфирное  радиовещание;

- телевизионное вещание.

На территории волости оказывают услуги сотовой связи компании МТС, Мегафон, Билайн.

Дальнейшее развитие система сотовой радиотрансляционной связи получит путем увеличения площади покрытия территории района сотовой связью, применения новейших технологий и повышения качества связи.

Большие возможности для развития связи дает строительство оптико-волоконного кабеля связи из района Пскова в направлении Белоруссии через населенные пункты  Печоры – Палкино – Остров – Пыталово. С его вводом появляется возможность значительного увеличения каналов связи, развития видеосвязи, цифрового телевидения, интернета.

СХЕМА ГРАНИЦ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ПРОЕКТНЫЙ ПЛАН)

Схема планируемого развития транспортной и инженерной инфраструктуры.    Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и охране окружающей среды.

9.  Охрана  окружающей  среды

9.1. Состояние и охрана воздушного бассейна

Атмосферный воздух – один из важнейших факторов среды обитания человека. Одним из главных показателей качества окружающей среды, непосредственным образом влияющим на здоровье и комфортность жизни людей, является атмосферный воздух.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ  в атмосферу на территории сельского поселения «Васильевская   волость» являются:

-трубы печного отопления индивидуального сектора

-лесные пожары

-автотранспорт

В настоящее время на территории Васильевской волости котельных нет.

По статистике доля автотранспорта в общем объеме выбросов загрязняющих веществ в атмосферу более чем в 5 раз превышает долю стационарных источников. Автотранспорт является одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха. Отработавшие газы автомобилей содержат около 200 вредных веществ, большинство из которых токсичны. В выбросах карбюраторных двигателей основная доля вредных веществ приходится на окись углерода, углеводороды, окислы азота, альдегиды, а также ароматические углеводороды, в том числе канцерогены. В результате ортохимических реакций выхлопные газы автотранспорта образуют продукты ортооксиданты, которые обладают сильными окислительными свойствами. Они оказывают раздражающее, токсическое воздействие на организм. В целом степень загрязнённости атмосферного воздуха Васильевской волости можно охарактеризовать как очень слабую, ввиду отсутствия действующих промышленных предприятий.

По результатам лабораторных исследований превышение ПДК по исследуемым в атмосферном воздухе загрязняющим веществам за последние 5 лет по Палкинскому району и в пределах территории Васильевской волости  не выявлено.

##### Проектные решения

Воздухоохранные мероприятия, предложенные настоящим проектом, составлены в соответствии с проектными предложениями Схемы территориального планирования Палкинского района.

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха в проекте использованы организационно-технические, технологические и планировочные мероприятия, которые сводятся к следующему:

1. Функциональное зонирование территории населенных пунктов с оптимальным размещением промышленных и  коммунально-складских объектов относительно селитебной территории (создание санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки), с учётом розы ветров, микроклиматических особенностей территории.

2.  На расчётный срок строительство котельных на газовом топливе.

3. Проведение мероприятий по предупреждению загрязнения атмосферы дымом лесных пожаров.

4. Поэтапная реконструкция сети местных автодорог. Улучшение качества дорожного покрытия и устройство асфальтобетонного покрытия дорог.

5. Для обеспечения экологической безопасности на АЗС должны предусматриваться ограждающие конструкции с локальными очистными сооружениями, системы  закольцовки паров бензина.

6. Организация и благоустройство, озеленение санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских объектов. Ниже, в таблице представлены ориентировочные  нормативные санитарно-защитные зоны промышленных, коммунально-складских объектов.

| Наименование предприятия | Ориентировочная санитарно-защитная зона, (м) |
| --- | --- |
| Котельная на природном газе | 20 |
| Сельское кладбище | 50 |
| Хозяйства с содержанием животных (менее 50 голов) | 50 |
| Хозяйства с содержанием животных (до 100 голов) | 100 |
| Ферма КРС (более 100 -1200 голов) | 300 |
| Организация переработки дикоросов (природного сырья) | 50 |
| Промышленные объекты и производства IV класса | 100 |
| Промышленные объекты и производства V класса : - малые предприятия и цеха малой мощности (молока до 10 т в сутки, хлеба и хлебобулочных изделий до 2,5 т в сутки, рыбы до 10 т в сутки, кондитерских изделий до 0,5 т в сутки); -производства пищевые; -производства фруктовых и овощных соков; -производства по переработке и хранению фруктов и овощей | 50 . |
| Карьеры, предприятия по добыче гравия, песка, глины | 100 |
| . Производство щебенки, гравия и песка. | 300 |
| Автозаправочные станции не более 3 ТРК | 50 |
| Канализационные очистные сооружения (при расчётной производительности до 0,2 тыс.м3/сутки) для механической и биологической очистки в закрытых помещениях. | 100 |
| Магистральный газопровод «Валдай – Рига» | 250 м по обе стороны от газопровода |

Режим территории санитарно-защитной зоны

| Не допускается | Допускается |
| --- | --- |
| - размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. - размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. | - здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции техобслуживания автомобилей. |

##### По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Все действующие предприятия в обязательном порядке должны иметь проекты организации СЗЗ, а для групп предприятий и промзон должны быть разработаны проекты единых СЗЗ. Режим использования территории санитарно-защитной зоны приведен в таблице.

9.2. Состояние и охрана водных ресурсов

9.2.1.  Охрана  поверхностных  вод

Комплекс мероприятий по охране водных ресурсов Васильевской   волости включает:

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах,

- рациональное использование водных ресурсов,

- предотвращение загрязнения водоёмов,

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и в водоохранных зонах водоёмов,

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды», принятый 20.12. 2001г. и Водный кодекс РФ, принятый 03.07.2006 г.

Источником водоснабжения для жителей Васильевской волости на перспективу остаются повсеместно подземные воды.

Однако все водозаборы работают на неутверждённых запасах.

Для учёта потребляемой воды и рационального её использования необходимо оборудовать все скважины водомерными устройствами и вести ежедневный учёт отбираемой воды. Для обеспечения охраны подземных источников от истощения оборудовать скважины пьезометрами для замера уровней воды.

Для обеспечения необходимого качества воды контроль необходимо выполнять в соответствии с требованиями СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»

Необходимым мероприятием в обеспечении качественной питьевой водой является разработка и утверждение проектов зон санитарной охраны водоисточников и оборудование 1 поясов ЗСО источников питьевого водоснабжения для всех населённых пунктов.

Рациональное использование водных ресурсов включает внедрение комплекса мероприятий по экономии питьевой воды всеми потребителями – установка водоизмерительных приборов на всех сооружениях водоподачи.

В перспективе все водопотребители и водопользователи должны быть оснащены измерительной аппаратурой.

Все водопотребители и водопользователи в соответствии со статьёй 11 Водного кодекса и Постановлением Правительства №844 от 30.12.2006г и №165 от 12.03.2008г. должны иметь Решение на право пользования водным объектом и Договор водопользования, где определяются объёмы изъятия водных ресурсов и условия пользования водным объектом.

Основным источником загрязнения поверхностных водоемов 1 и 2 категории водопользования является сброс неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод в водоёмы района и наличие недействующих скважин, вызывающих загрязнение подземных горизонтов.

В настоящее время с очисткой сточных вод сложилась неблагополучная ситуация.

Все сбрасываемые в водоёмы сточные воды относятся к категории «недостаточно очищенные» или «без очистки»

Основным мероприятием по канализованию поселения является организация водоотведения на локальные очистные сооружения.

На расчётный срок генплана централизованная система водоотведения должны быть построены во всех населённых пунктах.

На объектах рекреации рекомендуется организация автономных систем водоотведения.

Проектом намечается строительство ливневой канализации (открытые канавы) и очистка ливневых вод во всех опорных населённых пунктах.

Для предотвращения загрязнения водной среды на всех планируемых к размещению объектах сельскохозяйственного производства необходимо разработать и реализовать программу экологизации сельскохозяйственного производства, включающую:

-оценку территории по допустимой антропогенной нагрузке и экологической ёмкости,

-внедрение экологической экспертизы агротехнологий,

-внедрение экологически безопасных технологий сельскохозяйственного производства,

-строительство в хозяйствах природоохранных сооружений (навозохранилищ, очистных сооружений, хранилищ для удобрений и средств защиты растений).

Все фермы необходимо обваловать, а сток, сформировавшийся на территории ферм, подвергнуть в дальнейшем биологической очистке.

Наряду с реализацией обширного комплекса мероприятий, направленных на прекращение сброса неочищенных производственных, сельскохозяйственных и коммунальных канализационных стоков, для охраны водных объектов необходимо создание специальных водоохранных зон, устанавливающих строгий режим природопользования, направленный на прекращение или резкое сокращение загрязнений водного объекта на территории его водосборного бассейна.

В соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации», принятым Государственной думой 12.04.2006г. и одобренным Советом Федерации 26.05.2006г, для сохранения водного объекта от загрязнения и заиления устанавливаются водоохранные зоны (ВЗ) и прибрежные защитные полосы, имеющие особый режим хозяйственной деятельности.

Ширина водоохранных зон устанавливается в соответствии с длиной реки. В проекте приняты следующие водоохранные зоны:

Водоохранные зоны по рекам  Васильевской   волости в соответствии

с Водным кодексом

Таблица №1

| Ширина водоохранных зон |  |  |
| --- | --- | --- |
| 200м | 100м | 50м |
| Название реки, участок | Название реки, участок | 10-ти км участок от истока |
| р.Кудеб | р. Варавина (Локнянка), р. Щепец | р. Сухотечка, р. Щаглынь |

Прибрежные защитные полосы 20-50м в зависимости от уклонов. Для рек и ручьев протяженностью до 10 км прибрежная защитная полоса  совмещается с водоохранной зоной.

Органам местного самоуправления необходимо при выделении земельных участков для размещения хозяйственных объектов руководствоваться установленными размерами водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос и обеспечить режим использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии с требованиями водного законодательства;

В водоохраной зоне запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв,

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, и ядовитых веществ,

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений,

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.

В границах прибрежной защитной полосы запрещается:

- распашка земель,

- размещение отвалов размываемых грунтов,

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.

Для каждого водного объекта разрабатывается проектно-сметная документация ВЗ и ПЗП, в соответствии с которой осуществляется вынос проекта в натуру, изготавливаются и устанавливаются водоохранные и предупреждающие знаки, доводится до землепользователей режим пользования водным объектом и водоохраной зоной.

Обустройство водоохранных зон и прибрежных полос предусматривает оборудование прибрежной территории, защиту водного объекта от воздействия объектов-загрязнителей, обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны, проведение лесопосадок и залужение пашни, упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования, другие мероприятия на территории  водоохранных  зон и прибрежных защитных полос.

9.2.2.  Охрана  подземных  вод

Как уже было отмечено, источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения  Васильевской  волости являются подземные воды.

На большей части территории волости для  водоснабжения используются воды, приуроченные к отложениям девона – саргаево-бурегский водоносный горизонт, которые характеризуются высокой водообильностью и защищены от поверхностного загрязнения.

.Проблема обеспечения населения питьевой водой нормативного качества является одной из главных и определяющих.

Для получения необходимой информации о состоянии подземных вод  в Псковской области создана постоянно действующая служба мониторинга подземных вод, являющаяся составной частью мониторинга природной среды. В ее задачи входит регулярное изучение, анализ, оценка и прогноз изменений состояния подземных вод, а также оповещение органов управления природопользованием и населения о произошедших изменениях с рекомендациями мер по снижению негативных последствий и экономического ущерба. В систему мониторинга входит и  ведение государственного водного кадастра по разделу «Подземные воды», учет недропользователей.

Охрана подземных вод должна осуществляться по двум направлениям – недопущение истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения. Основные требования по рациональному использованию подземных вод по предотвращению их от истощения  и загрязнения для недропользователей всех форм собственности устанавливаются в лицензионном соглашении.

Охрана подземных вод от истощения. В настоящее время истощения подземных вод на территории волости не отмечается, что может быть объяснено, прежде всего, отсутствием в районе крупных водопотребителей.

Охрана подземных вод от загрязнения. Для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо:

- на всех скважинах организация зон санитарной охраны в составе трех поясов (в соответствии с  требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02).

В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 30-50 м вокруг каждой скважины. Территория первого    пояса ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц,  не работающих на головных сооружениях.

В  зону  второго  и  третьего поясов подземных  источников  на  основе

специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора. На территории второго и третьего поясов  устанавливается ограниченный санитарный режим. Обеспечение отсутствия в пределах II пояса ЗСО всех потенциальных источников бактериологического  загрязнения, в пределах III пояса ЗСО –  источников химического загрязнения.

  - Охрана ландшафтов

Сохранение природно-территориальных комплексов, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития территории волости, повышения качества жизни и улучшения здоровья населения, обеспечения экологической  безопасности среды поселения - одна из основных задач и необходимость  принятия соответствующих управленческих решений Администрации  Васильевской      волости.

Под охраной леса понимается система мер, направленная на организацию борьбы с нарушениями правил пожарной безопасности в лесах, самовольными порубками леса, уничтожением лесных деревьев при строительстве и разведке полезных ископаемых, прокладке трубопроводов, загрязнением леса неочищенными сточными водами и экологически вредными веществами. Защита леса - система мер по борьбе с болезнями лесных деревьев,  вредителями лесных культур.

Общая площадь лесов муниципального образования «Васильевская  волость»  составляет 5078,79 га, что  составляет 30,5 % от общей площади волости. На территории сельского поселения леса расположены на следующих категориях земель:

- на землях лесного фонда – леса государственного лесного фонда;

-на землях сельскохозяйственного назначения;

В соответствии с Лесным Кодексом к лесному фонду относятся все леса, расположенные на землях лесного фонда и леса на землях сельскохозяйственного назначения.

Охрана лесов  от пожаров

Противопожарное обустройство лесов Островского участкового лесничества предусматривает комплекс мероприятий, направленных на снижение пожарной опасности лесных участков, создание барьеров против распространения лесных пожаров, создание условий для тушения лесных пожаров.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств);

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Противопожарное обустройство лесов включает:

-разграничение территории по способам обнаружения и тушения пожаров на зоны наземной и авиационной охраны;

- распределение лесов по классам их природной пожарной опасности.

Средний класс пожарной опасности лесничества 3,0, что указывает на среднюю степень пожарной опасности. Наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам, населённым пунктам, садоводческим участкам и местам массового отдыха.

9.4. Отходы производства и потребления

Одним из приоритетных направлений природоохранной политики является обеспечение защиты окружающей среды от опасного воздействия отходов, образующихся в процессе производственной деятельности предприятий (организаций), и твердых бытовых отходов (ТБО). Отходы, обладая инфицирующими, воспламеняющимися свойствами, требуют своевременного обезвреживания и утилизации.

К твёрдым бытовым отходам (ТБО) относятся отходы, образующиеся в жилых и административных зданиях, учреждениях и предприятиях общественного назначения (учебных, зрелищных, детских садов и др.). К производственным отходам III класса опасности относятся строительный мусор, шины, резиновые шланги, металлические отходы предприятий и другие промышленные отходы. Исследования на наличие токсичных и радиоактивных веществ не производилось.

В настоящее время система очистки территории сельского поселения от отходов производства и потребления осуществляется по договору с ООО «Экорос». Вывоз мусора осуществляется на санкционированную свалку ТБО Палкинского района, расположенную на территории Палкинской волости.

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ организация сбора и вывоза бытовых отходов относится к полномочиям сельского поселения.

В настоящее время сбор мусора от населения  осуществляется в контейнеры и мешки, с последующим вывозом на районную свалку по частным договорам с населением волости.

В соответствии со Сборником удельных показателей образования отходов производства и потребления (утверждён Заместителем Председателя государственного комитета РФ по охране окружающей среды  07.03.1999г) на расчётный срок принята среднегодовая норма образования твёрдых бытовых отходов 1,5 м3/чел в год.

Ниже в таблице приводятся ориентировочные расчёты образования твёрдых бытовых отходов на расчётный срок.

Ориентировочные расчёты образования ТБО на территории сельского поселения «Васильевская    волость» на I очередь и расчётный срок

(СниП-2.07.01-98*, приложение11)

| Численность населения (чел.) |  |  | Проектн. норматив образов- ания ТБО м3/чел в год | Проектное количество ТБО, (м3 ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сущ. 2012г | I оч. 2020г | р.ср. 2035г |  | I оч. 2020г | р.ср. 2035г |
| 526 | 450 | 400 | 1,5 | 675 | 600 |

В связи с отсутствием действующей санкционированной свалки на территории волости необходимо предусмотреть контейнерный сбор отходов ТБО от населения, который частично осуществляется  в настоящее время (в наличии 3 контейнеров в д.Васильево, д. Бобьяково).

Расчёт количества контейнеров на I очередь произведён с учётом вместимости контейнера – 150 кг, проектная численность населения на I очередь  –450 человек.

| Население |  | Масса образующихся отходов за 5 дней при норме 315 г на человека в сутки (кг) | Количество контейнеров для ТБО, (шт), с учётом вместимости контейнера- 150 кг |
| --- | --- | --- | --- |
| существующее | I очередь 2020г (чел) |  |  |
| 526 | 450 | 708,8 | около 5 +5 (дачники) |

Учитывая, что в многочисленных населённых пунктах волости кроме постоянных жителей проживают и дачники, рекомендуется количество контейнеров  увеличить в два раза.

Рекомендуется контейнерная система сбора твердых бытовых отходов с несменяемыми сборниками объемом 0,5 м³ и 0,75 м³. Система несменяемых сборников отходов позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности. Использование данной системы приемлемо для малоэтажной застройки и домов средней этажности. При системе несменяемых сборников отходов твердые бытовые отходы из контейнеров необходимо перегружать в мусоровоз, а сами контейнеры оставлять на месте. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстоянии не менее 20 м, но и не более 100 м. Контейнерные площадки для сбора ТБО должны иметь: ровное асфальтовое или бетонное покрытие; уклон в сторону проезжей части 0, 02 % для стекания дождевых и талых вод; ограждение с трех сторон, чтобы не допускать попадание мусора на прилегающую территорию; должен быть  удобный подъезд для спецавтотранспорта.

Проектом генплана контейнерные площадки для сбора ТБО предлагается организовать в д. Васильево (на  территории общественно-деловой зоны, в районе проектного рынка, размещаемого на  автодороге Васильево-Бобьяково-Филатова Гора), д. Локно (опорный пункт), д. Сергино (рядом с планируемой рекреационной зоной), д. Бобьяково (опорный пункт), Боровики.

10.   Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Данный раздел Генерального плана сельского поселения Васильевская волость»  разработан на основании исходных данных, выданных администрацией района в соответствии с действующими в Российской Федерации строительными нормами и правилами, государственными стандартами, а также законодательными и нормативно-правовыми актами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями следующих документов:

1.Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004, №190-ФЗ.

2.ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 11.11.1094г, №68-ФЗ.

3.ФЗ «О безопасности» от 05.03.1992г, с изменениями от 24.12.1993г, №2446-1.

4.ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г, №69-ФЗ.

5.ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г, №123-ФЗ.

6.«Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий» от 11.07.2004г, №868.

7.СниП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

8.СниП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования».

9.СниП 2.07.01-89* «Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений».

10.ГОСТ Р 23.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения».

11.ГОСТ Р 22.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий».

12.ГОСТ Р 22.0.05-94  «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

13.СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны».

14.ГОСТ 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций».

15.ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения».

16.ГОСТ Р 22.3.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения».

17.ГОСТ 12.1.033 «ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения».

18.ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура поражающего воздействия».

На территории Палкинского района и соответственно муниципального образования «Васильевская волость» имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий. Планирование и реализация этих мер требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

К перечню возможных  ЧС  относятся:

1. ЧС природного характера. Обстановка на определённой территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлёк за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

2. ЧС техногенного характера. Состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определённой территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

3. ЧС биолого-социального характера. Состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определённой территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

На территории сельского поселения возможно возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основными факторами риска возникновения ситуаций природного характера, осложняющими хозяйственную деятельность поселения,  являются:

-   опасные геологические явления и процессы;

  - опасные гидрологические явления и процессы: затопление и подтопление территории грунтовыми и паводковыми водами;

  - опасные метеорологические явления и процессы: заморозки, сильный мороз, сильный град, ветер, сильный дождь, гололед, сильный снегопад, сильная метель, отрыв льдин с людьми;

  - природные пожары (лесные и лесоторфяные)

К чрезвычайным ситуациям техногенного характера относятся:

- аварии на транспорте;

- аварии на системах жизнеобеспечения;

- аварии на взрывопожароопасных объектах.

10.1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

На территории Васильевской волости в соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95. имеют место следующие опасные процессы и явления природного характера.

Опасные геологические процессы

Значительная часть  рассматриваемой территории по инженерно-геологическим условиям благоприятна для градостроительного освоения.

В орографическом отношении эти территории представляют собой полого-волнистые равнины ледникового и водноледникового происхождения, которые занимают большую часть территории волости. Преобладающие уклоны поверхности равнины изменяются в пределах 1-5%.

Ниже, в таблицах №1 и №2 в соответствии со СниП 22-01-95, приводится оценка сложности природных условий и оценка категории опасности по видам опасных природных процессов

Оценка сложности природных условий

Таблица №1

| Природные условия | Категории оценки сложности в соответствии с классификацией п.5.2 СниП 22-01-95 |
| --- | --- |
| Рельеф и геоморфологические характеристики | Простые |
| Гидрогеологические условия | Простые |
| Степень развития опасных природных процессов | Простые |

| Вид опасного природного процесса | Категория опасности процесса в соответствии с приложением «Б» СниП 22-01-95 |
| --- | --- |
| Ураганы, смерчи, бури, заносы, обледенения | Умеренно опасная |

Опасные гидрологические явления и процессы

Подтопление – повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов.

Защита от подтопления сельских территорий и территорий, на которые распространяется любой вид градостроительной деятельности, осуществляется, в основном, посредством подсыпки участков под новые здания с устройством локальных пристенных и пластовых дренажей с выпуском дренажных вод в дождевую канализацию.

Метеорологические явления и процессы

Территория сельского поселения характеризуется умеренно-континентальным влажным климатом, с продолжительной снежной зимой, относительно коротким, но тёплым летом и длительным переходным периодом (обычно сухой весной и дождливой осенью).

Большая повторяемость воздушных масс атлантического происхождения, относительная близость к Балтийскому морю определяет неустойчивый режим погоды во все сезоны.

На атмосферных фронтах наблюдаются наиболее сложные погодные условия: сильные ветры, осадки, грозы и т.д.

Для Палкинского района и соответственно для Васильевской волости характерны следующие явления природного характера:

- Высота снежного покрова: ср./макс/мин – 38/69/14 (лес), 29/58/10 (поле)

- Абсолютный максимум температуры +350С;

-Абсолютный минимум температуры – 410С;

-Относительная влажность воздуха до 88%;

-Сильные ливни до 50 мм за 12 часов;

-Сильные снегопады до 20 мм за 12 часов;

-Среднее количество осадков: месяц/год – до 81 мм/684 мм;

-Сильные ветры свыше 14 м/сек;

-Средняя скорость ветра: месяц/год – до 4,3 м/сек/ 3,2м/сек

Из метеорологических явлений, вызывающих чрезвычайные ситуации природного характера следует отметить сильные ветры (свыше 25м/сек), сильные ливни (до 50мм за 12 часов), сильные снегопады (до 200 мм за 12 часов).

Из неблагоприятных явлений погоды следует отметить туманы и метели. К одному из опасных  метеорологических явлений относятся снежные бури и заносы, обледенения.

Нередко в зимний период на дорогах района наблюдаются сильные снежные заносы, в результате чего некоторые участки дорог 2-3 суток оставались в непроезжем состоянии.

Природные пожары

По степени пожарной опасности леса  поселения, преимущественно расположенные на  северо-восточной и юго-западной территории со средней степенью пожарной опасности – 3 класс.

Лесные пожары могут возникнуть как на юго- западной, так и на  северо-восточной частях территории волости в период с конца апреля и по конец сентября.

Наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам, населённым пунктам, садоводческим участкам и местам массового отдыха.

Торфяные пожары имеют распространение– в районах торфяных болот и месторождений. Подавляющее большинство их приходится в период июль-август.

Зоны возможных лесных пожаров на территории волости могут возникнуть на территориях относительно приближенных к населённым пунктам: д.Бенёво, д.Загорье, д.Бритиково, д.Заполье, д. Сергино, д. Олохово.

Средний класс природной пожарной опасности лесов Васильевской волости (3 класс)  указывает на низкую степень пожарной опасности.)

Рубка сухостойных, ветровальных деревьев, санитарные рубки, очистка от захламленности (ликвидация внелесосечной захламленности) для снижения пожарной опасности осуществляется:

- на противопожарных барьерах и разрывах и в насаждениях, относимых к 1-2 классу пожарной опасности на ширину не менее 100 м, в насаждениях 3-5 класса пожарной опасности на ширину не менее 50 м;

- по границе с безлесными пространствами;

- по границе полосы отвода железных дорог и автомобильных дорог общего пользования;

- по границе огнеопасных производств и пожароопасных складов;

- по границе с землями поселений;

- по периметру горельников от крупных лесных пожаров;

- по периметру лесных участков площадью свыше 25 га ветровала, бурелома, а также древостоев, поврежденных вредителями и болезнями, если санитарно-оздоровительные мероприятия не могут быть полностью закончены до весны следующего за их появлением года.

По границе с безлесными пространствами рекомендуется выкашивание травянистой растительности шириной не менее 50 м, а при невозможности  выкашивания периодическое контролируемое выжигание горючих материалов. Проведение контролируемых выжиганий сухих горючих материалов проводится в соответствии с приказом Рослесхоза от 24.03.99 г. №68.

В последние годы лесные  пожары на территории волости не возникали.

На перспективу сохраняется вероятность возникновения ЧС, не выше локального характера, обусловленных неблагоприятными метеорологическими явлениями, связанных с повреждениями линий связи и электропередач в населённых пунктах, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения (источник ЧС – комплекс неблагоприятных гидрометеорологических условий).

10.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики.

К основному виду возможных чрезвычайных техногенных ситуаций на территории сельского поселения можно отнести чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения, к которым относятся  аварии (технические инциденты) на линиях электро-, газоснабжения, тепловых и водопроводных сетях, а также взрывы на взрывопожароопасных объектах, аварии на транспорте.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (КСЖ) могут привести к прекращению снабжения зданий электроэнергией. Последствия от аварии на КСЖ могут оказывать поражающее действие на людей: поражение электрическим током, возникновение пожаров вследствие коротких замыканий.

На  автомобильном  транспорте:

Перевозка АХОВ (контейнеры с хлором) автомобильным транспортом осуществляется в основном в городах. При авариях с разрушением контейнеров с АХОВ в зоне заражения может оказаться территория городов с радиусом до 3,75 км от места аварии автомобиля.

В целях безопасности маршрут перевозка АХОВ осуществляется строго по установленным маршрутам.

При авариях с проливом (возгоранием) нефтепродуктов до 10 т в возможны следующие последствия:

-загрязнение грунта, попадание нефтепродуктов в реки, с дальнейшим их распространением в озера;

-возгорание нефтепродуктов с последующим  возгоранием ближайших построек. В очаге поражения могут оказаться население и объекты, находящиеся на расстоянии до 0,5 км по обе стороны от маршрута перевозки нефтепродуктов;

-нарушение движения транспорта.

При возгорании нефтепродуктов и СУГ возможно создание зоны огня на расстояние до 500 м от железной дороги и задымление территории ядовитыми газами СО  до 1500 м от железной дороги.

При авариях с проливом (возгоранием) нефтепродуктов до 10 т в возможны следующие последствия:

-загрязнение грунта, попадание нефтепродуктов в реки, с дальнейшим их распространением в озера;

-возгорание нефтепродуктов с последующим  возгоранием ближайших построек. В очаге поражения могут оказаться население и объекты, находящиеся на расстоянии до 0,5 км по обе стороны от маршрута перевозки нефтепродуктов;

-нарушение движения транспорта.

Аварии на АЗС при самом неблагоприятном развитии носят локальный характер. Воздействию поражающих факторов при авариях может подвергнуться весь персонал АЗС и клиенты, находящиеся в момент аварии на территории объекта.

Наибольшую опасность представляют пожары. Смертельное поражение люди могут получить практически в пределах горящего оборудования и операторной.

Безопасное расстояние (удаленность) при пожаре в здании операторной для людей составит более 16 м, при разлитии ГСМ – более 36 м.

Санитарно защитная зона нефтебаз и АЗС должна быть не менее 100 м. Ближайшие жилые и общественные здания должны располагаться на расстоянии 50 м от границы территории АЗС.

Поражающее воздействие могут принести АЗС, нефтесклады, расположенные в непосредственной близости от жилой и общественной застройки.

На всех автозаправочных станциях необходима разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, а также строгое соблюдение технологических регламентов.

В настоящее время на территории волости АЗС отсутствует. Проектом генплана намечена площадка под АЗС на региональной автодороге Ст. Изборск-Палкино-Остров, в непосредственной близости к д. Васильево в северном направлении от её границы.

Аварии на магистральных газопроводах.

В настоящее время газоснабжение природным газом потребителей волости не осуществляется.

Схемой газоснабжения «Псковской области», выполненной ОАО «ПРОМГАЗ» по заказу Псковской областной администрации предусматривается перспективное строительство магистральных и межпоселковых газопроводов на территории Палкинского района.

В соответствии с утверждённой Схемой территориального планирования Палкинского района предусматривалось перспективное строительство межпоселкового газопровода из районного центра п. Палкино на волостной центр д. Васильево и далее на д.д. Бобьяково-Боровики  и д.Локно (по проекту генплана- опорные пункты местной системы расселения).

Настоящим проектом на расчётный срок (2035г) в Васильевской волости предполагается построить модульные котельные на природном газе в д.д.Васильево, Бобьяково, Боровики, Локно.

В связи с намечаемым в соответствии с проектными решениями генплана строительством  межпоселкового  газопровода следует учитывать, что вследствие аварии на газопроводах возможно возникновение следующих поражающих факторов:

- воздушная ударная волна;

- разлет осколков;

-термическое воздействие пожара.

На магистральном газопроводе могут возникнуть  аварийные ситуации, связанные с разрывами магистрального газопровода. Радиус зоны термического воздействия горящего газа может составить 100-200 м. На месте аварии образуется котлован глубиной и шириной до 2,5 м, длиной до 50 м. При аварии на газопроводе может быть прекращено снабжение газом на 50-60 час.

Анализ аварий на магистральных газопроводах показывает, что наибольшую опасность представляют пожары, возникающие после разрыва трубопроводов, которые бывают двух типов: пожар в котловане (колонного типа) и пожар струевого типа в районах торцевых участков разрыва. Первоначальный возможный взрыв газа и разлет осколков (зона поражения несколько десятков метров), учитывая подземную прокладку газопровода и различные удаления объектов по пути трассы, возможные зоны поражения необходимо рассматривать конкретно для каждого объекта.

При аварии на магистральном газопроводе возможно возгорание зданий и поражение людей,  при пожаре струевого типа от места аварии на удалении до 1200 м.

При возникновении пожара (взрыва газовоздушной смеси) на одном из участков магистрального газопровода радиус вероятной зоны поражения может достигать 0,5 км.

Потребность в природном газе на  хозяйственно-бытовые нужды населения  сельской местности определена в соответствии с СП 42-101-2003 (п.3.12):

- 120нм³/год на одного жителя для потребителей, обеспеченных централизованным горячим водоснабжением;

- 300 нм³/год на одного жителя для потребителей усадебной и коттеджной застройки, имеющих децентрализованное горячее водоснабжение.

Ориентировочно годовой расход природного газа на расчётный срок(2035г)

Суммарный годовой расход  газа 144,8 тыс нм3/год

Основными мероприятиями по снижению риска возникновения аварии и уменьшению последствий чрезвычайной ситуации являются: строительство газопровода с соблюдением действующих норм и правил, применение современных средств защиты от коррозии, подземная прокладка газопровода, создание защитной лесополосы, периодические проверки технического состояния газопровода.

###### Аварии на  пожарных и взрывоопасных объектах

К числу потенциально опасных объектов относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрыво- пожароопасные вещества.

Общие требования к взрыво- пожароопасным объектам

-хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т. п.);

-баллоны с ГГ, емкости с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия;

-электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться;

-дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается;

-в зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается проживание персонала и других лиц;

-в цеховых кладовых не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность;

-не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.

Запрещается:

-эксплуатация негерметичных оборудования и запорной арматуры;

-уменьшение высоты обвалования, установленной нормами проектирования;

-эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также неисправные оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства;

-наличие деревьев и кустарников в каре обваловании;

-установка емкостей на горючее или трудногорючее основания;

-переполнение резервуаров и цистерн;

-отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефтепродуктов;

-слив и налив нефтепродуктов во время грозы.

10.3. Чрезвычайные ситуации социально - биологического характера

Создание благополучной санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки является непременным условием жизнедеятельности населения поселения.

Эпидемиологическая, эпизоотическая и эпифитотическая обстановка в волости определяется климатом, растительностью, особенностями почвы и микроклиматом, благоприятными для жизнедеятельности основных источников и переносчиков возбудителя, его размножения и развития. В связи с изменением  географических ландшафтов, случающихся при возникновении чрезвычайных ситуаций происходит активизация природных очагов возбудителей инфекционных заболеваний  человека, животных  и растений.

На территории волости опасными для человека являются лептоспироз, туляремия, лихорадка Западного Нила, весенне-летний клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз..

Основными мероприятиями по борьбе с вредителями и болезнями в лесничествах являются лесоводственные меры – рубки ухода за лесом, в том числе в научных целях.

В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещается использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях.

В настоящее время Санитарное состояние лесов  Васильевской волости  отмечается удовлетворительным.

10.4. Мероприятия по предупреждению территории от воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного,  природного и социально-биологического  характера

Для разработки системы защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера необходим комплексный подход, а также учёт прогноза изменения окружающей среды. Проектные решения должны охватывать всю территорию поселения и включать все необходимые виды защитных мероприятий, независимо от формы собственности и принадлежности защищаемых территорий и объектов.

Сельское поселение «Васильевская волость» должно иметь энергетическую базу, полностью обеспечивающую все потребности в электроэнергии, для повышения надёжности электроснабжения, и обеспечение минимальной потери в электросетях. Важно поддержание технического состояния и модернизация инженерных сетей для обеспечения устойчивости к ЧС.

Для устойчивого функционирования территории поселения при возникновении ЧС техногенного и природного характера необходимо на территории поселения предусмотреть использование в качестве резервных источников электроэнергии мелких стационарных и передвижных электростанций. Подверженность ЭГП должна учитываться при выборе строительных площадок или разработке инженерных мероприятий с оценкой возможной активизации процессов при техногенной нагрузке.

Пожарная безопасность

Противопожарные силы

Защиту от пожаров в волости осуществляют подразделения пожарной охраны:  государственная противопожарная служба ПЧ-22, расположенная в р.п. Палкино. Расстояние до д. Васильево-10км, до Локно -15км, до Бобьяково-17км, до Боровики-17км.

Пожаротушение

Расходы воды на пожаротушение определены в соответствии с требованиями СниП 2.04.02-84*.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа, срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды промпредприятий, поливку и т.п. Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится  в резервуарах головных водопроводных сооружений. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети.

Для ряда объектов повышенной ответственности (объекты энерго- и водоснабжения, пожарное депо, больницы и т.д. – перечень объектов по СниП II-7-81*) следует предусматривать пожарные резервуары местного значения – эти резервуары в данном масштабе чертежа не показываются.

Дополнительное пожаротушение возможно из открытых водоёмов, для чего следует предусматривать устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом.

На территории волости  имеются водоёмы для пожаротушения в д.д. Бобьяково, Васильево, Коровкино, Локно, Зубовщина, Усох.

Защита от лесных пожаров

Противопожарное обустройство лесов Островского участкового   лесничества предусматривает комплекс мероприятий, направленных на снижение пожарной опасности лесных участков, создание барьеров против распространения лесных пожаров, создание условий для тушения лесных пожаров.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах волости следует проводить следующие мероприятия:

-устройство минерализированных полос вокруг лесных культур, хвойных молодняков, вдоль дорог и просек;

- уход за  минерализированными полосами;

-расчистка полос вдоль дорог от захламлённости;

-ремонт дорог.

Рубка сухостойных, ветровальных деревьев, санитарные рубки, очистка от захламленности (ликвидация внелесосечной захламленности) для снижения пожарной опасности осуществляется:

- на противопожарных барьерах и разрывах и в насаждениях, относимых к 1-2 классу пожарной опасности на ширину не менее 100 м, в насаждениях 3-5 класса пожарной опасности на ширину не менее 50 м;

- по границе с безлесными пространствами;

- по границе полосы отвода железных дорог и автомобильных дорог общего пользования;

- по границе огнеопасных производств и пожароопасных складов;

- по границе с землями поселений;

- по периметру горельников от крупных лесных пожаров;

- по периметру лесных участков площадью свыше 25 га ветровала, бурелома, а также древостоев, поврежденных вредителями и болезнями, если санитарно-оздоровительные мероприятия не могут быть полностью закончены до весны следующего за их появлением года.

По границе с безлесными пространствами рекомендуется выкашивание травянистой растительности шириной не менее 50 м, а при невозможности  выкашивания периодическое контролируемое выжигание горючих материалов. Проведение контролируемых выжиганий сухих горючих материалов проводится в соответствии с приказом Рослесхоза от 24.03.99 г. №68.

Защита от чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Предупреждение массовых инфекционных заболеваний и отравлений людей

Одной из основных мер профилактики этих заболеваний является организация и проведение дератизационных мероприятий.

Для этой цели необходимо:

  - Обеспечить выполнение федеральных и областных целевых программ по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, проводить профилактику массовых инфекционных заболеваний людей.

  - Создать резервы медицинских препаратов и имущества, специфических иммуноглобулинов, сывороток, применяемых для экстренной профилактики и лечения инфекционных больных.

3.  Укреплять материально-техническую базу отделений, кабинетов в поселении.

4.        Широко использовать все формы и методы массовой информации и обучения населения мерам профилактики инфекционных заболеваний.

11.  Земельный баланс территории муниципального образования  «Васильевская   волость»

Общая площадь территории в границах Васильевской волости составляет округлённо 166,8 кв.км  (в соответствии с картографическим материалом).

Из-за отсутствия официальной статистики по площадям земель поселения, определение существующих и проектных площадей земель по категориям  производилось путём обмера графических материалов.

| № п/п | Наименование категорий | Площадь (га) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 9936,41 | 9853,81 |
| 2 | Земли населённых пунктов | 1579,5 | 1640,1 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны ....и земли иного специального назначения | 28,99 | 55,99 |
| 4 | Земли лесного фонда | 5078,79 | 5078,79 |
| 5 | Земли запаса | 58,09 | 53,09 |
|  | Итого земель в границах волости | 16 681,78 | 16 681,78 |

Настоящим проектом на основании исходных данных  и с учётом планируемых планировочных решений в рамках расширения границ населённых пунктов по рекомендации администрации волости общая площадь земель населённых пунктов увеличится на 56,6 га, за счёт земель сельскохозяйственного  назначения

Включение земельных участков в границы населённых пунктов не влечёт за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения на территории Васильевской волости составляет 9936,41 га. В течение проектного периода их площадь несколько сократится до 9853,81 га, в основном за счёт территориального развития населённых пунктов – д. Васильево и д. Локно.

12.   Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Сущест-вующее положе-ние | Первая очередь строит. | Расчётн. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория | кв. км | 166,82 | 166,82 | 166,82 |
| 2. | Плотность населения | чел/кв.км | 3,2 | 2,7 | 2,4 |
| 3. | Население - всего | чел. | 526 | 450 | 400 |
| 4. | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
|  | -моложе трудоспособного возраста | % | 12,5 | 12,0 | 11,0 |
|  | -трудоспособный возраст | % | 48,0 | 47,0 | 45,0 |
|  | -старше трудоспособного возраста | % | 39,5 | 41,0 | 44,0 |
| 5. | Количество сельских населённых пунктов | деревень | 53 | 53 | 53 |
|  | в том числе опорных пунктов: | единиц |  | 4 | 4 |
| 6. | Жилищный фонд (односемейный) | тыс.кв.м | 11,6 | 12,6 | 14,0 |
| 7. | Средняя обеспеченность населения общей площадью (на 1 жителя) | кв.м чел | 22 | 28 | 35 |
| 8. | Объём нового жилищного строительства | тыс.кв.м | - | 1,6 | 4,0 |
| 9. | Учреждения обслуживания населения |  |  |  |  |
|  | Образовательные учреждения | мест | 0 | 0 | 0 |
|  | Сельские клубы | мест | 50 | 50 | 50 |
|  | библиотека | тыс.экз | 11 | 12 | 15 |
|  | ФАП и кабинет врача общей практики | пос/смену | 11 | 11 | 11 |
|  | Почтовое отделение | объект | 2 | 2 | 2 |
|  | Кафе | пос/мест | - | 30 | 30 |
|  | Мини-гостиницы | мест | - | - | 60 |
|  | Объекты рекреации и туризма (мотель-кемпинг) | мест | - | - | 40 |
| 10. | Транспорт |  |  |  |  |
|  | Протяжённость автодорог всех категорий в том числе: | км | 83,99 | 83,99 | 95,59 |
|  | -региональных | км | 39,6 | 39,6 | 43,6 |
|  | -местных | км | 44,39 | 44,39 | 51,99 |
|  | Плотность сети автодорог всех категорий | км /100кв.км | 50,4 | 50,4 | 57,3 |
| 11. | Инженерное оборудование |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |
| 11.1 | Водопотребление -всего | м3/сут |  | 53,2 | 167,3 |
| 11.2 | Водоотведение (общее поступление сточных вод) | м3/сут |  | 53,2 | 167,3 |
| 11.3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Годовой расход тепла (отопление и коммунально-бытовые нужды) | Гкал/год |  | 143,3 | 179,2 |
| 11.4 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Годовое электропотребление | тыс. кВт ч. в год |  | 1007 | 848 |
| 11.6 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | природный газ | тыс. нм3/год |  | - | 144,8 |
| 12. | Количество контейнеров | шт. | 3 | 5 | 5+5(дачники |

13.   Приложение