Схема водоснабжения и водоотведения

сельского поселения «Палкинская волость»

Палкинского района Псковской области

Декабрь 2019 года

Введение ___________________________________________________________________3

Паспорт схемы_______________________________________________________________4

Глава 1. Схема водоснабжения__________________________________________________6

1.1Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального

образования                                                                                                                               __6

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального

образования  ____________________________________________________________6

1.1.2 Описание и функционирование  систем водоснабжения                                     8

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования_______________________________10

1.2	Существующие балансы водопотребления                                                             10

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере

водоснабжения                                                                                                                       10

1.4	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения                                                                                                                        12

1.5  Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения                                13

1.6      Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем    водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию            16

Глава 2. Схема водоотведения                                                                                                   16

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования   16

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования                                                                                            16

ГГлава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения__________ 17      3     32

Приложение: схема водоснабжения  сельского поселения «Палкинская волость»

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения  сельского поселения «Палкинская волость» на период до 2028 года  разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого Главой администрации Палкинского района Псковской области.

А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- водоочистные сооружения;

- РЧВ;

- насосные станции;

- Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- канализационные насосные станции;

- канализационные очистные сооружения.

# Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Палкинская волость» Палкинского муниципального района Псковской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации  Палкинского района.

Местонахождение объекта

Россия, Псковская область, Палкинский район, сельское поселение «Палкинская волость».

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- 	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2034г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- 	повышение качества питьевой воды;

- 	обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения сельского поселения в целом;

- 	установка приборов учёта;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2014-2020г.

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- перекладка существующих  водопроводных сетей;

Второй этап 2021-2028г.

- строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- перекладка существующих водопроводных сетей;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Сельское поселение «Палкинская волость»  расположено в центре Палкинского района. Территория волости граничит на западе  с  Качановской, на юге — с Новоуситовской, на востоке — с Черской волостями Палкинского района, на севере — с Псковским районом Псковской области. С 01 января 2017 года в состав Палкинской волости вошла  Васильевская волость.

В составе вновь образованного муниципального образования "Палкинская волость" находятся деревни: Анскино, Апарино, Бадухино, Базары, Баландино, Белохвостово, Бенево, Бехтерево, Бобьяково, Болотово, Боровики, Бокачево, Борохново, Бритиково, Браги, Бунгино, Вадницы, Васильево, Ведюги, Великополье, Веретье, Ворошилово, Выставка, Гаврилово, Гахново, Гнилино, Гривки, Гора, Гоголево, Гоглово, Горбово, Горино, Горушка, Голубы, Гришаково, Гороховище, Дешманы, Демеши, Данилкино, Дудниково, Дубохново, Дулово, Жилино, Жилино, Жуково, Заболотье, Зайцево, Заборовье, Загорье, Заполье, Зальсажье, Захонье, Зуево, Зубовщина, Золотавино, Ермаково, Иваново, Ильгино, Ирхино, Истомино, Казаково, Капустино, Карпино, Киселево, Клюкино, Клюево, Коровкино, Костыгово, Крашняково, Краснодудово, Кузнечонки, Лабутино, Лаврово, Ладыгино, Лещихино, Леонтьево, Логово, Лопатино, Локно, Лухново, Любять, Малое Ермаково, Марково, Мельница, Межник, Медведково, Мольгино, Мылово, Мышкино, Никоново, Носово, Нутрецово, Оклад, Олохово, Панево, Пахомово, Парфеево, Петригино, Полены, Полухново, Подчерничье, Прахново, Проскуряки, Рубцово, Рунцево, Рычково, Сараево, Саньково, Самохвалово, Самухново, Самулино, Свириково, Сергино, Сидорово, Сидорово, Симоново, Слопыгино, Сорокино, Старорусцево, Струглица, Сухлово, Сыченка, Сысоево, Тараскино, Тимошино, Тиуши, Усадище, Улкино, Усох, Усадище, Флорево, Флягино, Фишово, Харино, Харлапково, Цыплята, Чернокуново, Шевели, Шевелево, Шевелево, Шейкино, Шурпалово, Щепец, Юматово,Ягодкино,Яхново.

Общая численность постоянного населения на 01.01. 2014 г. составляет  1987     человек. Общая численность постоянного населения на 01.01. 2019 г. составляет  1610     человек.

В состав сельского поселения «Палкинская волость» входят 94 населённых пункта. Административный центр волости – рп Палкино, который не входит в состав сельского поселения. В 24 населенных пунктах численность постоянного населения — 0 человек.

Наиболее крупные населенные пункты.

| № | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения на 01.01.2014 г. | Численность постоянного населения на 01.01.2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Слопыгино | 324 | 323 |
| 2 | д. Лещихино | 118 | 89 |
| 3 | д. Рубцово | 51 | 58 |
| 4 | д. Борохново | 49 | 36 |
| 5 | д. Свириково | 36 | 28 |

Автономные системы хозяйственно-питьевого водоснабжения имеет только д. Слопыгино. Водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

    - Описание и функционирование  систем водоснабжения.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения полностью основано на использовании подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами. В настоящее время водоснабжение населенных пунктов осуществляется за счет эксплуатации саргаевско-даугавского и арукюласко-швянтойских водоносных комплексов. Эксплуатация осуществляется  скважиной.

Обеспеченность поверхностными водами

Поверхностные воды представлены водными объектами: озером Смолинское и вытекающей из него рекой Смолинка.

Для забора воды на территории сельского поселения используют артезианские скважины в количестве 3 штук, которые находятся в хозяйственном ведении МУП «Палкинская ПМК».

Таблица1. Сведения об артезианской скважине на территории сельского  поселения «Палкинская волость»

Таблица 1

| № п/п | Номер скв. по паспорту | Координаты | Глубина скв. (м) | Год бурения | Дебит л/с | Характеристика рабочего состояния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номер скв.по кадастру |  | Абс.отметка устья |  |  |  |
| 1 | 2388 | 57 гр. 34/40 с.ш. 28 гр. 06/04 в.д. | 70 | 1998 | 2,8 | рабочая |
|  |  |  | 55 |  |  |  |

Скважина расположена в 450-500 м на юго-запад от нового поселка д. Слопыгино, 20-25 м от башни Рожновского (объем бака — 25 м3, высота — 12 м). Скважиной каптируются смешанные подземные воды швянтойского и саргаевского горизонтов. Устье скважины герметизировано. Водомер и кран установлены. Для учета расхода воды имеется водомер. Скважина расположена в подземной железобетонной камере, диаметром 1,5 м. Над камерой смонтировано железобетонной здание размером 6*4 м. Камера и здание оборудовано люками с крышками. В здании установлен пульт управления. Насосная оборудована вентиляционной трубой.

Технические характеристики погружаемых насосов в сельском поселении представлены в таблице 2.

Таблица 2.

| № скважины | Марка насоса | Коли чест во | Год выпуска/ ввод в эксплуатацию | Глубина погружения (м) | Мощность (кВт) | Подача м3/час | Высота подъема (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2388 | ЭЦВ6-16-75 | 1 | 2011 | 30 | 5,5 | 16 | 75 |

Существующие водопроводные сети в д. Слопыгино проложены в 1980 году из чугунных трубопроводов диаметром от 100 до 150 мм общей протяжённостью  4,1 км.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

Водопроводными сетями охвачено 20% территории жилой застройки  сельского поселения в целом.   Водопроводные сети на территории поселения  имеют неудовлетворительное состояние и требуют перекладки. Износ существующих водопроводных сетей в сельском поселении  более 90%. В настоящее время обслуживающей организацией является МУП «Палкинская ПМК».

1.2  Существующие балансы водопотребления.

Таблица водопотребления. Существующее положение на 01.01.2014 г.

Расходы воды на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения

по  Палкинской   волости

таблица 3

| № | Наименование | Численность населения, (чел.) | Норма, л/сут | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельское поселение «Палкинская волость» | 1314 | 50 | 65,7 |

Расход воды, определен по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети».

Обеспечение водой нужд пожаротушения на территории волости оценивается как неудовлетворительное. Основным источником для нужд пожаротушения служат пожарные водоемы открытого типа и естественные водоемы, с забором воды из них пожарной машиной и подручными местными средствами.

## 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

На территории волости предусматривается реконструкция существующих или строительство новых централизованных систем.

Источником водоснабжения для всех населенных пунктов будут служить подземные воды.

Системы водоснабжения на территории волости должны будут выполняться с учетом увеличения норм водопотребления на 2020 и на 2028 годы согласно приведенным ниже в таблице №4, и в то же время принимаются как усреднённые.

Таблица 4

| № п/п | Наименование | Нормы водопотребления, л/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 2020 год | на 2028 год |
| 1 | Населенные пункты (опорные) с численностью населения более 100 человек – 2 нас.пункта | 125 | 180 |
| 2 | То же с населением менее 100 человек- 46 населённых пунктов | 90 | 150 |

Данные нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Расход воды на нужды развивающейся местной промышленности принимается в размере 25 % от хозяйственно-питьевых  расходов.

Расчеты прогнозируемого водопотребления в целом  по сельскому поселению «Палкинская волость»  приведены в таблице № 5

Прогнозируемое  водопотребление  по  Палкинской  волости

таблица 5

| Наименование поселений | Прогнозируемые расходы воды, м3 в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население и животноводство |  | Промышле- нность и сельскохозяйственное производство (25% общ.) |  | Итого |  | Неучтенные расходы(10% общ.) |  | Всего |  |
|  | 2020 год | 2028 год | 2020 год | 2028 год | 2020 год | 2028 год | 2020 год | 2028 год | 2020 год | 2028 год |
| Палкинская волость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Слопыгино — 328 чел. | 41,0 | 59,04 | 10,25 | 14,76 | 51,25 | 73,8 | 5,13 | 7,38 | 56,38 | 81,18 |
| д. Лещихино — 438 чел. | 57,75 | 78,84 | 14,43 | 19,71 | 72,18 | 98,55 | 7,22 | 9,86 | 79,4 | 108,41 |
| другие деревни- 548 чел. | 49,32 | 82,2 | 12,33 | 20,55 | 61,65 | 102,75 | 6,17 | 10,28 | 67,82 | 113,03 |
| Итого | 148,07 | 220,08 | 37,01 | 55,02 | 185,08 | 275,1 | 18,52 | 27,52 | 203,6 | 302,62 |

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Увеличение водопотребления поселения планируется за счёт развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

В целях обеспечения населенных пунктов достаточно гарантированной системой водоснабжения, а также, учитывая значительный износ водопроводных сетей и необходимостью реконструкции водозаборных узлов, предлагаются следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок:

- развитие системы водоснабжения в д. Слопыгино  в соответствии с объемами нового строительства объектов жилья и соцкультбыта.

Мероприятия на первом этапе:

- строительство водопроводных сетей  для обеспечения водой территорий с существующей застройкой : а именно — строительство водопроводных сетей к казарме воинской части (0,12 км)

- строительство водопроводных сетей  для обеспечения водой территорий с новой застройкой: а именно — строительство индивидуального жилого фонда для многодетных семей в д. Слопыгино (0,75 км);

- реконструкция водопроводных сетей (на всем протяжении);

- разработка проекта и обустройство зоны санитарной охраны первого, второго и третьего поясов источников водоснабжения;

Мероприятия на втором этапе:

- строительство водопроводных сетей  для обеспечения водой территорий с новой застройкой : а именно — строительство индивидуального жилого фонда для многодетных семей в д. Слопыгино(0,75 км);

1.5 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 6

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2020г | 2 этап 2028. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство водопроводных сетей | км | 1,62 | 7830 | 6750 | 14580 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  |  | 7830 | 6750 | 14580 |

1.6  Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения на территории сельского поселения не выявлено.

Глава 2. Схема водоотведения

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

Система канализации в сельском поселении «Палкинская волость» отсутствует. В настоящее время сточные воды от существующей жилой застройки д. Слопыгино, имеющих внутреннюю канализацию, поступают в емкость-накопитель с последующим вывозом ассенизационной машиной.

Жилые дома частного сектора д. Слопыгино оборудованы надворными уборными. Очистка накопительных ёмкостей и приёмных ёмкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной.

Остальные населенные пункты, входящие в состав сельского поселения «Палкинская волость», оборудованы надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы.

Дождевая канализация в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.

Необходимости в строительстве на территории сельского поселения «Палкинская волость» централизованной системы водоотведения не имеется.

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Схема будет реализована в период с 2014г. по 2028г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей.

Водоснабжение

Первый этап 2014-2020 г.

1. Осуществить строительство водопроводных сетей (0,87 км).

2. Провести реконструкцию водопроводных сетей .

3. Разработать проект и обустроить зоны санитарной охраны второго и третьего поясов источников водоснабжения.

Второй этап 2020-2028 г.

1. Осуществить строительство водопроводных сетей (0,75 км).

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ

по прокладке инженерных сетей водоснабжения и водоотведения

Таблица 7

| № п/п | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2020г | 2 этап 2028г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Палкинская волость |  |  |  |
|  | водоснабжение | 7830 | 6750 | 14580 |
|  | Итого: | 7830 | 6750 | 14580 |

Приложение