Схема водоснабжения и водоотведения

сельского поселения «Качановская волость»

Палкинского района Псковской области

Декабрь 2019 года

Введение ___________________________________________________________________3

Паспорт схемы_______________________________________________________________4

Глава 1. Схема водоснабжения__________________________________________________6

1.1Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального

образования                                                                                                                               __6

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального

образования  ____________________________________________________________7

1.1.2 Описание и функционирование  систем водоснабжения                                     10

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования_______________________________11

1.2	Существующие балансы водопотребления                                                             11

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере

водоснабжения                                                                                                                       12

1.4	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения                                                                                                                        14

1.5      Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения                                14

1.6      Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем    водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию            15

Глава 2. Схема водоотведения                                                                                                   15

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования   15

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования                                                                                            15

ГГлава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения__________ 16      3     32

Приложение: схема водопроводных сетей  с. Качаново

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения  сельского поселения «Качановская волость» на период до 2028 года  разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого Главой администрации Палкинского района Псковской области.

А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- водоочистные сооружения;

- РЧВ;

- насосные станции;

- Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- канализационные насосные станции;

- канализационные очистные сооружения.

# Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Качановская волость» Палкинского муниципального района Псковской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации  Палкинского района.

Местонахождение объекта

Россия, Псковская область, Палкинский район, сельское поселение «Качановская волость».

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- 	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2034г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- 	повышение качества питьевой воды;

- 	обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	капитальный ремонт сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения сельского поселения в целом;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2014-2020г.

- капитальный ремонт существующих водопроводных сетей

Второй этап 2021-2028г.

- капитальный ремонт существующих водопроводных сетей

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения .

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Сельское поселение «Качановская  волость»  расположено на юго-западе Палкинского района. Территория волости граничит на севере и востоке — с Палкинской, Новоуситовской, Палкинского района, на западе — с Печорским районом Псковской области, на юге — с Лиепнской волостью Алуксненского края Латвии.

В состав волости входят 95 населённых пунктов, в том числе 1 село — Качаново — и 94 деревни: Аксёново, Алексехново, Анашкино, Анженки, Асташово, Белуши, Бокачи, Ботвино, Брицы, Бытнево, Вашково, Великие Суки, Волково, Володькино, Выстрелово, Глазаново, Голубово, Горбунова Гора, Городище, Горончарово, Грибулек, Грибульские, Губаново, Гусаково, Давыдова Гора, Дворянкино, Жуково, Зубры, Ключи, Козельник, Козлы, Костино, Костово-Горушка, Котово-Заречье, Кренево, Кудрово, Кудровская Дача, Ладыгино, Лепенцово, Луг, Лысы-Мухи, Макаренки, Максимково, Манухново, Маслово, Машково, Медниково, Мельница, Михалево, Ново-Горшково, Озерчины, Отрез-Гора, Павлово, Панкратово, Пемпеши, Поддубно, Поддубно, Подсев, Покровская Дача, Поповские Хутора, Разливы, Родовое, Рокотово, Романково, Ромахново, Рупосово, Рясцы, Самохвалово, Саприхино, Сергино, Сергино, Сергино, Сергинские-Горки, Слепнево, Смоленки, Сорокино, Спудищи, Стукалово, Суслово, Суховерково, Тарабухино, Треугольник, Троицкие, Трумалево, Тульцево, Тумасы, Тяпколово, Угольница, Унтино, Юхново, Язвино, Ярлыки, Ярцево, Яшково.

Общая численность постоянного населения на 01.01. 2014 г. составляет 1704   человека. Общая численность постоянного населения на 01.01. 2019 г. составляет 1566  человек.

Наиболее крупные населенные пункты.

| № | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения на 01.01.2014 г. | Численность постоянного населения на 01.01.2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Качаново | 519 | 464 |
| 2 | д. Покровская Дача | 30 | 28 |
| 3 | д. Родовое | 232 | 219 |

Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеет с. Качаново. Водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

    - Описание и функционирование  систем водоснабжения.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения  полностью основано на использовании подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами. В настоящее время водоснабжение населенных пунктов осуществляется за счет эксплуатации саргаевско-даугавского водоносного комплека.

Обеспеченность поверхностными водами

Поверхностные водные ресурсы территории Качановской волости представлены 4 мелкими озерами, площадью от 1 до 10 га и двумя более крупными озерами: озеро Лютое (с. Качаново) - 21 га, озеро Среднее (д. Манухново) — 29 га.

Для забора воды на территории сельского поселения используют артезианские скважины в количестве 1 штуки, которые находятся в хозяйственном ведении МУП «Палкинская ПМК».

Таблица1. Сведения о артезианской скважине на территории сельского  поселения «Качановская волость»

Таблица 1

| № п/п | Номер скв. по паспорту | Координаты | Глубина скв. (м) | Год бурения | Дебит л/с | Характеристика рабочего состояния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номер скв.по кадастру |  | Абс.отметка устья |  |  |  |
| 1 | 4443 | 57 гр.28/19с.ш. 27 гр. 46/10в.д. | 75,0 | 1987 | 5,0 | рабочая |
|  |  |  | 103,0 |  |  |  |

Скважина № 4443 расположена на северо-восточной окраине с. Качаново, в 120-130 м налево от дороги Качаново-Помпеши и 400 м на юго-запад от башни Рожновского. Каптируются подземные воды саргаевско-даугавской водоносной серии. Водоносная серия защищена, перекрыта четвертичными суглинками и супесями мощностью 12 м, а также пестроцветными глинами снежского горизонта. Производительность скважины — 26,71 м3/час.

Технические характеристики погружаемых насосов в сельском поселении представлены в таблице 2.

Таблица 2.

| № скважины | Марка насоса | Коли чест во | Год выпуска/ ввод в эксплуатацию | Глубина погружения (м) | Мощность (кВт) | Подача м3/час | Высота подъема (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4443 | ЭЦВ6-10-110 | 1 | 2013 | 30 | 5,5 | 10 | 110 |

Существующие водопроводные сети в с.Качаново проложены в 1980 году из чугунных трубопроводов диаметром  100 мм общей протяжённостью  3,9 км.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

Водопроводными сетями охвачено 20% территории жилой застройки поселения в целом.   Водопроводные сети на территории поселения  имеют неудовлетворительное состояние и требуют перекладки. Износ существующих водопроводных сетей в сельском поселении  более 90%. В настоящее время обслуживающей организацией является МУП «Палкинская ПМК».

1.2  Существующие балансы водопотребления.

Таблица водопотребления. Существующее положение на 01.01.2014 г.

Расходы воды на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения

по  Качановской   волости

таблица №4

| № | Наименование | Численность населения, (чел.) | Норма, л/сут | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельское поселение | 803 | 50 | 40,15 |

Расход воды, определен по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети».

Обеспечение водой нужд пожаротушения на территории волости оценивается как неудовлетворительное. Основным источником для нужд пожаротушения служат пожарные водоемы открытого типа и естественные водоемы, с забором воды из них пожарной машиной и подручными местными средствами.

## 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

На территории волости предусматривается реконструкция существующих или строительство новых централизованных систем.

Источником водоснабжения для всех населенных пунктов будут служить подземные воды.

В крупных населенных пунктах волости предусматривается строительство водопроводов, обеспечивающих потребность в воде, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», жилых зданий, общественно-коммунальных учреждений, сельскохозяйственных объектов, объектов отдыха и промышленных предприятий.

Системы водоснабжения на территории волости должны будут выполняться с учетом увеличения норм водопотребления на 2020 и на 2028 годы согласно приведенным ниже в таблице № 5, и в то же время принимаются как усреднённые.

Таблица №5

| № п/п | Наименование | Нормы водопотребления, л/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 2020 год | на 2028 год |
| 1 | Населенные пункты (опорные) с численностью населения более 100 человек – 1 населенный пункт | 125 | 180 |
| 2 | То же с населением менее 100 человек- 53 населённых пунктов | 90 | 150 |

Данные нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Расход воды на нужды развивающейся местной промышленности принимается в размере 25 % от хозяйственно-питьевых  расходов.

Расчеты прогнозируемого водопотребления в целом  по сельскому поселению «Качановская волость» для населенных пунктов с централизованной системой водоснабжения  и прочих населенных пунктах приведены в таблице № 6

Прогнозируемое  водопотребление  по сельскому поселению  «Качановская  волость»

таблица 6

| Наименование поселений | Прогнозируемые расходы воды, м3 в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население и животноводство |  | Промышле- нность и сельскохозяйственное производство (25% общ.) |  | Итого |  | Неучтенные расходы(10% общ.) |  | Всего |  |
|  | 2020 год | 2028 год | 2020 год | 2028 год | 2020 год | 2028 год | 2020 год | 2028 год | 2020 год | 2028 год |
| Качановская волость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Качаново — 519 чел. | 64,9 | 93,5 | 16,2 | 23,4 | 81,1 | 116,9 | 8,11 | 11,69 | 89,21 | 128,59 |
| деревни — 284 чел. | 25,6 | 42,6 | 6,4 | 10,7 | 32,0 | 53,3 | 3,2 | 5,33 | 35,2 | 58,63 |
| Итого — 803 чел. | 90,5 | 136,1 | 22,6 | 34,1 | 113,1 | 170,2 | 11,31 | 17,02 | 124,41 | 187,22 |

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Увеличение водопотребления поселения планируется за счёт развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

В целях обеспечения населенных пунктов  достаточно гарантированной системой водоснабжения, а также, учитывая значительный износ водопроводных сетей и необходимостью реконструкции водозаборных узлов, предлагаются следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок:

Мероприятия на первом этапе:

- капитальный ремонт водопроводных сетей (0,8 км)

- разработка проекта и обустройство зоны санитарной охраны первого, второго и третьего поясов источников водоснабжения;

Мероприятия на втором этапе:

- капитальный ремонт водопроводных сетей (0,4 км)

1.5 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения

Ориентировочная стоимость капитального ремонта.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 7

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2020г | 2 этап 2028. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Капитальный ремонт водопроводных сетей | км | 1,2 | 7200 | 3600 | 10800 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  |  | 7200 | 3600 | 10800 |

1.6  Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения на территории сельского поселения не выявлено.

Глава 2. Схема водоотведения

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

Система канализации в сельском поселении «Качановская волость» отсутствует. В настоящее время сточные воды от существующей жилой застройки с. Качаново, имеющих внутреннюю канализацию, поступают в емкость-накопитель с последующим вывозом ассенизационной машиной.

Жилые дома частного сектора с. Качаново оборудованы надворными уборными. Очистка накопительных ёмкостей и приёмных ёмкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной.

Остальные населенные пункты, входящие в состав сельского поселения «Качановская волость», оборудованы надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы.

Дождевая канализация в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.

Необходимости в строительстве на территории сельского поселения «Качановская волость» централизованной системы водоотведения не имеется.

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Схема будет реализована в период с 2014г. по 2028г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей.

Водоснабжение

Первый этап 2014-2020 г.:

- капитальный ремонт водопроводных сетей (0,8 км)

- разработка проекта и обустройство зоны санитарной охраны первого, второго и третьего поясов источников водоснабжения;

Второй этап 2020-2028 г.

- капитальный ремонт водопроводных сетей (0,4 км)

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ

по прокладке инженерных сетей водоснабжения и водоотведения

Таблица 13

| № п/п | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2020г | 2 этап 2028г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Качановская волость |  |  |  |
|  | водоснабжение | 7200 | 3600 | 10800 |
|  | Итого: | 7200 | 3600 | 10800 |

Приложение