Схема водоснабжения и водоотведения

сельского поселения «Новоуситовская волость»

Палкинского района Псковской области

2014 год

Введение ___________________________________________________________________3

Паспорт схемы_______________________________________________________________5

Глава 1. Схема водоснабжения__________________________________________________7

1.1Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального

образования                                                                                                                               __7

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального

образования  ____________________________________________________________7

1.1.2 Описание и функционирование  систем водоснабжения                                       8

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования_______________________________14

1.2	Существующие балансы водопотребления                                                             14

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере

водоснабжения                                                                                                                       15

1.4	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения                                                                                                                        17

1.5  Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения                                18

1.6      Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем    водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию            20

Глава 2. Схема водоотведения                                                                                                   21

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования   21

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования                                                                                            21

ГГлава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения__________ 21      3     32

Приложение:схема водоснабжения  сельского поселения «Новоуситовская волость»

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения  сельского поселения «Новоуситовскаяя волость» на период до 2028 года  разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого Главой администрации Палкинского района Псковской области.

- Генерального плана муниципального образования «Новоуситовская волость» Палкинского района Псковской области разработанного ФГУП РосНИПИ Урбанистики в соответствии с муниципальным контрактом  № 09/2012 от 14 мая 2012 г. по заданию Администрации Палкинского района Псковской области.

А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- водоочистные сооружения;

- РЧВ;

- насосные станции;

- Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- канализационные насосные станции;

- канализационные очистные сооружения.

# Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Новоуситовская волость» Палкинского муниципального района Псковской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации  Палкинского района.

Местонахождение объекта

Россия, Псковская область, Палкинский район, сельское поселение «Новоуситовская волость».

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- 	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

- развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2028 г.

- увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- 	повышение качества питьевой воды;

- 	обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения сельского поселения в целом;

- установка приборов учёта;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2014-2020г.

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с  новой застройкой;

- поэтапная перекладка существующих  водопроводных сетей;

Второй этап 2021-2028г.

- поэтапная перекладка существующих  водопроводных сетей;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Сельское поселение «Новоуситовская волость»  расположено на юго-востоке Палкинского района. Территория Новоуситовской волости граничит  на западе с Родовской и Качановской  волостями, на севере с Палкинской и Черской волостями Палкинского района, на востоке и юге с Островским районом на юго-западе с Пыталовским районом Псковской области.

В состав  сельского поселения входят следующие населённые пункты :  д.Симоняты, д. Кононово, д. Филатово, д. Китенки, д. Синицы, д. Мочалово,д. Большое Плетнево, д. Огурцы, д. Осташи, д. Плуги, д. Михали, д. Подгорни, д. Жуково, д. Пестово, д. Декшари, д. Грибули, д. Хохлы, д. Козино, д. Раихино, д. Трубицино, д. Дорожино, д. Лисихино, д. Ванютино, д. Небоги, д. Вороны, д. Перово, д. Букино, д. Шкарино, д. Ровдино, д. Диванисы, д. Рыжково, д. Медведково, д. Ручьи, д. Бахлы, д. Воробьи, д. Лашунино, д. Щеголицы, д. Пуричино, д. Копчино, д. Ванино, д. Ерилово, д. Бородино, д. Макарово, д. Батьково, д. Тюпы, д. Антоново, д. Пески-Филатково, д. Исаино, д. Шалаи, д. Мохново, д. Подмогилье-1, д. Подмогилье-2, д. Харишино, д. Сопры, д. Порошино, д. Сопки, д.Глазуны, д. Боловино, д.Носово, д. Крюково, д. Шабаны, д. Самохвалово, д. Добычи, д. Стержни, д. Березино, д. Скоробогани, д. Лоси, д. Дивино, д. Щадрица, д. Усадище, д. Сафошниково, д. Хашки, д. Наумки, д. Ахлупы, д. Троши, д. Горбуны, д. Плещаново, д. Ушаки, д. Бараново, д. Вандыши, д. Евстифени, д. Богдаши, д. Новая Уситва, д. Купряшихино, д. Малое Плетнево

Итого общая численность населения на 01.01. 2014 г. составляет 1299     человек.

В состав сельского поселения «Новоуситовская волость» входят 85 населённых пунктов. Административный центр Новая Уситва  расположен в центральной части волости, в непосредственной близости к живописному озеру Белая Струга, на пересечении региональных автодорог Ст. Изборск- Палкино-Остров, Вороны-Дорожино-Ровдино. Численность жителей административного центра волости д. Новая Уситва – 372 человек. Второй по численности жителей населённый пункт – д. Шабаны (134 человека). Другие наиболее крупные населенные пункты д. Грибули (85 человек), д. Крюково (69 человек), д.Хохлы (128 человек).

Ориентировочная численность жителей  опорных населенных пунктов следующая:

| № п/п | Название деревни | Численность жителей (тыс. чел) |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Новая Уситва | 0,4 |
| 2 | д. Шабаны | 0,1 |
| 3 | д. Хохлы | 0,1 |
| 5 | Прочие деревни | 0,7 |
|  | Всего: | 1,3 |

Автономные системы хозяйственно-питьевого водоснабжения имеет д.Новая Уситва. Системы водоснабжения принадлежат МУП «Палкинская ПМК».

В д.Крюково, д.Шабаны, д.Дорожино, д.Шкарино имеются системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, принадлежащих сельхозпредприятию ООО «Рубеж Агро».

Водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

    - Описание и функционирование  систем водоснабжения.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения  полностью основано на использовании подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами. В настоящее время водоснабжение населенных пунктов осуществляется за счет эксплуатации саргаевско-даугавского и арукюласко-швянтойских водоносных комплексов. Эксплуатация осуществляется отдельными скважинами, которые расположены бессистемно.

Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть Новоуситовской волости  принадлежит к бассейну реки Великой, которая протекает  в западной части волости с юга на север.

Основные гидрографические характеристики рек

Новоуситовской волости

| №№ п/п | Название реки | Куда впадает, с какого берега | На каком расстоянии от устья | Длина реки, км / в т.ч. в пределах волости | Площадь водосбо-ра, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Великая | Псковское озеро | - | 430/16 | 25200 |
| 2 | Вяда | Великая, лв | 82 | 83 / 23 (по границе) | 1160 |
| 3 | Кудеб | Великая, лв | 58 | 82 / 6 | 760 |

Река Великая. Главной водной артерией  волости является река Великая.

Долина р.Великой в пределах волости в основном хорошо выражена и в ней четко выделяются две террасы. Первая (нижняя) терраса фактически является высокой поймой и тянется прерывистой полосой по обоим берегам реки. Ширина поймы до 150—200 м, высота над урезом воды 2,5–3 м. В строении первой террасы кроме аллювиальных отложений прослеживаются выходы известняков.

Вторая терраса, высотой 6–7 м, шириной от 60 до 200 м. Затопление во время половодий отмечается лишь в годы, когда на реке образуются заторы.

Собственно пойма на р.Великой выражена небольшими прерывистыми участками, которые ежегодно затапливаются во время весенних разливов на период до середины—конца июня месяца.

Кроме р. Великой по территории волости протекают река Вяда (вдоль южной границы волости), река Кудеб (вдоль северной границы волости), а также река Исаинка, ручьи Романовка, Иловка

Самоочищающая способность рек зависит от температурного коэффициента (отношение количества дней в году с температурой более 16º к общему числу дней) и водности рек (среднегодовой расход воды в реке). Температурный коэффициент для рек района составляет 0,30

Способность рек к самоочищению

| Температурный коэффициент | Среднегодовой расход воды в реке, м3/сек |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | менее 50, 0 | 50 -500 | более 500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Более 0,32 | пониженный | умеренный | высокий |
| 0,28-0,32 | низкий | пониженный | умеренный |
| Менее 0,28 | низкий | низкий | пониженный |

Эрозионные процессы в реках волости развиты слабо, поэтому воды их имеют малую мутность и коричневатый цвет, что свидетельствует о значительной доле питания за счет болот. Речные воды пригодны для питьевого  и технического водоснабжения.

Озёр на территории волости немного, в основном это реликты древнего озёрно-ледникового периода и в настоящее время находятся в стадии зарастания.

Перечень наиболее крупных озер волости

| №№ п/п | Название озера | Параметры озер |  |  | бассейн реки, проточн. | характе- ристика дна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь га | глубина макс. м | глубина средн. м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Белая Струга | 581 | 7,5 | 5,5 | р.Великая проточное | илисто-песчаное |
| 2 | Черное | 81 | 4,0 | 2,0 | р.Великая сточное | илистое |
| 3 | Щадрицкое | 70 | 6,5 | 4,0 | р.Великая глухое | илистое |

Уровенный режим озер аналогичен уровенному режиму рек. Весной во время таяния снега уровень воды поднимается. Наиболее низкие отметки воды в зимний период.

Обеспеченность поверхностными водами

Поверхностные водные ресурсы территории Новоуситовской волости представлены стоком реки бассейна р.Великой и её притока- реки Исаинка и Вяда, а также рекой Иловка– притока р.Кудеб.

Водообеспеченность территории определяется по среднегодовому стоку, выраженному в модулях стока и расходах воды. Величины модуля стока (от 6 до 7 л/сек с км2) определяют удельные местные ресурсы поверхностных вод территории.

Использование водных ресурсов связано с отбором определённого количества воды и подачей её на то или иное расстояние. Поэтому кроме величины потенциальных ресурсов для определения водообеспеченности необходимо учитывать водность рек, а именно возможность единовременного отбора воды из источника.

По величине минимального 30-дневного расхода воды в реке в маловодный год 95% обеспеченности для целей централизованного водоснабжения населенных пунктов может быть использована только р.Великая на всем протяжении в пределах района с минимальными 30-дневными расходами более 10 м3/сек.  Все остальные реки не могут быть использованы в качестве источников централизованного водоснабжения в условиях естественного режим.

Для забора воды на территории сельского поселения используют артезианские скважины в количестве 3 штук, принадлежащих МУП «Палкинская ПМК». Все скважины закольцованы через станцию II-подъема с резервуарами.

Таблица1. Сведения о артезианских скважинах на территории сельского  поселения «Новоуситовская волость»

Таблица 1

| № п/п | Номер скв. по паспорту | Координаты | Глубина скв. (м) | Год бурения | Дебит л/с | Характеристика рабочего состояния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номер скв.по кадастру |  | Абс.отметка устья |  |  |  |
| 1 | 4892 | 57 гр. 27/27 с.ш. 28 гр. 06/44 в.д. | 88,0 | 1993 | 3,0 | рабочее |
|  |  |  | 65,0 |  |  |  |
| 2 | 3109 | 57 гр. 27/23 с.ш. 28 гр. 08/30 в.д. |  | 1972 | 2,5 | рабочее |
|  | 1920-к-2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 40125 | 57 гр. 27/31 с.ш. 28 гр. 07/8 в.д. | 128,0 | 1976 | 2,8 | нерабочее |
|  | 1921-к-2 |  | 65,0 |  |  |  |

Скважина №  4892 расположена на юго-западной окраине д. Новая Уситва, 12 м от водонапорной башни из металла ( объем бака — 10 м3, высота — 25 м, год ввода в эксплуатацию — 2002 г.). Каптируются подземные воды саргаевско-даугавской водоносной серии, вскрытая мощность которой составила 63 м. Водовмещающие породы представлены известняками, участками мергелистыми, с прослоями мергелей и глин.  Водоносная серия защищена, перекрыта четвертичными суглинками мощностью 13 м. Качество воды соответствует ГОСТу. Скважина эксплуатируется с водоотбором 42 м3/сутки. Зоны санитарной охраны нет.

Скважина № 3109 (1920-к-2) расположена на восточной окраине д. Новая Уситва. Каптируются подземные воды швянтойского горизонта и саргаевско-даугавской водоносной серии, вскрытая мощность которых составила 11,2 и 77,8 м.  Водовмещающие породы представлены мергелями, и известняками с прослоями глин. Водоносная серия защищена, перекрыта глинами валунными с гравийно-галичными прослоями и песками. Воды напорные, пьезометрический уровень установился на глубине 21 м. Качество воды соответствует ГОСТу по всем показателям. Скважина эксплуатируется с водоотбором 40м3/сутки. В 8 м от скважины расположена башня Рожновского (объем бака — 15 м3, высота  - 13,5 м). В качестве водоподъемного оборудования используется насос типа ЭЦВ6-10-110.Зоны санитарной охраны нет.

Скважина № 40125 (1921-к-2) расположена в центре д.Новая Уситва, в 7-12 м от дороги Палкино-Остров, 30 м от башни Рожновского (объем бака — 10м3, высота — 6м). Каптируются смешанные подземные воды швянтойского горизонта и саргаевско-даугавской водоносной серии, вскрытая мощность которых составила 26 и 87 м соответственно. Водовмещающие породы представлены песчаниками, известняками с прослоями глин, мергелями. Водоносный комплекс защищен, перекрыт песчано-суглинистыми четвертичными отложениями мощностью 15 м. Воды напорные, пьезометрический уровень установился на глубине 15 м. Скважина не эксплуатируется по техническим причинам.

Технические характеристики погружаемых насосов в сельском поселении представлены в таблице 2.

Таблица 2.

| № скважины | Марка насоса | Коли чест во | Год выпуска/ ввод в эксплуатацию | Глубина погружения (м) | Мощность (кВт) | Подача м3/час | Высота подъема (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4892 | ЭЦВ6-10-110 | 1 | 2005 | 35 | 5,5 | 10 | 110 |
| 3109 | ЭЦВ6-10-110 | 1 | 2007 | 40 | 5,5 | 10 | 110 |

Существующие водопроводные сети в д. Новая Уситва проложены в 1980 году из чугунных, стальных, трубопроводов диаметром от 50 до 100 мм общей протяжённостью  5,8 км.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

Водопроводными сетями охвачено 20% территории жилой застройки поселения в целом.   Водопроводные сети на территории поселения  имеют неудовлетворительное состояние и требуют перекладки. Износ существующих водопроводных сетей в сельском поселении  более 90%. В настоящее время обслуживающей организацией является МУП «Палкинская ПМК».

  - Существующие балансы водопотребления.

Единственным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения муниципальное образование «Новоуситовская волость» являются подземные воды.

Запасы пресных подземных вод на всей территории Палкинского района и соответственно Новоуситовской волости  достаточны для обеспечения водой жителей. Водоснабжение населенных пунктов волости, осуществляется за счет подземных вод с забором воды артезианскими  скважинами и шахтными колодцами.

Таблица водопотребления. Существующее положение на 01.01.2014 г.

Расходы воды на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения

по  Новоуситовской   волости

таблица 3

| № | Наименование | Численность населения, (чел.) | Норма, л/сут | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельское поселение | 1299 | 50 | 64,95 |

Расход воды, определен по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети».

Обеспечение водой нужд пожаротушения на территории волости оценивается как неудовлетворительное. Основным источником для нужд пожаротушения служат пожарные водоемы открытого типа и естественные водоемы, с забором воды из них пожарной машиной и подручными местными средствами.

## 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

На территории волости предусматривается реконструкция существующих или строительство новых централизованных систем.

Источниками водоснабжения Новоуситовской волости сохраняются подземные воды.

Системы водоснабжения на территории волости должны будут выполняться с учетом увеличения норм водопотребления на 2020 и на 2028 годы согласно приведенным ниже в таблице №4, и в то же время принимаются как усреднённые.

Таблица 4

| № п/п | Наименование | Нормы водопотребления, л/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 2020 год | на 2028 год |
| 1 | Населенные пункты (опорные) с численностью населения более 100 человек – 2 нас.пункта | 125 | 180 |
| 2 | То же с населением менее 100 человек- 46 населённых пунктов | 90 | 150 |

Данные нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Расход воды на нужды развивающейся местной промышленности принимается в размере 25 % от хозяйственно-питьевых  расходов.

Расчеты прогнозируемого водопотребления в целом  по сельскому поселению «Новоуситовская волость»  приведены в таблице № 5

Прогнозируемое  водопотребление  по  Новоуситовской  волости

таблица 5

| Наименование поселений | Прогнозируемые расходы воды, м3 в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население и животноводство |  | Промышле- нность и сельскохозяйственное производство (25% общ.) |  | Итого |  | Неучтенные расходы(10% общ.) |  | Всего |  |
|  | 2020 год | 2028 год | 2020 год | 2028 год | 2020 год | 2028 год | 2020 год | 2028 год | 2020 год | 2028 год |
| Новоуситовская волость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Новая Уситва -372 чел | 46,5 | 66,96 | 11,63 | 16,74 | 58,13 | 83,7 | 5,81 | 8,37 | 63,94 | 92,07 |
| д. Шабаны- 134 чел. | 16,75 | 24,12 | 4,19 | 6,03 | 20,94 | 30,15 | 2,09 | 3,02 | 23,03 | 33,17 |
| д. Хохлы- 128 чел. | 16,0 | 23,04 | 4,0 | 5,76 | 20,0 | 28,8 | 2,0 | 2,88 | 22,0 | 31,68 |
| другие деревни- 665 чел. | 59,85 | 99,75 | 14,96 | 24,94 | 74,81 | 124,69 | 7,48 | 12,47 | 82,29 | 137,16 |
| Итого | 139,1 | 213,87 | 34,78 | 53,47 | 173,88 | 267,34 | 17,38 | 26,74 | 191,26 | 294,08 |

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Увеличение водопотребления поселения планируется за счёт развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

В целях обеспечения населенных достаточно гарантированной системой водоснабжения, а также, учитывая значительный износ водопроводных сетей и необходимостью реконструкции водозаборных узлов, предлагаются следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок:

- развитие системы водоснабжения в д. Новая Уситва в соответствии с объемами нового строительства объектов жилья и соцкультбыта.

Мероприятия на первом этапе:

- строительство водопроводных сетей  для обеспечения водой территорий с новой застройкой: а именно строительство досугово-культурного центра в д.Новая Уситва (0,1 км)

- капитальный ремонт водопроводных сетей (0,125 км);

- разработка проекта и обустройство зоны санитарной охраны первого, второго и третьего поясов источников водоснабжения;

Мероприятия на втором этапе:

- капитальный ремонт водопроводных сетей (0,25 км)

1.5 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения

Ориентировочная стоимость  строительства и ремонта водопроводных сетей.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 6

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2020г | 2 этап 2028. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство водопроводных сетей | км | 0,1 | 900 | 0 |  |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей | км | 0,375 | 1000 | 2000 | 3000 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  |  | 1900 | 2000 | 3900 |

1.6 Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения на территории сельского поселения не выявлено.

Глава 2. Схема водоотведения

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения                                  муниципального образования

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

Система канализации в сельском поселении «Новоуситовская волость» отсутствует. В настоящее время сточные воды от существующей жилой застройки д. Новая Уситва, имеющих внутреннюю канализацию, поступают в емкость-накопитель с последующим вывозом ассенизационной машиной.

Жилые дома частного сектора д.Новая Уситва оборудованы надворными уборными. Очистка накопительных ёмкостей и приёмных ёмкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной.

Остальные населенные пункты, входящие в состав сельского поселения «Новоуситовская волость», оборудованы надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы.

Дождевая канализация в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.

Необходимости в строительстве на территории сельского поселения «Новоуситовская  волость» централизованной системы водоотведения не имеется.

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Схема будет реализована в период с 2014г. по 2028г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей.

Водоснабжение

Первый этап 2014-2020 г.:

1. Осуществить строительство водопроводных сетей (0,1)

2. Осуществить капитальный ремонт водопроводных сетей (0,125 км)

3. Разработать проект и обустроить зоны санитарной охраны второго и третьего поясов источников водоснабжения.

Второй этап 2020-2028 г.

1. Осуществить капитальный ремонт водопроводных сетей (0,25 км)

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ

по прокладке инженерных сетей водоснабжения и водоотведения

Таблица 7

| № п/п | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2020г | 2 этап 2028г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Новоуситовская волость |  |  |  |
|  | водоснабжение | 1900 | 2000 | 3900 |
|  | Итого: | 1900 | 2000 | 3900 |